НАЦІОНАЛЬНИЙ  СТАНДАРТ  УКРАЇНИ

Конструкції будинків і споруд

БЕТОННІ ТА ЗАЛІЗОБЕТОННІ КОНСТРУКЦІЇ З ВАЖКОГО  БЕТОНУ

Правила  проектування

ДСТУ Б  В.2.6-156: 2010

(проект, остаточна редакція)

Київ

Міністерство регіонального розвитку та будівництва України

2010

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» (ДП НДІБК)

РОЗРОБНИКИ: А. Бамбура, доктор техн. наук (науковий керівник); М. Безбожна; О. Гурківський, канд. техн. наук; О. Дорогова; Т. Мірошник; П. Кривошеєв, канд. техн. наук;  Ю. Немчинов, доктор техн. наук; І. Сазонова; Ю. Слюсаренко, канд. техн. наук; В. Тарасюк, канд. техн. наук.

За участю:

КНУБА: А. Барашиков, доктор техн. наук.

ПДАБА: М. Савицький, доктор техн. наук.

ХДТУБА: А.Шагін, доктор техн. наук; С. Фомін, доктор техн. наук.

Полтавський НТУ ім. Ю. Кондратюка А. Павліков, доктор техн. наук; В. Митрофанов, канд. техн. наук.

ОДАБА: В. Дорофеєв,  доктор техн. наук; В. Карпюк, канд. техн. наук.

Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне):          Є. Бабич, доктор техн. наук.

Національний авіаційний університет: В. Колчунов., доктор техн. наук., І. Яковенко, канд. техн. наук.

Уманський державний педагогічний університет:  Т. Азізов, доктор техн. наук.

ПАТ «КИЇВЗНДІЕП»: В. Куцевич, доктор архітектури; Б. Губов.

«Проектний інститут «КИЇВСЬКИЙ ПРОМБУДПРОЕКТ»: Е. Воловик.

3 ПОГОДЖЕНО: Держпожбезпеки МНС України, лист від _____._____20… р. №_______

Мінпромполітики України, лист від          _____._____.20… р. №_______

Держгірпромнагляд, лист від                      _____._____.20… р. №_______

4 ВНЕСЕНО:         Управління технічного регулювання в будівництві Мінрегіонбуду України

5 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ;  Наказ Мінрегіонбуду України від ____.____. 20… р. №

6 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ:

Право власності на цей документ належить державі.

Цей документ не може бути повністю чи частково відтворений,

тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу

Міністерства регіонального розвитку та будівництва України.

© Мінрегіонбуд України, 2010

ЗМІСТ

ВСТУП	VI

1	СФЕРА  ЗАСТОСУВАННЯ	1

2. НОРМАТИВНІ  ПОСИЛАННЯ	3

3  МАТЕРІАЛИ  ДЛЯ БЕТОННИХ  І  ЗАЛІЗОБЕТОННИХ  КОНСТРУКЦІЙ	4

3.1	Бетон	4

3.2Арматура	12

3.3 Попередньо напружені елементи і конструкції	17

4  РОЗРАХУНОК  ЕЛЕМЕНТІВ  БЕТОННИХ  І  ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ЗА  ГРАНИЧНИМ  СТАНОМ  ПЕРШОЇ  ГРУПИ	27

4.1 Розрахунок залізобетонних елементів за несучою здатністю	27

4.2 Несуча здатність залізобетонних елементів  прямокутного перерізу на дію згинальних моментів та поздовжніх сил	28

4.3 Несуча здатність залізобетонних елементів  двотаврового та таврового  перерізів на дію згинальних моментів та поздовжніх сил	32

4.4 Несуча здатність залізобетонних елементів кругового перерізу на дію згинальних моментів та поздовжніх сил	35

4.5 Несуча здатність залізобетонних елементів при двовісному впливі  згинальних моментів та поздовжніх сил	37

4.6 Розрахунок несучої здатності залізобетонних перерізів, похилих до поздовжньої вісі	40

4.7	Кручення	51

4.8	Продавлювання	54

4.9	Розрахунок із використанням «стиснуто-розтягнутих» моделей	66

4.10	Місцева дія навантаження	71

4.11	Втома	72

5  РОЗРАХУНОК  ЕЛЕМЕНТІВ  БЕТОННИХ  І  ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ЗА ГРАНИЧНИМИ  СТАНАМИ  ДРУГОЇ ГРУПИ	78

5.1	Загальні положення	78

5.2	Обмеження рівня напружень	78

5.3	Обмеження розкриття тріщин	79

5.4	Обмеження прогинів	88

6 РОЗРАХУНОК  КОНСТРУКЦІЙ	94

6.1 Геометричні неточності	94

6.2 Впливи другого порядку	95

6.3 Робочий прогін (leff)	101

6.4 Врахування впливу повзучості	101

7  ОСНОВНІ ПРАВИЛА  КОНСТРУЮВАННЯ БЕТОННИХ І ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ	103

7.1 Загальні положення	103

7.2 Анкеровка поздовжньої арматури	105

7.3 Передача зусиль через напуски та механічні з’єднання	112

7.4	Заанкерення арматурних пучків	118

7.5	Анкерення попередньо напружених пучків	120

8	ОСОБЛИВІ  ПРАВИЛА КОНСТРУЮВАННЯ ЗВИЧАЙНИХ ТА ПОПЕРЕДНЬО-НАПРУЖЕНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ	126

8.1	Загальні положення	126

8.2	Балки	126

8.3	Суцільні (нерозрізні) плити	133

8.4	Плоскі плити (безбалкові)	135

8.5	Колони	138

8.6	Стіни	139

8.7	Балки-стінки	140

8.8	Фундаменти	140

8.9	Системи в’язей	145

9 КОНСТРУКЦІЇ З НЕАРМОВАНОГО І МАЛОАРМАВАНОГО БЕТОНУ	148

9.1 Загальні положення	148

9.2	Матеріали	148

9.3 Спрощений метод розрахунку стін та колон	149

10  ДОДАТКОВІ ПРАВИЛА ДЛЯ ЗБІРНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ І КОНСТРУКЦІЙ	150

10.1	Конструктивний розрахунок	150

ДОДАТОК  А Алгоритм рішення системи нелінійних рівнянь рівноваги залізобетонного розрахункового перерізу за деформаційним методом	160

# ВСТУП

В даному стандарті наведені основні правила, методи  розрахунку та проектування бетонних та залізобетонних конструкцій промислових, громадських будівель та споруд з важкого конструкційного бетону, які забезпечують виконання основних вимог ДБН В.2.6-98 «Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення проектування» щодо забезпечення несучої здатності, придатності до експлуатації, надійності та здатності конструкцій зберігати необхідні експлуатаційні якості на протязі усього терміну служби.

Даний стандарт не поширюється на розрахунок та проектування:

вогнестійкості конструкцій, та на конструкції які експлуатуються при температурі навколишнього середовища вище  50º С і нижче мінус 70 ºС;

особливих питань спеціальних типів будівель (розрахунок висотних будівель (умовною висотою понад 73,5 м) на прогресуюче обвалення і тощо);

особливих питань проектування спеціальних типів цивільних споруд на які є окремі норми (таких як віадуки, мости, дамби, резервуари під тиском, прибережні платформи та водозахисні споруди);

- конструкцій із фібробетону, дрібнозернистих бетонів, та пінобетонних складових, а також конструкцій з бетону з надважкими заповнювачами;

- сталезалізобетонних та збірно-монолітних конструкцій, а також конструкцій які піддаються циклічним та динамічним впливам, впливу агресивного середовища.

Положення даного стандарту  не поширюються на проектування бетонних і залізобетонних конструкцій покриттів автомобільних шляхів і аеродромів, атомних станцій.

Рішення щодо використання даного стандарту для забезпечення основних вимог щодо бетонних та залізобетонних конструкцій згідно з ДБН В.2.6-98 «Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення проектування» приймається Замовником або Проектувальником.  У випадку,  прийняття рішення щодо використання для проектування бетонних та залізобетонних конструкцій конкретних будівель та споруд даного стандарту, повинні бути виконані всі передбачені в ньому вимоги.

У цьому стандарті позначення та одиниці фізичних величин прийняті відповідно до ДБН В.2.6-98 «Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення проектування».

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Конструкції будинків і споруд

# БЕТОННІ ТА ЗАЛІЗОБЕТОННІ КОНСТРУКЦІЇ З ВАЖКОГО БЕТОНУ

Правила  проектування

Конструкции зданий и сооружений

БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА

Правила проектирования

Structures of buildings end erections

CONCRETE AND REINFORSED CONCRETE SNRUCTURES WITH HEAVY WEIGHT STRUCTURAL CONCRETE

Design rules

Чинний з …

# СФЕРА  ЗАСТОСУВАННЯ

  - Рекомендації даного ДСТУ поширюються на проектування бетонних та залізобетонних конструкцій будинків та споруд різного призначення, виготовлених з важкого конструкційного бетону класів міцності на стиск від С8/10 до С50/60, які експлуатуються в кліматичних умовах України, в неагресивному середовищі.

  - Бетонні та залізобетонні конструкції повинні задовольняти основним вимогам безпеки, які визначені у «Технічному регламенті будівельних виробів, будівель і споруд», затвердженому постановою Кабінету Міністрів України № 1764 від 20 грудня 2006 р., ДБН В.2.6-98,  ДБН В.1.2-14 та ДБН В.1.2-7-2008. Для забезпечення вимог безпеки конструкції повинні мати такі початкові властивості, щоб з необхідним ступенем надійності для різних розрахункових ситуацій у процесі будівництва і експлуатації будівель та споруд була виключена можливість руйнування будь-якого характеру або порушення експлуатаційної придатності, пов'язаного із спричиненням шкоди для життя або здоров'я людини, майна або навколишнього середовища.

  - Бетонні та залізобетонні конструкції повинні бути забезпеченими з необхідною надійністю від виникнення всіх видів граничних станів розрахунками, вибором показників якості матеріалів, призначенням розмірів та конструюванням згідно вказівок цих норм. При цьому повинні бути виконані вимоги щодо вогнестійкості визначені у ДБН В.1.1-7, ДБН В.1.2-7 та технології виготовлення конструкцій і витримані вимоги щодо експлуатації будинків та споруд, а також вимоги щодо екології, які регламентуються відповідними нормативними документами.

  - Бетонні і малоармовані конструкції використовуються:

– як правило при стиску з розміщенням поздовжньої стискаючої сили в межах поперечного перерізу елемента;

– в окремих випадках в конструкціях, які працюють на стиск при розміщенні поздовжньої стискаючої сили за межами поперечного перерізу елемента, а також в елементах, що піддаються згину, в разі руйнування яких не виникає безпосередньої загрози життю людей і збереженню обладнання і коли використання бетонних і малоармованих конструкцій має економічну доцільність.

Конструкції розглядаються як бетонні і малоармовані в разі коли їх несуча здатність забезпечується тільки характеристиками бетону.

1.5 Розрахунок бетонних та залізобетонних конструкцій необхідно виконувати за граничними станами згідно  2.2  ДБН В.2.6-98, які включають:

- граничні стани першої групи;

- граничні стани другої групи.

Розрахунки за граничними станами першої групи, включають розрахунки щодо визначення несучої здатності з урахуванням в необхідних випадках деформованого стану конструкції.

Розрахунки за граничними станами другої групи, включають розрахунки щодо виникнення та розкриття тріщин і по деформаціям.

1.6 Розрахунки за граничними станами конструкції в цілому, а також окремих її елементів необхідно, як правило, виконувати для всіх стадій її існування – виготовлення, транспортування, зведення та експлуатації; при цьому розрахункові схеми повинні відповідати реальній роботі конструкцій та прийнятим конструктивним рішенням.

  - Розрахунки зусиль, напружень та деформацій від зовнішніх навантажень та впливів оточуючого середовища в бетонних і залізобетонних конструкціях слід визначати за загальними правилами будівельної механіки з урахуванням фізичної та геометричної нелінійності роботи конструкції у системі.

Необхідно ураховувати перерозподіл зусиль в елементах системи внаслідок нелінійних деформацій бетону і арматури та процесів тріщиноутворення за граничним станом, що розглядається.

1.8 При проектуванні елементів збірних  залізобетонних конструкцій на вплив зусиль, які виникають при їх підйомі, транспортуванні і монтажі, навантаження від всіх  елементів слід приймати з коефіцієнтом динамічності, рівним: 1,60 – при транспортуванні, 1,40 – при підйомі та монтажу.  В цьому випадку враховується також коефіцієнт надійності за навантаженням.

Допускається приймати більш низькі, обґрунтовані в установленому порядку, значення коефіцієнтів динамічності, але не нижче 1,25.

# 2. НОРМАТИВНІ  ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні  документи:

Технічний регламент будівельних виробів, будівель і споруд, затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 1764 від 20 грудня 2006 р

ДБН В.2.6-98:2009 Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення проектування

ДБН В.1.2.-14:2009 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ

ДБН В. 1.2-2:2006 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Навантаження і впливи. Норми проектування

ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва

ДБН В.1.2-7:2008 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Основні вимоги до споруд. Пожежна безпека

ДСТУ 3760:2006  Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій. Загальні технічні умови (1S0 6935-2:1991, NEQ)

ДСТУ Б В.2.6-2-2009 Конструкції будинків і споруд. Вироби бетонні і залізобетонні. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-32-95 Будівельні матеріали. Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-43-96 Будівельні матеріали. Бетони важкі. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-46-96 Будівельні матеріали. Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови

ДСТУ  Б В.2.7-47-96 (ГОСТ 10060.0-95) Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення морозостійкості. Загальні вимоги

ДСТУ Б В.2.7-75-98 Будівельні матеріали. Щебінь та гравій щільні природні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-96-2000 (ГОСТ 7473-94) Будівельні матеріали. Суміші бетонні. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-114-2002 (ГОСТ 10181-2000) Будівельні матеріали. Суміші бетонні. Методи випробувань

СНиП 2.01.01-82 Строительная климатология и геофизика (Будівельна кліматологія i геофізика)

СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции (Hecyчi та огороджувальні конструкції)

ГОСТ 5781-82 Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия (Сталь гарячекатана для армування залізобетонних конструкцій. Технічні умови).

ГОСТ 14098-91Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры (З’єднання зварни арматурі и закладних виробів залізобетонних конструкцій. Типи, конструкція і розміри).

ДСТУ Б В.2.7-214:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення міцності за контрольними зразками.

ДСТУ Б В.2.7-170:2008 Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення середньої густини, вологості, водопоглинання, пористості і водонепроникності

ДСТУ Б В.2.7-224:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Правила контролю міцності

ДСТУ Б В.2.7-220:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Визначення міцності механічними методами неруйнівного контролю

# 3  МАТЕРІАЛИ  ДЛЯ БЕТОННИХ  І  ЗАЛІЗОБЕТОННИХ  КОНСТРУКЦІЙ

## Бетон

### 3.1.1 Показники якості та використання їх при проектуванні

3.1.1.1 Для виготовлення бетонних та залізобетонних конструкцій, що проектуються в відповідності з даним ДСТУ, використовується важкий конструкційний бетон з середньою густиною від 2000 кг/м3 до 2500 кг/м3 включно.

3.1.1.2 Основними показниками якості бетону, які встановлюються при проектуванні згідно ДБН В.2.6-98 є:

- клас бетону за міцністю на стиск С;

- марка бетону за морозостійкістю F (призначається  для конструкцій які піддаються впливу поперемінного заморожування та відтавання);

- марка бетону за водонепроникністю W (призначається  для конструкцій до яких пред’являються вимоги щодо обмеження водопроникності).

Клас бетону за міцністю на стиск С відповідає гарантованій міцності бетону за стандартними кубами в МПа, з забезпеченістю 0,95.

3.1.1.3 Для бетонних та залізобетонних конструкцій приймаються, як правило, бетони наступних класів і марок:

- класів бетону за міцністю на стиск:

С8/10; С12/15; С16/20; С20/25; С25/30; С30/35; С32/40; С35/45; С40/50; С45/55; С50/60;

- марок бетону за морозостійкістю:

F50; F75; F100; F150; F200;

марок бетону за водонепроникністю:

- W2; W4; W6.

Залежно від реальних умов експлуатації і за вимогою Замовника можуть призначатись і більш високі класи за морозостійкістю та водонепроникністю  F300; F400; F500; і W8; W10; W12 відповідно.

3.1.1.4 Вік бетону, який відповідає його класу за міцністю на стиск, призначають при проектуванні, виходячи з можливих реальних строків завантаження конструкцій проектними навантаженнями. При відсутності таких даних клас бетону призначається в віці 28 діб.

Значення відпускної міцності бетону в елементах збірних конструкцій необхідно назначати відповідно з «Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд» та технічною документацією на виріб.

3.1.1.5 Для залізобетонних конструкцій не рекомендується використовувати бетон класу за міцністю на стиск нижче С12/15.

3.1.1.6 Клас бетону, в якому розміщена попередньо напружена арматура без анкерів: для арматури класів А600, А800, Вр1400, Вр1500  не нижче С16/20; для арматури класів А1000, Вр1200, Вр1300, К1400, К1500  не нижче С25/30.

3.1.1.7 Передаточну міцність бетону fcp (передаточна міцність бетону на час його обтиснення, яка контролюється аналогічно класу бетону на стиск) слід призначати не менше С12/15 і не менше 50% прийнятого класу бетону.

3.1.1.8 Марку бетону за морозостійкістю призначають в залежності від вимог, яким повинні відповідати конструкції,  класу умов їх експлуатації (табл. 4.1 ДБН В.2.6-98) та діапазону зміни температури навколишнього середовища в холодний період.

Для надземних конструкцій, які піддаються впливу навколишнього середовища при розрахунковій температурі зовнішнього повітря  в холодний період від мінус 5˚С до мінус 40˚С приймають марку бетону за морозостійкістю  не нижче F75, а при розрахунковій температурі зовнішнього повітря вище мінус 5˚С у вказаних конструкціях марку бетон аза морозостійкістю не нормують.

3.1.1.9 Марку бетону за водонепроникністю призначають в залежності від вимог, яким повинні відповідати конструкції та  класу умов їх експлуатації (табл. 4.1 ДБН В.2.6-98).

Для надземних конструкцій, які піддаються впливу навколишнього середовища при розрахунковій температурі повітря вище мінус 40˚С, а також для зовнішніх стін  опалюваних будівель марку бетону за водонепроникністю не нормують.

В інших випадках необхідна марка бетону за водонепроникністю призначають відповідно до спеціальних вказівок.

### 3.1.2 Характеристичні і розрахункові значення характеристик бетону

3.1.2.1 Базовими міцністними характеристиками бетону для розрахунку конструкцій є їх характеристичне значення:

- опір бетону на осьовий стиск fck,prism;

- опір бетону осьовому розтягу fctk,0,05.

В разі необхідності, для аварійних розрахункових ситуацій може використовуватись значення  бетону при осьовому розтягу fctk,0,95.

Характеристичні значення опору бетону осьовому стиску (призмова міцність) та осьовому розтягу, приймають в залежності від класу бетону на стиск С згідно табл. 3.1  ДБН В.2.6-98.

3.1.2.2 Розрахункове значення міцності бетону на стиск визначається як:

fcd =  fck / γс,                                                      (3.1)

де

γс 	– коефіцієнт надійності для бетону (див. 2.4.1 ДБН В.2.6-98);

αсс – коефіцієнт, що ураховує вплив тривалості дій та несприятливих впливів, що викликані способом прикладання навантаження, на міцність бетону при стиску.

Величина αсс  може змінюватися в межах від 0,8 до 1,0. Конкретна величина коефіцієнта αсс у вказаних межах, в залежності від призначення конструкції і тривалості впливу несприятливих дій призначається проектувальником з погодженням з Замовником.  Рекомендованим є значення αсс  = 1,0.

3.1.2.3 Коефіцієнт надійності γс може застосовуватись із меншим значенням, в разі якщо доказано, що система контролю якості на виробництві забезпечує в конструкції  коефіцієнт варіації міцності бетону, що не перевищує 10%. В такому разі коефіцієнт надійності γс =1,22.

3.1.2.4  Розрахункове значення міцності бетону на розтяг визначається як

fctd = αсt fctk, 0,05 / γсt,                                                (3.2)

де

γct 	– коефіцієнт надійності для бетону (див. п. 2.4.1 ДБН В.2.6-98:2009);

αсt 	– коефіцієнт, що ураховує вплив на міцність бетону при розтягу тривалості дій та несприятливих впливів, що викликані способом прикладання навантаження. Якщо немає інших вказівок то рекомендованим є значення αсt = 1,0.

3.1.2.5 Розрахункові значення опору бетону осьовому стиску  та осьовому розтягу, приймають в залежності від класу бетону на стиск С згідно табл. 3.1  ДБН В.2.6-98.

В необхідних випадках розрахункові значення міцнісних характеристик бетону перемножують на наступні коефіцієнти умов роботи γсі, які враховують особливості роботи бетону в конструкції:

а) γс1	– коефіцієнт, який враховує тривалість впливу статичного навантаження:

γс1=1	– при нетривалій (короткочасній) дії навантаження;

γс1=0,9	– при тривалій дії навантаження;

б) γс2	– коефіцієнт, який враховує характер руйнування бетонних конструкцій,  γс2 = 0,9;

в) γс3	– для бетонних і залізобетонних конструкцій, які бетонуються в вертикальному положенні при висоті шару бетонування більше 1,5 м,  γс3 = 0,85.

### 3.1.3 Деформаційні характеристики бетону

3.1.3.1  Основними деформаційними характеристиками бетону є:

- граничні відносні деформації бетону при осьовому стиску і розтягу (при однорідному напруженому стані бетону) εcu1, εctu1;

- початковий модуль пружності Ec;

- коефіцієнт (характеристика) повзучості φ(t,t0),

- коефіцієнт поперечної деформації бетону (коефіцієнт Пуассона) ν;

- коефіцієнт лінійної температурної деформації άc(t).

Граничні відносні деформації бетону при осьовому стиску, початковий модуль пружності наведені в табл. 3.1 ДБН В.2.6-98. Значення коефіцієнта поперечної деформації бетону (коефіцієнт Пуассона - коефіцієнт поперечної деформації бетону при рівні напружень в бетоні що не перевищує 0,5 fcd) та коефіцієнта лінійної температурної деформації наведені в 3.1.3 ДБН В.2.6-98.

Якщо відсутні більш точні дані, граничні відносні деформації бетону при осьовому розтягу можна приймати  рівними εctu= -2fctd /Есd.

3.1.3.2 При тривалій дії навантаження значення модуля деформацій бетону допускається визначати за залежністю:

Ec(t,t0)= Ecd1+φ∞,t0 ,                                          (3.3)

де

φ(∞,t0)	– граничний коефіцієнт повзучості, який приймається відповідно до 3.1.3.7.

3.1.3.3	В випадку, коли вплив повзучості і усадки викликає значні напруження і деформації в залізобетонних конструкціях  а також  може призвести до появи надмірних тріщин,  необхідно ураховувати вплив усадки та повзучості. Повзучість і усадка бетону залежить від вологості навколишнього середовища, розмірів елемента і складу бетону, тривалості та величини навантаження. На повзучість також впливає вік бетону в момент прикладання навантаження.

      - Коефіцієнт повзучості φ(t,t0) пов'язаний з Еc, тангенціальним модулем, що може прийматись як 1,10 Ест.

3.1.3.5  Деформація повзучості бетону εcс (∞, t0) для t = ∞ при постійних напруженнях стиску σс, прикладених до бетону у віці t0 може бути представлена виразом:

εcс (∞, t0) = φ (∞, t0) × (σс / Ес),                                            (3.4)

3.1.3.6 Якщо напруження стиску бетону у віці t0 перевищують величину  0,45 fck(t0), то повзучість треба розглядати як нелінійну. Такі високі напруження можуть виникати у результаті попереднього напруження, наприклад, у збірних елементах на рівні прикладення напружень. У таких випадках коефіцієнт нелінійної повзучості можна визначати наступним чином:

φ к (∞, t0) = φ (∞, t0) ехр [1,5 (kσ – 0,45)],                               (3.5)

де

φк (∞, t0)	–коефіцієнт умовної нелінійної повзучості, що заміняє φ (∞, t0);

kσ	 – співвідношення «напруження-міцність» σс/ƒсm(t0),

де

σс	 – напруження стиску, а

ƒсm(t0) 	– середня міцність бетону на стиск у момент навантаження.

      - У випадку коли немає більш точних даних величину граничного коефіцієнту повзучості можна приймати згідно таблиці 3.1.

3.1.3.8  Повна деформація усадки складається з двох компонент, деформація усадки при висиханні та деформація внутрішньої усадки. Деформація усадки при висиханні розвивається повільніше, оскільки вона залежить від міграції води у бетоні, що твердіє. Деформація внутрішньої усадки розвивається у процесі твердіння бетону: отже більша частина розвивається в самі перші дні після укладки. Внутрішня усадка лінійно залежить від міцності бетону. Окремо необхідно розглядати випадок коли новий бетон укладається поверх затверділого бетону. Таким чином, значення загальної деформації усадки εсs визначаються як:

εсs = εсd + εсa                                                                     (3.6)

де

εсs	– загальна деформація усадки

εсd	- деформація усадки при висиханні

εсa	- деформація внутрішньої усадки

Таблиця 3.1- Граничний коефіцієнт повзучості

| Відносна вологість навколиш-нього середовища, % | Значення граничного коефіцієнта повзучості φк (∞, t0) при класі бетону на стиск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С12/15 | С16/20 | С20/25 | С25/30 | С30/35 | С32/40 | С35/45 | С40/50 | С45/55 | С50/60 |
| Вище 75 | 2,6 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 |
| 40 - 75 | 3,6 | 3,0 | 2,7 | 2,5 | 2,3 | 2,0 | 1,9 | 1,7 | 1,6 | 1,5 |
| Нижче 40 | 5,0 | 4,2 | 3,8 | 3,4 | 3,2 | 3,0 | 2,7 | 2,5 | 2,3 | 2,0 |
| Примітка. Відносна вологість повітря навколишнього середовища приймають згідно відповідних нормативних документів, як середньо місячну відносну вологість найбільш теплого місяця для району будівництва. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Кінцеве значення деформації усадки при висиханні εсd,∞ дорівнює kn·εсd,0 і може бути прийняте за таблицею 3.2 (очікуване середнє значення з коефіцієнтом варіації біля 30 %).

Таблиця 3.2 - Номінальні значення усадки при висиханні εсd,0 ( о/оо) для бетону нормального твердіння на цементі згідно ДСТУ Б В.2.7-46-96

| fck/fck,cube (МПа) | Відносна вологість (у %) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 | 40 | 60 | 80 | 90 | 100 |
| 16/20 | 0.68 | 0.60 | 0.52 | 0.33 | 0.18 | 0.00 |
| 32/40 | 0.54 | 0.51 | 0.43 | 0.27 | 0.14 | 0.00 |
| 50/60 | 0.43 | 0.42 | 0.34 | 0.22 | 0.12 | 0.00 |

Розвиток деформації усадки при висиханні випливає з:

εсd(t) = βds(t, ts) kn∙ εсd,0,				           	(3.7)

де

kn - коефіцієнт, що залежить від умовного розміру h0, згідно з таблицею 3.3.

Таблиця 3.3 – Масштабний коефіцієнт

| h0 | kn |
| --- | --- |
| 100 | 1.0 |
| 200 | 0.85 |
| 300 | 0.75 |
| ≥500 | 0.70 |

βds(t, ts) = 	,		           	(3.8)

де

t	- вік бетону (діб) в момент часу, що розглядається;

ts	- вік бетону (діб) при початку усадки висихання (або набухання). Як правило, це час завершення догляду.

h0	- умовний розмір (мм) поперечного перерізу  = 2AC/u,

де:

AC – площа перерізу бетону

u - периметр тієї частини, яка піддається висушуванню.

Деформації внутрішньої усадки визначають за:

εса(t) = βаs(t) · εса(∞),						(3.9)

де

εса(∞) = 2,5(fck – 10) 10-6	,					(3.10)

a

βаs(t) = 1 – exp (-0,2 t 0,5)	,					(3.11)

де

t	час, у добах.

      - У разі необхідності врахування впливу усадки при перевірці граничного стану, необхідно застосовувати коефіцієнт  надійності γSH. Якщо відсутні більш точні дані, рекомендованою величиною є γSH= 1.

### 3.1.4 Діаграми механічного стану бетону

3.1.4.1 В якості базових для розрахунку залізобетонних конструкцій використовуються криволінійна і дволінійна  діаграми стану бетону, які визначають зв'язок між напруженнями і відносними деформаціями бетону (рис. 3.1 і 3.2 ДБН В.2.6-98:2009).

Діаграми стану бетону використовуються при розрахунку залізобетонних елементів за нелінійною деформаційною моделлю.

Як правило, для розрахунків статично невизначених конструкцій використовується криволінійна діаграма стану бетону.

3.1.4.2 При використанні криволінійної діаграми стану бетону, залежність між σс і εc яка показана на рисунку 3.1 ДБН В.2.6-98, для короткотривалого осьового навантаження, описується рівняннями типу (3. 4) або (3.5) з застосуванням даних табл. 3.1 та Додатку Д (ДБН В.2.6-98).

3.1.4.3  При використанні дволінійної діаграми (рис. 3.2 ДБН В.2.6-98) напруження стиску бетону σс в залежності від відносних деформацій εc визначають за формулами:

при  0≤ εc < εc3( cd або ck),

σс = E(cd або ck)× εc3;                                                    (3.12)

при εc3( cd або ck) ≤  εc ≤ εcu3( cd або ck)

σс = f cd або ck

Значення модуля пружності E(cd або ck) та деформацій εc3( cd або ck)  призначаються:

- при короткочасному дії навантаження згідно табл. 3.1 ДБН В.2.6-98;

- при тривалій дії навантаження з урахуванням 3.1.3.2-3.1.3.8.

3.1.4.4  Напруження розтягу бетону σсt в залежності від відносних деформацій εct при використанні дволінійної діаграми визначають за формулами:

при  0≥ -εct > -εct3,

σсt = Ecd  × -εct;                                                        (3.13)

при -εct3 ≥ -εc ≥ -εctu3

σсt = - f ctd ,                                                             (3.14)

де   εct3= - f ctd / Ecd,    εctu= -2fctd /Есd.

3.1.4.5 При розрахунку несучої здатності залізобетонних елементів за нелінійною деформаційною моделлю для оцінки напружено-деформованого стану розрахункового перерізу можуть бути використані  діаграми стану стиснутого бетону, наведені в  3.1.4.2, 3.1.4.3 з деформаційними характеристиками, які відповідають короткочасній дії навантаження.

3.1.4.6  При розрахунку на тріщиноутворення в залізобетонних елементах за нелінійною деформаційною моделлю для оцінки напружено-деформованого стану розрахункового перерізу може бути використана дволінійна діаграма стану стиснутого та розтягнутого бетону, наведені в  3.1.4.3, 3.1.4.4 з деформаційними характеристиками, які відповідають короткочасній дії навантаження.

3.1.4.7 При розрахунку прогинів та переміщень залізобетонних елементів за нелінійною деформаційною моделлю для оцінки напружено-деформованого стану розрахункового перерізу можуть бути використані  діаграми стану стиснутого та розтягнутого бетону, наведені в  3.1.4.2, 3.1.4.3 і 3.1.4.4  з деформаційними характеристиками, які відповідають короткочасній і тривалій дії навантаження.

3.1.4.8  При розрахунку ширини розкриття тріщин залізобетонних елементів за нелінійною деформаційною моделлю для оцінки напружено-деформованого стану розрахункового перерізу можуть бути використані  діаграми стану стиснутого та розтягнутого бетону, наведені в  3.1.4.2, 3.1.4.3 і 3.1.4.4  з деформаційними характеристиками, які відповідають короткочасній дії навантаження.

## 3.2 Арматура

### Арматури для конструкцій без попереднього напруження

      - Для армування залізобетонних конструкцій в слід використовувати арматуру згідно вказівок 3.2 ДБН В.2.6-98 з урахуванням наведених в цьому документі рекомендацій.

      - Як правило, для армування залізобетонних конструкцій в якості

ненапружуваної арматури слід використовувати:

- гладку класу А240С;

- періодичного профілю класів А400С, А500С, В500.

      - Основною характеристикою міцності арматури є характеристичне її значення на межі фізичної або умовної текучості (fyk  або  f0,2k), яке, як правило, наводиться в відповідних нормативних  документах на арматуру. При цьому, характеристичні значення опору арматури розтягу fyk  для граничних станів першої групи необхідно приймати рівним найменшим значенням що контролюються згідно відповідних нормативних документів на арматуру.

      - Розрахункові значення опору арматури розтягу fyd визначається за формулою

fyd=fyk γs,                                                                      (3.15)

де

γs 	- коефіцієнт надійності для арматури, який приймається згідно таблиці 2.1 ДБН В.2.6-98.

Розрахункові значення опору арматури на стиск приймаються рівними розрахунковому значенню опору арматури на розтяг fyd, але не більше, що відповідають граничному значенню деформацій стиску бетону (εcu1, εcu3),  в якому знаходиться арматура, при короткочасній або тривалій дії навантаження. Для арматури класу В500 граничні значення опору стиску приймаються з коефіцієнтом умов роботи, рівним 0,9.

      - Розрахункові значення опору поперечної арматури (хомутів і відігнутих стрижнів) fywd знижують порівняно з fyd шляхом множення на коефіцієнт умов роботи, рівний 0,8, але приймають не більше 300 МПа.

      - Основними деформаційними характеристикам звичайної арматури є значення:

- модуль пружності арматури Es;

- відносні деформації видовження арматури εs0 при досягненні напружень розрахункового опору fyd (fyk);

- граничних відносні деформації видовження арматури εud.

      - Відносні деформації видовження арматури εs0 визначаються наступною залежністю

εs0 = fyd (fyk)/ Es,                                                       (3.16)

      - Характеристичні значення опору та деформаційних характеристик арматури наведено в таблиці 3.4.

      - Значення модуля пружності арматури Es приймається однаковим при розтягу і стиску.

Таблиця 3.4 – Міцністні  та деформаційні характеристики арматури

| Характеристика арматури | Клас арматури |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А240С | Вр-I | А400С | А500С |  | В500 |
|  |  |  |  | Ø8-22 | Ø25-40 |  |
| fyk (МПа) | 240 | 405 | 400 | 500 |  | 500 |
| fywd (МПа) | 170 | 283 | 285 | 300 |  | 300 |
| Es (МПа) | 2,1×105 | 2,1×105 | 2,1×105 | 2,0×105 |  | 1,9×105 |
| εud | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,02 |  | 0,012 |

      - При розрахунку залізобетонних елементів в якості розрахункової діаграм стану деформування арматури, яка встановлює зв'язок між напруженнями σs і відносними деформаціями εs арматури, приймають дволінійну діаграму (рисунок 3.1).

Холоднодеформована арматура класу В500 для забезпечення необхідної надійності конструкцій умовно віднесена до арматури, що має фізичну границю текучості.

Діаграми стану арматури при розтягу і стиску приймають однаковими.

3.2.1.11 Напруження  в арматурі σs визначають в залежності від відносних деформацій εs згідно діаграми стану арматури за формулами:

при  0≤ εs< εs0

σs= εs× Es;                                                        (3.17)

при  εs0≤ εs≤ εud

σs= fyd                                                            (3.18)

s

fyd

s

ud

εs0

Рисунок 3.1 - Діаграма стану арматури

### Арматури для попереднього напруження конструкцій

3.2.2.1  Для армування попередньо напружених залізобетонних конструкцій слідує застосовувати арматуру, що відповідає вимогам відповідних нормативних документів на арматуру, вказівок 3.2 ДБН В.2.6-98 з урахуванням наведених в цьому документі рекомендацій.

      - Як правило, для армування залізобетонних конструкцій в якості напружуваної арматури слід використовувати арматуру:

- гарячекатану і термічно зміцнену періодичного профілю класів А600, А600С, А600К, А800, 800К, А800СК, А1000;

- холоднодеформовану періодичного профілю класів від Вр1200 до Вр1500 (Вр-II);

- канати з 7- і 19- проволок класів К1400 і К1500 (К-7, К-19).

      - Вказана в 2.2.2.2 арматура не має фізичної границі текучості. Опір розтягу, 0,1% умовної границі текучості,  видовження при максимальному навантаженні,  визначаються характеристичними значеннями вказаних величин, які відповідно позначаються fpk, fp0,1k, і  εuk.

      - Для армування попередньо напружених залізобетонних конструкцій може  використовуватись змішане армування, ненапружуваною і напружуваною арматурою. Арматуру класів А600, А600С, А600К, А800, 800К, А800СК, А1000 допускається використовувати в якості не напружуваної арматури разом з напружуваною арматурою тих же класів, а також в конструкціях без попереднього напруження арматури.

      - Основною характеристикою міцності арматури є характеристичне значення умовної межі текучості 0,1% (fp0,1k), яке, як правило, наводиться в відповідних нормативних  документах на арматуру. При цьому, характеристичні значення опору арматури розтягу  fpk  для граничних станів першої групи необхідно приймати рівним найменшим значенням що контролюються згідно відповідних нормативних документів на арматуру.

      - Основними деформаційними характеристикам попередньо напружованої арматури є значення:

- модуля пружності арматури Ep;

- відносних деформацій видовження арматури εp0 при досягненні напружень розрахункового опору fp0,1k;

- граничних відносних деформацій видовження арматури εuk (εud).

      - Значення модуля пружності арматури Ep приймається однаковим при розтягу і стиску.

      - Відносні деформації видовження арматури εp0 визначаються за наступною залежністю

εp0 = fpd (fp0,1k)/ Ep,                                                      (3.19)

      - Характеристичні значення опору та деформаційних характеристик напружуваної арматури наведено в таблиці 3.5

      - При  розрахунку залізобетонних елементів в якості розрахункової діаграм стану деформування попередньо напружуваної арматури, яка встановлює зв'язок між напруженнями σs і відносними деформаціями εs арматури, приймають дволінійну діаграму (рисунок 3.2).

      - Розрахункові значення опору арматури розтягу fpd визначається за формулою

fpd=fp0,1k γs,                                                         (3.20)

де

γs	- коефіцієнт надійності для арматури, який приймається згідно таблиці 2.1 ДБН В.2.6-98.

В

A

fpk

uk

ud

fpd /Ep

fp0,1k

fpd=fp0,1k /s

fpk /s

Умовні позна-

чення діаграм:

- ідеалізованої,

- розрахункової

В

A

Рисунок 3.2 - Діаграма стану попередньо напружуваної арматури

Розрахункові значення опору арматури на стиск приймаються рівними розрахунковому значенню опору арматури на розтяг fpd, але не більше таких, що відповідають граничним значенням деформацій стиску бетону (εcu1, εcu3),  в якому знаходиться арматура, при короткочасній або тривалій дії навантаження.

Таблиця 3.5 - Характеристичні значення опору та деформаційних характеристик попередньо напружуваної арматури

| Клас арматури | Характеристики арматури |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | fpk , (МПа) | fp0,1k , (МПа) | Ep , (МПа) | εuk |
| А600, А600С, А600К | 630 | 575 | 190000 | 0,02 |
| А800, 800К, А800СК | 840 | 765 | 190000 | 0,018 |
| А1000 | 1050 | 955 | 190000 | 0,018 |
| Вр1200 | 1260 | 1145 | 190000 | 0,016 |
| Вр1300 | 1365 | 1240 | 190000 | 0,016 |
| Вр1400 | 1470 | 1335 | 190000 | 0,016 |
| Вр1500 | 1575 | 1430 | 190000 | 0,016 |
| К1400 (К-7) | 1470 | 1335 | 180000 | 0,014 |
| К1500 (К-7) | 1575 | 1430 | 180000 | 0,014 |
| К1500 (К-19) | 1575 | 1430 | 180000 | 0,014 |

      - Напруження в  арматурі σs визначають в залежності від відносних деформацій εs  згідно діаграми стану арматури за формулами:

при  0≤ εs< εp0,

σs= εs× Ep;                                                       (3.21)

при  εs0≤ εs≤ εud ,

σs=fpd+fpkγs-fpdεs-εs0εud-εs0                                      (3.22)

Розрахункові граничні деформації  εud рекомендується приймати рівними 0,9 εuk.

      - При розміщені стрижнів арматури класів Вр1200-Вр1500 попарно впритул розрахунковий опір розтягу fpd  множиться на коефіцієнт умов робот        γs2 =0,85.

## 3.3 Попередньо напружені елементи і конструкції

### 3.3.1	Загальні положення

3.3.1.1 Впливи попереднього напруження можуть розглядатись як вплив, або як опір спричинені попередньою деформацією або попереднім створенням кривизни. Несуча здатність повинна визначатись відповідним чином.

Як правило, попереднє напруження виконується до прикладення сполучення впливів, визначених ДБН В.1.2-2, як складова певного випадку навантаження і його впливи повинні враховуватись прикладенням внутрішнього моменту і осьової сили.

Виходячи з вищенаведених припущень внесок попередньо напруженої арматури в несучу здатність перерізу повинен обмежуватись її залишковою міцністю вище попереднього напруження. Цю величину можна визначити, припустивши, що початкова точка залежності «напруження-деформації» для попередньо напруженої арматури зміщена внаслідок впливів попереднього напруження.

3.3.1.2 Можливість крихкого руйнування елемента можна уникати за допомогою одного або декілька наступних методів:

Метод А: Забезпечення мінімального армування відповідно до 8.2.1.1.

Метод B: Застосування попереднього напруження арматури шляхом її натягування на упори.

Метод С: Забезпечення легкого доступу до попередньо напружених залізобетонних елементів для перевірки і контролю стану арматури неруйнівними методами або спостереженням.

Метод D: Забезпечення об’єктивних даних, що підтверджують надійність роботи напруженої арматури.

Метод Е: Гарантування того, що у разі руйнування внаслідок збільшення навантаження, або зменшення попереднього напруження при повторюваному сполученні впливів, матиме місце утворення тріщин до того, як буде перевищено граничну несучу здатність, з урахуванням перерозподілу моменту.

3.3.1.3 Попереднє напруження у більшості випадків передбачається як сприятлива дія і при перевірці граничного стану, необхідно застосовувати коефіцієнт надійності γP,fav. Розрахункова величина попереднього напруження може базуватись на середньому значенні зусиль попереднього напруження.

Величина γP,fav для довготривалих і короткотривалих розрахункових випадків є 1,0. Це значення також може використовуватись при перевірці втоми.

3.3.1.4 При перевірці стійкості залізобетонних конструкцій, при зовнішньому попередньому напруженні, коли попереднє напруження може бути несприятливою дією, необхідно застосовувати γP,unfav. Рекомендованою величиною при загальному розрахунку є γP,unfav =1,3.

2.3.1.5  При перевірці місцевих впливів анкерування попередньо напружених пучків на упори також використовується γP,unfav. Рекомендованою величиною є γP,unfav =1,2.

### 3.3.2	Сила попереднього напруження при натягуванні

3.3.2.1 Сила попереднього напруження, що прикладається до арматури, Pmax, не повинна перевищувати наступної величини:

Pmax = Ap∙σp,max,					(3.23)

де

Ap	- площа перерізу попередньо напружуваної арматури;

σp,max	- максимальні напруження, що прикладені до попередньо напружуваної арматури, менше з двох – 0,8∙fpk або  0,9∙fp0,1k.

Максимальне значення сили напружування Pmax може збільшуватись до 0,95∙fp0,1k (наприклад, якщо має місце непередбачено високе тертя при значній по довжині конструкції), при умові якщо домкрат дозволяє вимірювати кінцеву величину сили попереднього напруження з точністю до ± 5%.

3.3.2.2  В усіх випадках для любого класу арматури значення σp приймають не менше  0,3 fp0,1k.

### 3.3.3 	Обмеження напружень у бетоні

3.3.3.1 Місцеве тріщиноутворення і розколювання бетону безпосередньо під анкерами при попередньому напружені арматури на бетон повинно запобігатись відповідними конструктивними заходами.

3.3.3.2 Міцність бетону в момент прикладання або передачі попереднього напруження повинна бути не меншою ніж мінімальне значення, встановлене у 3.1.1.7.

3.3.3.3 Якщо напруження у окремій арматурі прикладається кроками, необхідна міцність бетону може бути знижена. Мінімальна міцність fcm(t) у момент часу t повинна становити 50 % від необхідної міцності для повного напруження. Значення попереднього напруження, для проміжку між мінімальною і необхідною міцністю бетону для повного напруження, можуть визначатись інтерполяцією між 30 % і 100 % величиною повного напруження.

3.3.3.4 Напруження стиску у бетоні конструкції, що виникають внаслідок дії сили попереднього напруження та інших навантажень, які прикладені під час натягування або передавання попереднього напруження, повинні обмежуватись величиною:

σс  0,6 fck (t),						(3.24)

де

fck (t) – характеристичний опір  стиску бетону в момент часу t, коли до нього прикладається сила попереднього напруження.

3.3.3.5 Для елементів, натягування арматури яких виконується на упори, напруження в момент передачі попереднього напруження можуть збільшуватись до 0,7∙fck (t), якщо підтверджено випробуваннями або практикою, що утворення поздовжніх тріщин виключається.

3.3.3.6  Якщо напруження стиску в бетоні від попереднього напруження арматури перевищують 0,45 fck (t) повинна враховуватись нелінійна повзучість.

### 3.3.4	Сила попереднього напруження

3.3.4.1 При натягуванні арматури на бетон сила натягування і відповідне видовження арматури повинні перевірятись вимірюваннями і фактичні втрати внаслідок тертя повинні контролюватись.

3.3.4.2 У даний момент часу t і на відстані (або довжині дуги) від напружуваного кінця арматури, середня сила Pm,t(x) дорівнює максимальній силі Pmax, прикладеній до напружуваного кінця, мінус миттєві втрати і втрати, що залежать від часу. Абсолютна величина Pm,t(x) враховує всі втрати.

3.3.4.3 Величину початкової сили напружування арматури Pm 0(x) (в момент часу t = t0), прикладеної до бетону зразу після натягу і анкерування (натягування на бетон), або передачі попереднього напруження (натягування на упори) отримуємо відніманням від сили натягу Pmax миттєвих втрат і вона не повинна перевищувати наступної величини:

Pm 0(x) = Ар∙ σpm 0(x),					(3.25)

де

σpm 0(x) – напруження у арматурі відразу після натягу або передачі, менше з двох – 0,75∙fpk або  0,85∙fp0,1k.

3.3.4.4  При визначенні миттєвих втрат ΔPі(x) повинні враховуватись нижченаведені впливи, відповідно для напруження на упори і на бетон (див. 3.3.5):

- втрати внаслідок пружної деформації бетону ΔPel;

- втрати внаслідок короткотривалої релаксації ΔPr;

- втрати внаслідок тертя ΔP(x);

- втрати внаслідок проковзування арматури в анкерних пристроях ΔPsl.

3.3.4.5 Середнє значення сили напружування Pm,t(x) у момент часу t > t0 повинно визначатись залежно від методу попереднього напруження арматури. На додаток до миттєвих втрат, наведених у (3.3.4.4), повинні враховуватись залежні від часу втрати попереднього напруження, ΔPc+s+r(x) (див. 3.3.6), як наслідок повзучості і усадки бетону та довготривала релаксація напруженої сталі, тобто Pm,t(x) = Pm 0(x) - ΔPc+s+r(x).

### 3.3.5	Миттєві втрати попереднього напруження.

3.3.5.1 Повинні враховуватись наступні втрати, які мають місце при напружуванні арматури:

- до передачі попереднього напруження на бетон: втрати внаслідок релаксації розтягнутої арматури протягом періоду, що проходить між натягуванням арматури і попереднім напруженням бетону. У випадку теплової обробки, втрати внаслідок усадки і релаксації видозмінюються і повинні оцінюватись відповідним чином; прямий тепловий вплив також повинен враховуватись;

- під час процесу напруження арматури: втрати внаслідок тертя в місцях перегинів (при зігнутих дротах або канатах), деформацій стальних форм і втрати, що виникають при заклинюванні в каналах анкерних пристроїв;

- при передачі попереднього напруження на бетон: втрати внаслідок деформації бетону, як результат дії розтягнутої арматури після її вивільнення із анкерних пристроїв системи натягу.

3.3.5.2 Втрати від релаксації напружень в арматурі визначаються за формулами:

- для арматури  класів А600, А800, А1000 при способі натягнення:

механічному – ΔPr= (0,1σp,max – 20)Ap;

електротермічним - ΔPr = 0,03 Ap σp,max;

- для арматури класів Вр1200-Вр1500, К1400, К1500 при способі натягнення:

механічному   - ΔPr = Ap0,22σp,maxfpo,1k- 0,1 σmax;

електротермічним - ΔPr = 0,05 Ap σp,max.

При від’ємних значеннях ΔPr, їх необхідно приймати рівними нулю.

3.3.5.3 У випадку теплової обробки збірних залізобетонних елементів, зменшення натягу у арматур і обмеження розширення бетону від температури, викликають особливі температурні втрати ΔPθ. Ці втрати можна визначати за виразом (3.25):

ΔPθ = 0,5 АР ЕР αс (Тmax – T0),					(3.25 )

де

АР	- поперечний переріз напруженої арматури;

ЕР	- модуль пружності напруженої арматури;

αс	- коефіцієнт лінійного температурного розширення бетону (див. 3.1.3 ДБН В2.6.-98);

Тmax– T0 – різниця між максимальною і початковою температурами бетону поблизу напруженої арматури.

При відсутності точних даних щодо перепаду температур допускається приймати Δt= Тmax– T0=65˚С.

Примітка: Будь-які втрати попереднього напруження від видовження арматури при тепловій обробці можна не враховувати у разі застосування попередньої термічної обробки арматури.

3.3.5.4 Втрати попереднього напруження від деформацій сталевих форм (упорів) при неодночасному натягуванні арматури на форму визначається по формулі:

ΔP3=n-1∆l2nlEpAp,                                                       (3.26)

де

n	- число стрижнів (груп стрижнів), які натягуються не одночасно;

Δl	– зближення упорів по лінії дії зусилля натягу, яке визначається з  розрахунків деформації форми;

L	-  відстань між зовнішніми гранями упорів.

При відсутності даних щодо конструкції форми і технології виготовлення допускається приймати  ΔP3/ АР = 30 МПа.

При електротермічному способі натягнення арматури втрати від деформацій форми не враховуються.

3.3.5.5	Втрати зусилля в арматурі внаслідок миттєвої деформації бетону необхідно враховувати відповідно до деформації бетону, при цьому слід враховувати порядок, у якому арматура напружується.

Ці втрати, ΔPel, можуть прийматись як середні втрати у кожній арматурі, наступним чином:

,				(3.27)

де

Δσс(t)	- зміна напруження у центрі ваги арматури, прикладене в момент часу t;

J	-  коефіцієнт, рівний (n-1)/2n:

де

n - кількість успішно напружених ідентичних пучків. Для спрощення може прийматись як ½;

1 – для змін, викликаних постійними діями, прикладеними після попереднього напруження.

3.3.5.6	Втрати внаслідок тертя, ΔP(x), у арматурі, напружуваній на бетон, можуть визначатись за:

ΔP (x) = Pmax (1 –e- ( + kx) ),				(3.28)

де

- сума кутових переміщень на відстані х (незалежно від напряму або знаку);

- коефіцієнт тертя між арматурою і її каналом;

k	- випадкове кутове переміщення для внутрішньої арматури (на одиницю довжини);

x	- відстань вдовж арматури від точки де сила попереднього напруження дорівнює Pmax (сила на кінці фактичної передачі протягом натягу).

Величини  і k наводяться у відповідних нормативних документах. Значення  залежить від характеристик поверхні арматури і каналу, від наявності іржі, від видовження арматури і від профілю арматури.

Значення k для випадкового кутового переміщення залежить від якості виконання, відстані між опорами арматури, типу каналів або застосованого покриття і від ступеня вібрування бетону при укладанні.

При відсутності більш точних даних, при використанні виразу (3.28) можуть прийматись величини , наведені у таблиці 3.6.

При відсутності більш точних даних, значення випадкових кутових переміщень для внутрішньої арматури, зазвичай, будуть у інтервалі 0,005 < k < 0,01 на метр.

Для зовнішньої арматури втратами напруження внаслідок випадкових поворотів можна знехтувати.

3.3.5.7  Втрати в анкерах, що мають місце при заклинюванні у каналах анкерних пристроїв, протягом здійснення заанкерення, після натягування і внаслідок деформації самих анкерів визначаються за наступною формулою:

ΔP4=∆llEpAp,

де

Δl	– обтиснення анкерів або зміщення стрижня в затискачах анкерів;

l	-  відстань між зовнішніми гранями упорів.

Таблиця 3.6 - Коефіцієнти тертя  для зовнішньої арматури при напружуванні на бетон і зовнішньої не зчепленої арматури

|  | Внутрішня арматура1) | Зовнішня незчеплена арматура |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Стальні канали/не змащені | HDPE канали/не змащені | Стальні канали/ змащені | HDPE канали/ змащені |
| Холодно тягнутий дріт | 0,17 | 0,25 | 0,14 | 0,18 | 0,12 |
| Канати | 0,19 | 0,24 | 0,12 | 0,16 | 0,10 |
| Деформовані стрижні | 0,65 | - | - | - | - |
| Гладкі круглі стрижні | 0,33 | - | - | - | - |
| 1) арматура, яка займає близько половини каналу |  |  |  |  |  |
| Примітка: HDPE – Поліетилен високої густини |  |  |  |  |  |

При відсутності більш точних даних допускається приймати Δl = 2 мм.

При електротермічному способі напруження арматури втрати від деформації анкерів не враховується, так як вони повинні бути враховані при визначені значень повного видовження арматури.

### 3.3.6	Залежні від часу втрати попереднього напруження при натягуванні на упори і на бетон

3.3.6.1 Залежні від часу втрати можуть визначатись шляхом розгляду двох знижень напружень:

(а) внаслідок зменшення деформації, викликаної деформацією бетону, спричиненою повзучістю і усадкою при дії постійного навантаження;

(b) зменшення напружень у арматурі внаслідок релаксації при розтягу.

Примітка: Релаксація сталі залежить від деформації бетону, викликаної повзучістю та усадкою. Зазвичай, ця залежність може приблизно враховуватись коефіцієнтом зниження = 0,8.

3.3.6.2 Спрощений метод визначення втрат, що залежать від часу, на відстані х при дії постійних навантажень представлений виразом (3.29).

ΔPc+s+r = Ар Δр,c+s+r = Ар	,	(3.29)

де

Δр,c+s+r 	– абсолютне значення зміни напружень у арматурі внаслідок повзучості і усадки та релаксації на відстані х, в момент часу t;

εcs	- обчислене значення деформації усадки, згідно з 3.1.3.8, абсолютна величина;

Ep	- модуль пружності напружуваної сталі;

Ecm	- середній модуль пружності бетону;

Δрr 	- абсолютна величина зміни напружень в арматурі на відстані х, у момент часу t, викликана релаксацією напруженої арматури. Вона визначається при напруженнях р = р(G+Pm0+φ2Q),	  де:	р(G+Pm0+φ2Q)  – початкові напруження в арматурі, викликані попереднім напружуванням, постійними та квазі-постійними впливами;

φ(t,t0)	 - коефіцієнт повзучості в момент часу t при часі прикладання навантаження t0;

с,QP  - напруження у бетоні, прилеглому до арматури, внаслідок дії власної ваги, попереднього напруження та інших відповідних квазі-постійних впливів. Величина с,QP може бути наслідком частково власної ваги і початкового напружування, або дії повного сполучення дії р(G+Pm0+φ2Q), залежно від стадії роботи конструкції, що розглядається;

Ар	- площа всієї напруженої арматури на відстані х;

Ас	- площа перерізу бетону;

Іс	- момент інерції перерізу бетону;

zcp	- відстань між центром ваги перерізу бетону і арматурою.

Напруження стиску і відповідні деформації, наведені у виразі (3.29), повинні використовуватись з додатнім знаком.

3.3.6.3 Вираз (3.29) застосовується для зчепленої арматури, при використанні величин місцевих напружень та для незчепленої арматури, при використанні середніх величин напружень. Середні величини повинні визначатись між прямолінійними ділянками, обмеженими ідеалізованими точками відгинів для зовнішньої арматури або вдовж повної довжини при внутрішній напружуваній арматурі

### 3.3.7 Урахування попереднього напруження у розрахунку

3.3.7.1 Розрахунок попередньо напружених конструкцій виконується для стадії експлуатації на дії згинаючих моментів і поперечних сил від зовнішніх впливів та для стадії виготовлення на дію зусиль від попередньо напруження арматури і зусиль від зовнішніх впливів, які виникають в цій стадії. При цьому, розрахунок на стадії виготовлення (обтиску) виконується як при позацентровому стиску зусиллям попереднього обтиску в граничному стані.

3.3.7.2 При напружуванні із застосуванням зовнішньої арматури можуть виникати моменти другого порядку. Моменти, спричинені впливами другого порядку від попереднього напруження арматури можуть виникати тільки у статично невизначених конструкціях.

3.3.7.3 При лінійному розрахунку впливи першого і другого порядків від попереднього напруження арматури повинні бути прикладені при урахуванні перерозподілу сил і моментів.

3.3.7.4 При нелінійному розрахунку, впливи другого порядку від попереднього напруження арматури можуть розглядатись як додаткові повороти, які повинні враховуватись при перевірці несучої здатності за граничним поворотом.

3.3.7.5 Після заповнення розчином каналів при попередньому напруженні арматури на бетон можна припускати наявність жорсткого зчеплення між арматурою і бетоном. Але до заповнення арматуру слід розглядати, як незчеплену.

3.3.7.6 Зовнішню арматуру можна розглядати як прямолінійну між відхиляючими пристроями.

### 3.3.8	Вплив попереднього напруження на граничний стан за несучою здатністю і стійкістю

3.3.8.1 У загальному випадку розрахункове значення сили попередньо напруження можна визначити як Pdt(x) = γР·Pmt(x) (див. 3.3.4.4  для визначення Pmt(x)) і 3.3.1.3-3.3.1.4 для γР.

3.3.8.2 Для напружуваних елементів із постійно незчепленою арматурою, зазвичай, при обчисленні зростання напружень у попередньо напруженій арматурі необхідно враховувати деформацію всього елемента. У разі відсутності точних обчислень можна приймати що зростання напружень від рівня фактичних при попередньому напруженні до напружень у граничному стані становить Δр,ULS. Якщо немає більш точних даних допускається приймати Δр,ULS = 100МПа.

3.3.8.3 У разі якщо розрахунок за деформованою схемою всього елемента показує, що виникає зростання напружень, повинні застосовуватись середні величини характеристик матеріалів. Розрахункове значення зростання напружень, Δрd= Δр γΔР, повинно визначатись із застосуванням відповідних коефіцієнтів надійності γΔР,sup і γΔР,inf. Рекомендованими є величини: γΔР,sup= 1,2 та γΔР,inf =0,8. При застосуванні лінійного розрахунку перерізу без тріщин необхідно приймати нижню границю деформацій а рекомендованою величиною для обох коефіцієнтів γΔР,sup і γΔР,inf є 1,0.

3.3.8.4 Для залізобетонних елементів, в яких розрахункові граничний момент за несучою здатністю менше граничного моменту тріщино утворення, площа перерізу поздовжньої розтягнутої арматури повинна бути збільшена порівняно з необхідною з розрахунку за несучою здатністю не менше ніж на 15% або повинна задовольняти вимоги за моментом тріщиноутворення.

### 3.3.9	Вплив попереднього напружування на граничний стан за придатністю для експлуатації і граничний стан за утомленістю.

При розрахунку залізобетонних конструкцій за другою групою граничних станів та утомою повинні встановлюватись обмеження можливих змін попереднього напруження. В цьому випадку визначають дві характеристичні величини сили попереднього напруження за формулами:

Pk,sup = rsup Pm,t(x)	,					(3.30)

Pk,inf = rinf Pm,t(x)	,					(3.31)

де

Pk,sup	- найбільше характеристичне значення;

Pk,inf	- найменше характеристичне значення.

Величини rsup і rinf в залежності способу попереднього напружування арматури мають наступні значення:

- для арматури напружуваної на упори або без зчеплення: rsup= 1,05 і rinf=0,95;

- для арматури напружуваної на бетон або із зчепленням: rsup= 1,10 і rinf=0,90;

- при здійсненні відповідних вимірювань (наприклад, попереднього натягу): rsup=  rinf=1,0.

# 4  РОЗРАХУНОК  ЕЛЕМЕНТІВ  БЕТОННИХ  І  ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ЗА  ГРАНИЧНИМ  СТАНОМ  ПЕРШОЇ  ГРУПИ

## 4.1 Розрахунок залізобетонних елементів за несучою здатністю

4.1.1 Несучу здатність залізобетонних елементів  на дію згинальних моментів та поздовжніх сил, визначають, виходячи з наступних передумов:

– за розрахунковий приймається усереднений переріз, що відповідає середнім деформаціям бетону та арматури по довжині блока між тріщинами, якщо такі є;

– деформації у звичайній арматурі або приріст деформацій у попередньо напруженій арматурі однакові з оточуючим їх бетоном, як при розтязі, так і при стиску;

– для розрахункового перерізу вважається справедливою гіпотеза про лінійний розподіл деформацій по його висоті;

– зв'язок між напруженнями та деформаціями стиснутого бетону приймається у вигляді діаграм, які показані на рисунках 3.1 та 3.2 ДБН В.2.6-98;

– зв'язок між напруженнями та деформаціями у арматурі приймається у вигляді діаграм, які наведені на рисунках 3.1 і 3.2. При цьому:

а) для обох видів (звичайної та попередньо напружуваної) арматури при        εs ≥ εsu  σs = 0 (вважається, що стався розрив арматури);

б) при визначенні напружень у попередньо напруженій арматурі ураховуються початкові деформації цієї арматури;

в) роботу бетону розтягнутої зони допускається не ураховувати, приймаючи при εсі ≤ 0 напруження σсі = 0; для конструкцій, у яких не допускається утворення тріщин, розрахунок опору виконують з урахуванням того, що деформації бетону найбільш розтягнутого волокна не повинні перевищувати εсtu = -2fctm/Есk.

За критерій вичерпання несучої здатності перерізу приймається:

– втрата рівноваги між внутрішніми та зовнішніми зусиллями (досягнення максимуму на діаграмах "момент-кривизна (прогин)" або «стискаюча сила – деформація бетону найбільш  стиснутої фібри») – екстремальний критерій;

– руйнування стиснутого бетону при досягненні фібровими деформаціями граничних значень (εcul, εcu3, див 3.1.5 та 3.1.7 ДБН В.2.6-98) або розрив усіх розтягнутих стрижнів арматури внаслідок досягнення в них граничних деформацій εud.

Розрахунок виконується за нелінійною деформаційною методикою, сутність якої полягає у тому, що ураховується приріст не зусиль (дій), а деформацій у перерізі.

Приймається таке правило знаків: для стиску як бетону, так і арматури знак додатний, для розтягу – від'ємний.

4.1.2 Розраховуючи позацентрово стиснуті і стиснуто-зігнуті елементи, слід ураховувати вплив прогину та недосконалостей у геометрії конструкцій до початку їх навантаження.

## 4.2 Несуча здатність залізобетонних елементів  прямокутного перерізу на дію згинальних моментів та поздовжніх сил

4.2.1 Для перерізу конкретної форми достатньо виконати інтегрування і підставити границі інтегрування, після чого одержимо систему нелінійних алгебраїчних рівнянь з невідомими -  і (або ).

4.2.2  Відповідно до прийнятих передумов при використанні формули (3.5) ДБН 2.6-98  напружено-деформований стан  прямокутного перерізу при позацентровому стиску і згині наведений на рисунок 4.1.  При цьому може виникнути два випадки (дві форми рівноваги перерізу):

- весь переріз стиснутий;

- в перерізі є зона розтягу.

4.2.3 Для першої форми рівняння рівноваги набувають вигляду:

bfcd ℵk=15akk+1εc1k+1-εc(2)k+1εc1k+1+i=1nσsiAsi-N=0,                      (4.1)

bfcdℵ2k=15akk+2εc(1)k+2-εc(2)k+2εc1k+2+i=1nσsi Asix1-zsi-M=0.            (4.2)

4.2.4 Для другої форми рівноваги, рівняння   в розгорнутому вигляді записуються:

bfcd ℵk=15akk+1γk+1+i=1nσsiAsi-N=0,                               (4.3)

bfcdℵ2k=15akk+2γk+2+i=1nσsi Asix1-zsi-M=0.                    (4.4)

У формулах (4.1) - (4.4):

– кривизна вигнутої осі в перерізі;

c(1) 	– деформації бетону стиснутої фібри;

– осереднені деформації розтягнутої фібри бетону;

γ=εc(1)εc1;

– висота стиснутої зони;

- відносна кривизна;

zsi        – відстань i-го стрижня або прошарку арматури від найбільш стиснутої грані перерізу;

N  і  M	– значення  зовнішньої нормальної сили і згинального моменту відповідно.

4.2.5  В формулах (4.1 - 4.4) при згині N = 0, а при позацентровому стиску

М = N (x1- y + e),                                                      (4.5)

де

y	– відстань від найбільш стиснутої фібри до центра ваги перерізу;

e	 - ексцентриситет прикладення зовнішньої сили щодо центра ваги перерізу, інші позначення наведені на рисунку 4.1.

4.2.6  Напруження в довільному шарі армування визначаються за діаграмами деформування звичайної або попередньо напруженої арматури згідно з рекомендаціями, які викладені в 3.2.1.11 та 3.2.2.12, виходячи з того, що деформації визначаються за формулою

,                                           (4.6)

де

– початкові (до прикладення зовнішніх зусиль) деформації -го арматурного стрижня (обумовлені, наприклад, усадкою бетону чи попереднім напруженням з урахуванням відповідних втрат попереднього напруження).

σs4As4

b

As1

As2

h

As3

As4

zs4

zs1

zs2

zs3

x1

σc(2)

σs3As3

σs2As2

σs1As1

σc(1)

x1

εc(1)

εc(2)

εs4

εs3

εs2

εs1

N

e0

σs4As4

σs4As4

σs1As1

σs2As2

e

N

σc(1)

εc(1)

εs4

εs3

εc(2)

εs2

εs1

а                    б                    в                  г                    д

а - поперечний переріз елемента;

б - епюра напружень при 1-й формі рівноваги;

в - епюра деформацій при 1-й формі рівноваги;

г - епюра напружень при  2-й формі рівноваги;

д - епюра деформацій при 2-й формі рівноваги.

Рисунок 4.1 – Напружено - деформований стан

прямокутного перерізу

4.2.7  Системи двох нелінійних алгебраїчних рівнянь (4.1 - 4.2)  і (4.3 - 4.4) з двома невідомими розв’язуються підбором з контролем критеріїв вичерпання несучої здатності на кожному кроці розрахунків. При цьому можливі кілька варіантів пошуку рішення. Для оцінки напружено-деформованого стану розрахункового перерізу  використовується деформаційний метод, алгоритм розв’язання задачі згідно деформаційного методу наведений в Додатку А.

4.2.8 За результатами рішення систем рівнянь (4.1 - 4.2)  і (4.3 - 4.4) будуються діаграми «момент – кривизна» для елементів що згинаються або «нормальна сила-деформації стиснутої грані» для позацентрово стиснутих елементів. Найбільші величини зафіксовані на цих діаграмах і приймаються за несучу здатність. В разі, якщо визначені величини несучої здатності будуть меншими за зовнішні впливи необхідно виконати зміну розмірів перерізу, армування  або міцності бетону.  Величини зовнішніх впливів і підрахованої несучої здатності, як правило, не повинні відрізнятись більше ніж на 5 %.

4.2.9 Відповідно до прийнятих передумов при використанні спрощеної діаграми деформування бетону рисунок 3.2 ДБН В.2.6-98 може реалізуватись  два випадки (дві форми рівноваги перерізу, причому друга форма рівноваги має два підвипадки 2,в та 2,г) рисунок 4.2.

4.2.10  Для першої форми рівноваги, межі існування якої є x1 > h і             εc3,cd ≤ εc(1) ≤ εcu3,cd , рівняння рівноваги  в розгорнутому вигляді записуються:

bfcd2ℵ 2εc1- εc3,cd-εc2  2Ecdfcd + i=1nAsiσsi  - N=0,                   (4.7)

bfcd3ℵ2 3εc(1)εc3,cd-2εc3,cd2- εc(2)3Ecdfcd + i=1nAsiσsi εc1-ℵzsiℵ - M  = 0. (4.8)

4.2.11 Для другої форми (піввипадок 2,в)  рівноваги, межі існування якої є     x1 < h  і  0 ≤ εc(1) ≤ εc3,cd, рівняння рівноваги в розгорнутому вигляді записуються:

bEcd εc(1)22ℵ+ i=1nAsiσsi – N =0,                                    (4.9)

bEcd εc(1)33ℵ2+ i=1nAsiσsi εc1-ℵzsiℵ - M=0.                            (4.10)

4.2.12 Для другої форми (піввипадок 2,г)рівноваги, межі існування якої є      x1 ≤ h і  і εc3,cd ≤ εc(1) ≤ εcu3,cd , рівняння рівноваги  в розгорнутому вигляді записуються:

bfcd2ℵ 2εc1- εc3,cd + i=1nAsiσsi - N=0,                                (4.11)

bfcd3ℵ2 3εc(1)εc3,cd-2εc3,cd2 + i=1nAsiσsi εc1-ℵzsiℵ - M  = 0.            (4.12)

N

h

e0

b

Asn

Asi

ц.в.

zsn

zs2

zs1

Asi

x1

εc(2)

εc(1)

εsn

εs2

εs1

Asnσsn

As2σs2

As1σs1

εc(1)

εsi

Asiσsi

εc(1)

εs1

εs2

x1

εsi

fcd

As1σs1

As2σs2

Asiσsi

Asnσsn

εsn

εc(2)

As2σs2

As1σs1

x1

εsn

εs2

εs1

εc(1)

εsi

Asnσsn

hel

Asiσsi

fcd

εc(2)

а                                          б                                                 в                                                       г

а - поперечний переріз елемента;

б - епюра напружень і деформацій при 1-й формі рівноваги;

в - епюра напружень і деформацій при формі рівноваги 2,а;

г - епюра напружень і деформацій при формі рівноваги 2,б.

Рисунок 4.2 – Напружено - деформований стан прямокутного перерізу

4.2.13 Розрахунок за формулами (4.9 - 4.12) виконується аналогічним чином що і за формулами (4.1 - 4.4) з виконанням рекомендацій і вимог 4.2.5 – 4.2.8.

## 4.3 Несуча здатність залізобетонних елементів  двотаврового та таврового  перерізів на дію згинальних моментів та поздовжніх сил

4.3.1  Згідно рисунка 4.3 можлива реалізація чотирьох випадків напружено–деформованого стану залізобетонного двотаврового перерізу. Тавровий переріз можна розглядати як окремий випадок двотаврового.

Перший випадок напружено-деформованого стану (перша форма рівноваги перерізу) – весь переріз стиснуто, нейтральна вісь поза межами перерізу, область існування – x1  h. Другий випадок (друга форма рівноваги перерізу) – нейтральна вісь у межах перерізу, у нижній полиці, область існування – h > x1 > h-hef. Третій (третя форма рівноваги перерізу), – нейтральна вісь у межах  стінки, область існування –  h - hef > x1 > heff.  Четвертий випадок (четверта форма рівноваги перерізу),  –  нейтральна вісь знаходиться в межах верхньої полиці, область існування – x1< heff

4.3.2  З метою уніфікації формул для визначення напружено-деформованого стану двотаврового і таврового перерізів рекомендуються наступні доповнення до опису перерізу. Переріз складається з стінки на всю висоту перерізу і нижніх і верхніх звисів полиць з відповідними розмірами (див. рисунок 4.3,а).

Переріз можна розглядати як такий, що складається з прямокутного перерізу на всю його висоту і шириною, що дорівнює ширині стінки і приєднаних до нього звисів верхньої і нижньої полиць. У випадку тавра відсутні нижні або  верхні звиси полиць і відповідно відсутня одна з форм рівноваги – друга чи четверта.

4.3.3  Відповідно до прийнятих передумов при використанні діаграми деформування бетону за рисунком  3.1 ДБН В.2.6-98 для двотаврового перерізу після заміни змінних  інтегрування, функції F(, c(1)) і Ф(, c(1)) набувають вигляду:

4.3.3.1  Для першої форми рівноваги:

fcdℵbwk=15akk+1εc1εc1k+1+2beff1k=15akk+1εc1k+1-εeff,2k+1εc1k+1+ 2bef1k=15akk+1εef,1k+1-εc2k+1εc1k+1+ i=1nAsiσsi  - N= 0,                                         (3.13)

fcdℵ2bwk=15akk+2εc1εc1k+2+2beff1k=15akk+2εc1k+2-εeff,2k+2εc1k+2+ 2bef1k=15akk+2εef,1k+2-εc2k+2εc1k+2+ i=1nAsiσsi εc1-ℵzsiℵ - M  = 0.                          (4.14)

4.3.3.2  Для другої форми рівноваги:

fcdℵbwk=15akk+1εc1εc1k+1+2beff1k=15akk+1εc1k+1-εeff,2k+1εc1k+1+ 2bef1k=15akk+1εef,1k+1εc1k+1+ i=1nAsiσsi  - N= 0,                                                  (4.15)

fcdℵ2bwk=15akk+2εc1εc1k+2+2beff1k=15akk+2εc1k+2-εeff,2k+2εc1k+2+ 2bef1k=15akk+2εef,1εc1k+2+ i=1nAsiσsi εc1-ℵzsiℵ - M  = 0.                             (4.16)

4.3.3.3  Для третьої форми рівноваги:

fcdℵbwk=15akk+1εc(1)εc1k+1+2beff1k=15akk+1εc(1)k+1-εeff,(2)k+1εc1k+1 +

+ i=1nAsiσsi  - N= 0,                                                                                         (4.17)

fcdℵ2bwk=15akk+2εc(1)εc1k+2+2beff1k=15akk+2εc(1)k+2-εeff,(2)k+2εc1k+2 +

+ i=1nAsiσsi εc1-ℵzsiℵ - M  = 0.                                                                         (4.18)

4.3.3.4  Для четвертої форми рівноваги:

fcdℵbw+2beff1k=15akk+1εc(1)εc1k+1 + i=1nAsiσsi  - N= 0,             (4.19)

fcdℵ2bw+beff1k=15akk+2εc(1)εc1k+2 + i=1nAsiσsi εc1-ℵzsiℵ - M  = 0.    (4.20)

4.3.4  Аналогічно, як і у формулах для прямокутного перерізу, у формулах (4.13 - 4.20)  ℵ= ℵεc1,  εeff(2)– деформації на нижній  грані перерізу верхньої полиці і які дорівнюють  εeff(2)= ℵx1-heff,  εef(1) - деформації на верхній  грані перерізу нижньої полиці: εef(1)= ℵx1-h+hef,  при згині N = 0, а при позацентровому стиску

М = N (x1- y + e),

де

y	 – відстань від найбільш стиснутої фібри до центра ваги перерізу;

e	– ексцентриситет прикладення зовнішньої сили щодо центра ваги перерізу, інші позначення зрозумілі з  рис. 3.3.

As2

As1

As3

h

zs1

bef

hef

heff

bw

bw

beff

beff

bef

zs2

zs3

εc(1)

εs1

εs1

εs2

εs3

εc(2)

0

0

x1

σc(1)

σs1As1

σs2As2

σs3As3

σc(2)

εc(1)

εs2

εs3

εc(2)

σc(1)

σs1As1

σs2As2

σs3As3

x1

εs1

εc(1)

εs2

εs3

x1

σs1As1

σc(1)

σs2As2

σs3As3

εc(1)

εs1

εs2

εs3

εc(2)

εc(2)

x1

σc(1)

σs1As1

σs2As2

σs3As3

а                                       б                                     в                                           г                                       д

а – поперечний переріз;

б – епюри деформацій і напружень при 1-й формі рівноваги;

в – епюри деформацій і напружень при 2-й формі рівноваги;

г – епюри деформацій і напружень при 3-й формі рівноваги;

д – епюри деформацій і напружень при 4-й формі рівноваги

Рисунок 4.3 - До оцінки напружено-деформованого стану двотаврового перерізу

Величини beff1 та bef1 в формулах (4.13 - 4.20) менша розрахункова величина звису полки згідно цих норм.

Напруження в і-му шарі армування визначається аналогічно, як це показано для прямокутного перерізу з урахуванням  рекомендацій і вимог 4.2.5 – 4.2.8.

4.3.5 Отримані формули придатні і для визначення напружено-деформованого стану таврового перетину. У випадку, коли полиця таврового перерізу розташована в більш стиснутій зоні (угорі перерізу на рисунку 4.3), то досить прийняти bef1 = 0 і виконати розрахунки за наведеними формулами. При цьому формули для форм рівноваги 2 і 3 набудуть однакового вигляду. У випадку розташування полиці у менш стиснутій (розтягнутій) зоні перерізу досить прийняти beff1 = 0 і виконати розрахунки за приведеними вище формулами. При цьому, формули для 3-ї і 4-ї форм рівноваги набудуть однакового вигляду. Таким чином, для таврового перерізу реалізується три форми рівноваги і достатньо використовувати формули для 1-ї, 2-ї і 4-ї форм рівноваги двотаврового перерізу для визначення несучої здатності таврового перерізу.

4.3.6  Відповідно до прийнятих передумов для розрахунку двотаврових та таврових перерізів може бути використана  спрощена діаграма деформування бетону рисунок  3.2 ДБН В.2.6-98. Рівняння рівноваги виводяться аналогічно що і для прямокутника з урахуванням особливостей вказаних в 4.3.1-4.3.4. При цьому необхідно розглядати  дванадцять випадків (дванадцять форм рівноваги перерізу).

4.3.7  Для оцінки напружено-деформованого стану розрахункового перерізу  використовується  деформаційний метод, алгоритм розв’язання задачі згідно деформаційного методу наведений в Додатку А.

## 4.4 Несуча здатність залізобетонних елементів кругового перерізу на дію згинальних моментів та поздовжніх сил

4.4.1 Відповідно до прийнятих передумов для розрахунку елементів кругового перерізу при згині чи стиску може бути використані як повна так і спрощена діаграма деформування бетону рисунки 3.1,  3.2  ДБН В.2.6-98.  Перехід від  епюр в бетоні і арматурі до узагальнених зусиль в перерізі рекомендується виконувати за допомогою процедури числового інтегрування нормального перерізу з використанням деформаційного методу.

4.4.2 В загальному випадку положення нейтральної вісі і розподіл деформацій  рисунок 4.4 елементів кільцевого перерізу визначають з рівнянь рівноваги  зовнішніх і внутрішніх зусиль. При цьому може реалізуватись два випадки (дві форми рівноваги перерізу рисунок 4.4), нейтральна вісь знаходиться в межах і за межами перерізу.

4.4.3 Відповідно до прийнятих передумов при використанні діаграми деформування бетону за рисунком  3.1 ДБН В.2.6-98 для кругового перерізу при   чисельному інтегруванні приймає наступний вигляд:

а) розіб’ємо стиснуту зону залізобетонного елемента кругового перерізу на m шарів (рис. 4.4), перпендикулярних вісі дії моменту.

б) відстань від найбільш стиснутої точки перерізу до середини довільного шару zbn для першої форми рівноваги (рис. 4.4,б), оскільки весь переріз є стиснутим, то на m шарів розділяється весь переріз,  і тому величини    zbn  визначатись за наступною залежністю:

zcn=2r1    n-1+0.5m ,                                                      (4.21)

де    m	- кількість шарів поділу стиснутої зони;

n	- порядковий номер шару який розглядається.

в) ширина будь-якого  шару стиснутого бетону в межах перерізу визначається за формулою:

bcn=22r1×zcn-zcn2    ;                                       (4.22)

г) висота шару стиснутого бетону визначається за формулою:

hcn=2r1m;                                                         (4.23)

д) використовуючи гіпотезу плоских перерізів і залежність 3.5 ДБН В.2.6-98 неважко визначити напруження в середині кожного шару:

σcn=fcdk=15εcnεc1k  ,                                               (4.24)

де   εcn=ℵ(x1-   zcn)	 - деформації середини шару бетону;

е) з урахуванням залежностей (4.21 - 4.24) рівняння рівноваги для першої  форми  рівноваги, без урахування роботи бетону на розтяг, приймають вигляд:

n=1m4fcdr1m2r1zcn-zcn2   k=15akεcnεc1k+ i=1nσsiAsi= N,            (4.25)

n=1m4fcdr1x1-zcnm2r1zcn-zcn2 k=15akεcnεc1k+ i=1nσsiAsix1-zsi--M=0;                                                                                                                  (4.26)

ж) для другої форми рівноваги (рис. 4.4, в), оскільки стиснута зона складає частину перерізу, відстань від найбільш стиснутої точки перерізу до середини довільного шару zbn визначається за формулою:

zcn=x1((n-1)+0,5)/m;                                             (4.27)

з) ширина і висоту будь-якого  шару стиснутого бетону визначається за формулами (4.22)  та (4.23) напруження в середині кожного шару бетону за формулою (4.24);

к) з урахуванням залежностей (4.27 та 4.22-4.24) рівняння рівноваги для другої  форми  рівноваги, без урахування роботи бетону на розтяг, приймають вигляд:

n=1m2Rbx1m2r1zbn-zbn2 k=15akεbnεbRk+ i=1nσsiAsi- -N=0n=1m2fcdx1m2r1zcn-zcn2 k=15akεcnεc1k+ i=1nσsiAsi- N=0        (4.28)

σc(1)

σsi Asi

σc(1)

b

hcn

Zc2

Zc1

Zsi

bcn

Zcn

а)

в)

εc(2)

εc(1)

x1

x1

εc(2)

εc(1)

б)

n=1m2fcdx1x1-zcnm2r1zcn-zcn2 k=15akεcnεc1k+i=1nσsiAsix1-zsi-M =0                                                                                                         (4.29)

Рисунок 4.4 - До оцінки напружено-деформованого стану

кругового перерізу

л) Напруження в і-му шарі армування визначається аналогічно, як це показано для прямокутного перерізу 4.2.6 з урахуванням  рекомендацій і вимог 4.2.5 – 4.2.8.

м) аналогічно, як і у формулах для прямокутного перерізу, у формулах (4.25 - 4.29) ,  при згині N = 0, а при позацентровому стиску М = N (x1- r1 + e),

де  e	– ексцентриситет прикладення зовнішньої сили щодо центра ваги перерізу, інші позначення зрозумілі з  рис. 4.4.

4.4.4 Для оцінки напружено-деформованого стану розрахункового перерізу  використовується  деформаційний метод, алгоритм розв’язання задачі згідно деформаційного методу наведений в Додатку А.

## 4.5 Несуча здатність залізобетонних елементів при двовісному впливі  згинальних моментів та поздовжніх сил

4.5.1 Відповідно до прийнятих передумов для розрахунку елементів при двоосьовому згині чи стиску може бути використані як повна так і спрощена діаграма деформування бетону рисунки 3.1,  3.2  ДБН В.2.6-98.  Перехід від  епюр в бетоні і арматурі до узагальнених зусиль в перерізі рекомендується виконувати за допомогою процедури числового інтегрування нормального перерізу з використанням деформаційного методу.

В загальному випадку положення нейтральної вісі і розподіл деформацій  в перерізі елементів, що згинаються та зазнають дії поздовжньої сили N, визначають з рівнянь рівноваги  зовнішніх і внутрішніх зусиль (рисунок 4.5).

σcnAcn+σsiAsi-N=0 ,                                                (4.30)

σcnAcnzcxn+σsiAsizsxi=Mx ,                                        (4.31)

σcnAcnzcyn+σsiAsizsyi=My ,                                       (4.32)

де

Mx і My  – згинальні моменти, які діють відносно координатних вісей x і y;

Acn, zcxn, zcyn, σcn 	– відповідно площа, координати центру ваги  n –ї частки (ділянки) бетону та напруження на рівні його центру ваги;

Asi, zsxi, zsyi, σsi 	– відповідно площа, координати центра віги i-го стрижня арматури і напруження в ньому.

Систему координатних вісей рекомендується вибирати з початком в центрі ваги перерізу.

4.5.2 На кожному кроці розрахунку перевіряють виконання критеріїв вичерпання несучої здатності згідно 4.1. При цьому перевіряються наступні граничні умови:

εc,max ≤ εcu1 або εcu3,cd ,                                                         (4.33)

|εs,max| ≤ εud – εp,                                                                (4.34)

εp	- відносне видовження напружуваної арматури при нульових деформаціях  навколишнього бетону, які дорівнюють εp = σp,max/Ep.

4.5.3 Розрахунки за нелінійною деформаційною моделлю рекомендується виконувати з допомогою комп’ютерних програм за наступним алгоритмом:

1. В першому наближенні задаються кутом нахилу нейтральної вісі як для пружного матеріалу. Приймається, що для вибраної системи координат (рис. 4.5) кут між нейтральною віссю та віссю y буде  рівним

θ=arctgIxIy MyMx                                                   (4.35)

2. Задаючись величиною деформацій найбільш стиснутої фібри бетону (для визначення несучої здатності можна приймати εc(1)= εcu1 або εcu3,cd ) послідовними наближеннями знаходять таке значення деформацій найбільш розтягнутого стрижня арматури (див. рисунок 4.5), при якому виконується умова рівняння рівноваги (4.30). В випадку коли εs,max > εud – εp приймається  εs,max = εud – εp і відшукуються таке значення деформацій найбільш стиснутої фібри бетону при яких задовольняється умова рівняння рівноваги (4.30).

x1

εc(1)

hcn

zcyn

bcn

X

Y

zsxi

Asi

zsyi

1

2

3

4

8

5

6

7

εs8

εs7

εs5

εs6

εs3

εs1

εs4

εs2

σc(1)

σcn

σs2As2

σs4As4

σs1As1

σs3As3

σs6As6

σs8As8

σs5As5

σs7As7

zsxn

e0

N

σcn

θ

Рисунок 4.5 - Напружено-деформований стан перерізу при двоосьовому

впливі  згинальних моментів та поздовжніх сил

Напруження в бетоні і в і-тому стрижні арматури визначаються за допомогою гіпотези плоских перерізів і відповідних діаграм деформування бетону і арматури.

3. Використовуючи формули (4.31 і 4.32) визначають моменти внутрішніх зусиль Mx,alt  і My,alt. Якщо обидва моменти будуть більше або менше відповідних зовнішніх моментів Mx і My , то несуча здатність перерізу вважається відповідно такою що забезпечене або не забезпечена.

4. Якщо один з моментів (наприклад My,alt) менший відповідного зовнішнього моменту (My,alt < My), і другий більший (Mx,alt > Mx), задаються іншим кутом нахилу нейтральної вісі θ (більшим чим раніше був прийнятий раніше) і знову виконують аналогічні розрахунки по п. 3-4.

- 4.6 Розрахунок несучої здатності залізобетонних перерізів, похилих до поздовжньої вісі

### 4.6.1 Додаткові загальні положення

4.6.1.1 Загальні положення і вимоги щодо розрахунку  залізобетонних елементів за несучою здатністю похилих перерізів (на зсув) наведені в розділі 6.2 ДБН В.2.6-98.

4.6.1.2  Сумарна розрахункова поперечна сила із урахуванням внеску полок, VЕd - Vccd - Vtd, не повинна перевищувати максимально допустиме значення VRd,max  (див. 4.6.3), будь-якому перерізі елемента.

4.6.1.3  Поздовжня розтягнута арматура повинна бути здатна сприйняти додаткове зусилля розтягу спричинене зсувом (див. 4.6.3.8).

4.6.1.4 Для елементів, що зазнають дії переважно рівномірно розподіленого навантаження, не потрібно здійснювати перевірку за поперечною силою на відстані, меншій за d від грані опори. Будь-яка передбачена поперечна арматура повинна доводитись до опори. Окрім того, необхідно перевіряти умову, що поперечна сила на опорі не перевищує VRd,max (див. 4.6.2.7 і 4.6.3.9).

4.6.1.5 Якщо навантаження прикладається близько до низу перерізу, то додатково до будь-якого необхідного армування для сприйняття зусилля зсуву, необхідно передбачати достатнє вертикальне армування для передачі навантаження на верхню частину перерізу.

### 4.6.2	Елементи, що не потребують розрахункового поперечного армування

4.6.2.1 Розрахункова величина опору зсуву , визначається як:

VRd,с = [CRd,сk (100ρl fck) 1/3 + k1cp] bwd,			(4.36)

але при значенні не менше

VRd,с = (Vmin + k1cp) bwd	,				(4.37)

де

fck	– в МПа;

k  = 1+2,0, 	d – в мм;

ρl =  0,02;

Asl	- площа розтягнутої арматури, яка продовжується на відстань ≥ (lbd + d) за переріз, що розглядається (див. рисунок 4.6);

bw	- найменша ширина поперечного перерізу у розтягнутій зоні, [мм];

cp	= NEd / Ac < 0,2 fcd [МПа];                                                             (4.38)

NEd	- осьова сила у поперечному перерізі, викликана навантаженням або попереднім напружуванням, в [Н] (NEd > 0 при стиску). Впливом прикладених деформацій на NE можна знехтувати;

Ac	- площа поперечного перерізу бетону [мм2];

VRd,с	[Н].

4.6.2.2  Величини CRd,с, Vmin і k1, якщо немає більш точних даних рекомендується приймати: CRd,с = 0,18 / γс; Vmin – вираз (3.39) і k1 = 0,15.

Vmin = 0,035 k3/2 fck1/2                                                    (4.39)

А

- переріз, що розглядається

Рисунок 4.6 - До визначення Asl у виразах (4.36, 4.37)

4.6.2.3  Для попередньо напружених однопрольотних елементів без поперечної арматури, опір зсуву зон із тріщинами при згині може обчислюватись за виразом (4.39). У зонах без тріщин при згині (де напруження розтягу при згині менші ніж fctk,0,05/ γс). опір зсуву повинен обмежуватись опором бетону на розтяг. У таких зонах опір зсуву визначається за виразом:

VRd,с = 				(3.40)

де

I	- момент інерції перерізу;

bw	- ширина поперечного перерізу по центральній осі, допускаючи наявність каналів, відповідно до виразів (4.56) і (4.57);

S	- статичний момент перерізу вище і відносно центральної осі;

αl	= lx/lpt2 < 1,0, для арматури, напружуваної на бетон;

lx	- відстань від перерізу, що розглядається, до початкової точки довжини передачі;

lpt2	- величина верхньої границі довжини передачі для напружуваного елемента, згідно з виразом (7.18);

cp	- напруження стиску бетону на центральній осі від осьового навантаження і/або попереднього напруження (cp = NEd / Ac, в МПа, NEd > 0 при стиску).

Для перерізів змінної ширини вдовж висоти, максимальні головні напруження можуть діяти не по центральній осі. У таких випадках мінімальна величина опору зсуву повинна визначатись через обчислення VRd,с по різних осях поперечного перерізу.

4.6.2.4  Обчислення опору зсуву згідно з виразом (4.39) не вимагається для перерізів, які ближче до опори ніж точка перетину пружної центральної осі і похилої лінії від внутрішньої грані опори під кутом 45о.

4.6.2.5  Відносно загального випадку дії на елементи згинального моменту і осьової сили, при підтвердженні, що тріщини відсутні при згині у граничному стані.

4.6.2.6  При визначенні  поздовжньої арматури, для ділянок з тріщинами при згині, епюру MEd потрібно змістити на відстань al = d у несприятливому напрямку (див. 8.2.3.2).

4.6.2.7  Для елементів з навантаженнями, прикладеними зверху в межах відстані 0,5d ≤ аv ≤ 2d від грані опори (або центра точки обпирання при використанні рухомої опори) рисунок 4.7, внесок цього навантаження і поперечну силу VEd,  можна помножити на β = аv/2d. Це зниження може застосовуватись при перевірці VRd,с за виразом (4.36). Такий підхід правомірний тільки у разі забезпечення повного заанкерення поздовжньої арматури на опорах. При         аv ≤ 0,5d необхідно приймати значення аv=0,5d.

4.6.2.8  Несуча здатність за поперечною силою, обчислена без зниження через β, все одно повинна завжди задовольняти умову:

VEd  ≤ 0,5 bw d v fcd	,			           	(4.41)

де

v 	- коефіцієнт зниження міцності бетону з тріщинами при зсуві, який рекомендується визначати за виразом:

v = 0,6[1−]	(fck	у МПа),	            	(4.42)

а                                                б

а)  Балка із безпосереднім обпиранням		b)  Консоль

Рисунок  4.7 - Прикладення навантаження біля опор

### 4.6.3	Елементи, що потребують поперечну арматуру за розрахунком

4.6.3.1 Для розрахунку елементів з поперечною арматурою на ряду з загальною деформаційною моделлю рекомендується використовувати «фермову» модель (рисунок 4.8). Граничну величину кута похилих стиснутих умовних елементів стінки наведено у 4.6.3.2.

На рисунку 3.8 використано наступні позначення:

α	- кут між поперечною арматурою і віссю балки, перпендикулярною до поперечної сили (позитивний напрям показано на рисунку 4.8);

θ	- кут між стиснутим бетонним умовним елементом і віссю балки, перпендикулярною до поперечної сили;

Ftd	- розрахункова величина зусилля розтягу у поздовжній арматурі;

Fcd	- розрахункова величина зусилля стиску бетону в напрямку поздовжньої осі елемента;

bw	- мінімальна ширина між розтягнутим і стиснутим поясами

z	- плече внутрішньої пари для елемента з постійною висотою перерізу, яке відповідає згинальному моменту в елементі, що розглядається. При розрахунку на зсув залізобетонних елементів при відсутності осьової сили, зазвичай, можна приблизно приймати значення z=0,9d.

У елементах з похилою попередньо напруженою арматурою, необхідно забезпечувати, щоб поздовжня арматура у розтягнутому поясі сприймала поздовжнє зусилля розтягу внаслідок зсуву, визначеного у (4.6.3.3).

В

А

стиснутий умовний елемент

С

розтягнутий елемент

стиснутий пояс

D

поперечна арматура

-,                               -	-

Рисунок 4.8 - «Фермова» модель і позначення для елементів

з поперечним армуванням

4.6.3.2  Величина кута  θ повинна обмежуватись. Граничні величини cot θ рекомендується приймати в межах за виразом:

1 ≤ cot θ ≤ 2,5 ,                                                    (4.43)

4.6.3.3  Для елементів з вертикальним поперечним армуванням, за опір зсуву приймається менша із величин, підрахованої за формулами (4.44 та 4.45):

VRd,s = z fywd cot θ,				 	(4.44)

Якщо застосовується вираз (4.46,  4.47) то величину fywd у виразі (4.44) потрібно зменшувати до 0,8 fywd:

VRd,max = αcw bw z v1fcd/ (cotθ + tanθ),				(4.45)

де

Asw	- площа поперечного перерізу поперечної арматури;

s	- крок поперечних стрижнів;

fywd.	- розрахунковий опір текучості поперечної арматури;

v1	- коефіцієнт зменшення міцності бетону з тріщинами при зсуві, який визначається за виразом (4.42);

αcw	- коефіцієнт, що враховує рівень напружень у стиснутому поясі.

Якщо розрахункові напруження у поперечній арматурі становлять менше ніж 80% від характеристичних напружень текучості fyk, то v1 можна приймати наступним чином:

v1 = 0,6				при fck ≤ 60МПа,		           	(4.46)

v1 = 0,9- fck/200 > 0.5		при fck ≥ 60МПа,				(4.47)

Рекомендованою величиною αcw є наступною:

(1+cр / fcd)			при 0 < cр ≤ 0,25 fcd,	                     	(4.48)

1.25				при 0,25 fcd < cр ≤ 0,5 fcd,	           	(4.49)

2.5(1-cр / fcd)		при 0,5 fcd < cр < 1,0 fcd	,			(4.50)

де

cр	- середнє напруження стиску, прийняте позитивним, у бетоні, викликане розрахунковою осьовою силою. Воно повинно визначатись шляхом осереднення в межах бетонного перерізу з урахуванням арматури. Величину не потрібно обчислювати на відстані меншій ніж 0,5d cot θ від грані опори.

4.6.3.4  : Максимальна приведена площа перерізу поперечної арматури Asw,max при cot θ =1, може бути визначена за виразом:

αcw v1 fcd					(4.51)

4.6.3.5 Для елементів з похилою поперечною арматурою, за опір зсуву приймається менша із наступних величин

VRd,s = z fywd (cot θ + cot α) sin α				(4.52)

і

VRd,max = αcw bw z v1fcd/ (cotθ + cot α)/(1+cot2θ)			(4.53)

Примітка: Максимальна приведена площа перерізу поперечної арматури Asw,max при cot θ =1 визначається з виразу:

αcw v1 fcd	,				(4.54)

4.6.3.6 На ділянках де відсутні нерегулярності VEd (наприклад, при рівнорозподіленому навантаженні), поперечна арматура будь-якого кроку по довжині l = z (cot θ + cot α), може визначатись із використанням найменшого значення VEd у кроці.

4.6.3.7 Якщо у стінці знаходяться заповнені металеві канали діаметром Ø>bw/8, опір зсуву повинен визначатись на основі номінальної товщини стінки, за виразом:

bw,nom = bw – 0,5ΣØ,					(4.55)

де

Ø – зовнішній діаметр каналу;

ΣØ	 визначається на найбільш несприятливому рівні.

Для заповнених металевих каналів при Ø≤bw/8, bw,nom = bw

Для не заповнених каналів, заповнених пластичним матеріалом і незчіпленої напруженої арматури, номінальна товщина стінки визначається за виразом:

bw,nom = bw – 1,2ΣØ,				        (4.56)

Величина 1,2 у виразі (4.56), введена для врахування розколювання стиснутих умовних бетонних елементів внаслідок поперечного розтягу. Якщо забезпечено необхідне поперечне армування, цю величину можна зменшити до 1,0.

4.6.3.8  Додаткову силу розтягу ΔFtd у поздовжній арматурі внаслідок зсуву VEd можна визначити за виразом:

ΔFtd = 0,5 VEd (cot θ – cot α);				(4.57)

(MEd/z) + ΔFtd повинна прийматись не більше ніж MEd,min/z, де MEd,min – максимальний момент вдовж балки.

4.6.3.9 Для елементів з навантаженнями, прикладеними зверху в межах відстані 0,5d ≤ аv ≤ 2d від грані опори, внесок цього навантаження і поперечну силу VEd,можна зменшити через β = аv/2d.

Поперечна сила VEd, обчислена у такий спосіб повинна задовольняти умову:

VEd ≤ Asw·fywd sin α	,					(4.58)

де:

Asw·fywd 	– опір поперечної арматури, що пересікає похилу поперечну тріщину в зонах між навантаженнями (див. рисунок 4.9). Враховується тільки поперечна арматура в центральній зоні, рівній 0,75 аv. Зниження через β може застосовуватись тільки при розрахунку поперечної арматури.  Такий підхід правомірний тільки у разі забезпечення повного заанкерення поздовжньої арматури на опорах.

При аv ≤ 0,5d необхідно приймати значення аv = 0,5d.

Величина VEd, обчислена без зниження через β, все одно повинна задовольняти умову (4.44).

### 4.6.4	Зсув між стінкою і полкою «Т»-подібного перерізу

4.6.4.1 Міцність полок на зсув може визначатись шляхом врахування полки, як системи стиснутих умовних елементів, сполучених з розтягнутими у вигляді розтягнутої арматури.

4.6.4.2 Мінімальна кількість поздовжньої арматури повинна визначатись відповідно до 7.3.1.

Рисунок 4.9 - Поперечна арматура у коротких прольотах зсуву при безпосередній дії на умовний стиснутий елемент

4.6.4.3 Поздовжні напруження від зсуву, VEd, у сполученні між однією стороною полки і стінкою визначаються через зміну номінальної (поздовжньої) сили у частині полки, яка розглядається, згідно з виразом:

VEd = ΔFd/ (hf - Δх),					(4.59)

де

hf	- товщина полки у місці з'єднання;

Δх	- довжина, що розглядається, див. рисунок 4.10;

ΔFd	- зміна номінальної сили у полці на довжині Δх.

Максимальне значення, яке можна припустити для Δх, складає половину відстані між перерізом, де момент дорівнює нулю і перерізом з максимальним моментом. У разі прикладання зосереджених сил довжина Δх не повинна перевищувати відстані між зосередженими навантаженнями.

4.6.4.4 Поперечне армування на одиницю довжини Asf/sf можна визначити за наступним виразом:

(Asf fyd /sf) ≥ VEd·hf/cot θf	,				(4.60)

А

стиснутий умовний елемент

В

поздовжній стрижень, заанкерений за межі проекції точки (див. 3.6.4.6)

-					-

Рисунок 4.10 - Позначення для сполучення між полкою і стінкою

Для запобігання роздавлювання стиснутих умовних елементів бетону у полиці повинна задовольнятись наступна умова:

VEd ≤ v fcd sin θf cos θf,					(4.61)

Допустимий діапазон зміни величин cot θf для розрахунків, за відсутності більш точних даних рекомендується приймати наступні величини:

1,0 ≤ cot θf ≤ 2,0	при стиснутих полках (45о ≥ θf ≥ 26,5о),

1,0 ≤ cot θf ≤ 1,25	при розтягнутих полках (45о ≥ θf ≥ 38,6о).

4.6.4.5 У випадку складного зсуву між полкою і стінкою, і поперечному згині, площа армування повинна бути більшою ніж за виразом (4.60) або половині площі за (4.61) плюс необхідна арматура для сприйняття поперечного згину.

4.6.4.6 У разі, якщо VEd менша або рівна 0,4fctd, то додаткове армування, більше ніж для сприйняття згину, не потрібне.

4.6.4.7 Поздовжня розтягнута арматура у полиці повинна заанкерюватись за межі стиснутого умовного елемента на величину, необхідну для передачі зусилля назад на стінку у перерізі, де ця арматура необхідна (див. розріз А-А на рисунку 4.10).

### 4.6.5	 Зсув на контакті бетону, укладеного у різний час

4.6.5.1 На додаток до вимог 6.2.1 ДБН В.2.6.-98 и 4.6.1-4.6.4, напруження зсуву на контакті між бетоном (див. рис. 4.11), укладеним у різний час, повинна задовольнятись наступна умова:

VEdі ≤ VRdі,						(4.62)

де

VEdі – розрахункова величина напружень зсуву на контакті, що виражається як:

VEdі = β VEd /(z bi),		         			(4.63)

де

β	- відношення поздовжньої арматури у перерізі нового бетону і загального поздовжнього зусилля у стиснутій або розтягнутій зоні, обчислених для перерізу, що розглядається;

VEd	- поперечне зусилля зсуву;

Z	- плече внутрішньої пари складеного перерізу;

bi	- ширина контакту;

VRdі	- розрахунковий опір зсуву на контакті, що визначається як:

VRdі = c  fctd + μ n + ρ  fyd(μsin α + cos α) ≤ 0,5 v fcd,		(4.64)

де

c  і  μ	 - коефіцієнти, що залежать від шершавості поверхні (див. 4.6.5.2);

fctd	- визначається згідно з 3.1.6.2 ДБН В.2.6-98;

n	- напруження на одиницю площі, викликане мінімальною зовнішньою нормальною силою на контакті, яка може діяти одночасно із силою зсуву, додатною при стиску, таким чином, що n < 0,6fcd, а при розтязі – негативною. Якщо n - напруження розтягу, то   fctd приймається рівним нулю.

ρ = As/Ai;

As	- площа арматури, що пересікає контакт, включно зі звичайною поперечною арматурою (при наявності), при відповідному заанкерені з обох сторін контакту;

Ai	- площа з'єднання;

α	- визначається за рисунком 4.12, і повинна обмежуватись діапазоном    45о ≤ α ≤ 90о;

v	- коефіцієнт зниження міцності (див. 4.6.2.8).

A

В

С

мм

Рисунок 4.11 - Приклади контактів

- старий бетон,     - новий бетон,	 - заанкерення

Рисунок 4.12 - Технологічний зазубрений шов

4.6.5.2 У разі відсутності більш детальної інформації, щодо поверхності, вона може кваліфікуватись як: дуже гладка, гладка, шершава або зазубрена, наприклад:

- Дуже гладка – це поверхня при укладанні бетону на стальну, пластикову або спеціально підготовлену дерев’яну опалубку: c = 0,25,  μ =0,5.

- Гладка – поверхні сформовані «ковзаючою» опалубкою або видавлюванням (екструзією), а також після вібрації, без подальшої обробки: c = 0,35,  μ =0,6;

- Шершава – поверхня з нерівностями, щонайменшим перепадом 3мм і кроком близько 40мм, яка досягається згрібанням заповнювачів або іншими методами, які надають подібний характер поверхні: c = 0,45,  μ =0,7;

- Зазубрена – Поверхня із зубцями, відповідно до вказаних на рисунку 6.9: c = 0,5,  μ = 0,9

4.6.5.3 Може використовуватись ступінчате розміщення поперечної арматури, як показано на рисунку 4.13. Якщо з'єднання між двома різними шарами бетону забезпечується армуванням (балки фермового типу), внесок сталі у опір контакту може прийматись як результуюча зусиль від кожної із діагоналей, при забезпеченні умови, що 45о ≤ α ≤ 135о.

4.6.5.4 Опір поздовжньому зсуву заповнених швів між плитами або елементами стін може визначатись згідно з 4.6.5.1. Однак, якщо у шві можуть утворюватись значні тріщини, то с необхідно приймати рівним нулю для гладких і шершавих швів і 0,5 – для зазубрених швів.

4.6.5.5 При дії циклічних або динамічних навантажень величину с у 4.6.5.1 необхідно зменшити у два рази.

Рисунок 4.13 -  Епюра зсуву, що показує необхідне армування на контакті

## 4.7	Кручення

### 4.7.1	Загальні положення

4.7.1.1 У випадках коли статична рівновага конструкції залежить від опору крутіння елементів конструкції, то необхідно виконувати повний розрахунок на кручення, що охоплює граничні стани І-ї і ІІ-ї груп.

4.7.1.2 Якщо у статично невизначеній конструкції крутіння виникає тільки як результат сумісності, а стійкість конструкції не залежить від опору крутінню, то, зазвичай, нема потреби враховувати крутіння при перевірці граничного стану за несучою здатністю і стійкістю. У таких випадках необхідно передбачати мінімальне армування, наведене у розділах 5.3 і 8.2  у вигляді хомутів і поздовжніх стрижнів для запобігання надмірного тріщиноутворення.

4.7.1.3 Опір перерізу крутінню можна визначити на основі замкнутого тонкостінного перерізу, у якому рівновага забезпечується замкненим розподілом зсуву. Суцільні перерізи можна моделювати еквівалентними тонкостінними перерізами. Поперечні перерізи складної форми, наприклад «Т»-подібні, можуть розділятись на декілька складових перерізів, кожен з яких може моделюватись еквівалентним тонкостінним, а загальний опір крутінню приймається як сума опорів окремих елементів.

4.7.1.4  Розподіл діючих крутних моментів у окремих складових перерізах повинен здійснюватись пропорційно їх крутним жорсткостям без тріщин. Для несуцільних перерізів, еквівалентна товщина стінки не повинна перевищувати фактичної товщини.

4.7.1.5  Кожний окремий складовий переріз може розраховуватись окремо.

### 4.7.2	Методика розрахунку

4.7.2.1 Напруження зсуву у стінці перерізу на який діє чистий крутний момент може визначатись за виразом:

τt,i tef,і = 	,					(4.65)

Зусилля зсуву VEd,i у стінці і внаслідок крутіння визначається за виразом:

VEd,I = τt,i tef,і zi,					(4.66)

де

TEd	- прикладене розрахункове крутіння (див. рисунок 4.14)

Ak	- площа, охоплена осьовою лінією з’єднаних стінок, включно із площею внутрішньої пустотної області;

τt,i	- напруження зсуву у стінці  і  від крутіння;

tef,і	- приведена товщина стінки. Вона може прийматись як А/u, але не може прийматись меншою ніж подвоєна відстань між граню і віссю поздовжньої арматури. Для пустотілих перерізів фактичною товщиною є верхня границя;

A	- загальна площа поперечного перерізу в межах зовнішнього периметру, включно із площею внутрішньою пустотної області;

u	- зовнішній периметр поперечного перерізу;

zi	- довжина бакової сторони і-ї стінки, яка визначається, як відстань між точками перетину прилеглих стін.

4.7.2.2 Впливи крутіння і зсуву на пустотні і суцільні елементи можуть накладатись у разі припущення однакової величини нахилу хомутів θ. Граничні значення для θ, надані у 4.6.3.2   а також, в повній мірі, застосовуються  для випадку спільної дії зсуву і кручення.

А

В

С

- осьова лінія

- зовнішня грань фактичного поперечного перерізу, периметру u

- захисний шар

Максимальна несуча здатність елемента, при дії навантаження зсуву і кручення визначається із 4.6.3.4.

Рисунок 4.14 - Позначення і визначення, використані у розділі 3.7.2

4.7.2.3 Необхідна площа поперечного перерізу поздовжньої арматури при крученні ΣАsl визначається за виразом (4.67):

,					(4.67)

де

uk	- периметр площі Аk;

fyd	- розрахункова поперечна сила;

θ	- кут нахилу стиснутих умовних елементів (див. рисунок 4.8).

У стиснутих поясах кількість поздовжньої арматури можна зменшити пропорційно діючому зусиллю стиску. У розтягнутих поясах кількість поздовжньої арматури для сприйняття крутіння повинна додаватись до іншої арматури. Поздовжня арматура,  як правило,  повинна розподілятись на довжині сторони zi, але для малих перерізів вона може зосереджуватись на кінцях цієї довжини.

4.7.2.4 Максимальний розрахунковий опір елемента на дією крутіння і зсуву обмежується несучою здатністю стиснутих бетонних умовних елементів. Для того, щоб не перевищити цей опір, повинна задовольнятись наступна умова:

TEd / TRd,max + VEd / VRd,max ≤ 1,0	,				(4.68)

де

TEd	- розрахунковий крутний момент;

VEd	- розрахункова поперечна сила

TRd,max	- розрахунковий опір за крутним моментом відповідно до виразу:

TRd,max = 2v αcw fcd Ak tef,i sin θ cosθ,				(4.69)

де

v – отримуємо з 4.6.2.8, а αcw – із виразу (4.41)

VRd,max- максимальний розрахунковий опір елемента, згідно з виразом (4.45), або (4.53). У суцільних перерізах для визначення VRd,max може використовуватись повна ширина стінки.

4.7.2.5 Для суцільних перерізів, близьких до прямокутних, необхідно передбачати тільки мінімальне армування (див. 8.2.1.1), при забезпечені виконання наступної умови:

TEd / TRd,c + VEd / VRd,c ≤ 1,0,				(4.70)

де

TRd,c	- крутний момент тріщиноутворення, що може визначатись через прийняття τt,i= fctd;

VRd,c	- визначається із виразу (4.37, 4.38).

4.7.2.6  Для замкнутих тонкостінних і суцільних поперечних перерізів, зазвичай, деформацією кручення можна знехтувати.

4.7.2.7 Для відкритих тонкостінних елементів може бути необхідним враховувати деформацію кручення. Для дуже гнучких поперечних перерізів необхідно здійснювати розрахунок на основі балочно-решіткових моделей, а для інших випадків – на основі «фермової» моделі. У всіх випадках розрахунок необхідно виконувати згідно з правилами розрахунку при дії згину і поздовжньої нормальної сили та при зсуві.

## 4.8	Продавлювання

### 4.8.1	Загальні положення

4.8.1.1 Розрахунки на зріз при продавлюванні виконуються згідно принципів, наведених в 6.4  ДБН В 2.6-98, та вказівок цього нормативного документу.

4.8.1.2 Зріз при продавлюванні може виникати від зосередженого навантаження або реакції, що діє на відносно малу площу, яка називається площею навантаження, Aload, плити або фундаменту. Відповідна розрахункова модель для перевірки руйнування від продавлюванні за граничним станом І-ї групи, показана на рисунку 4.15.

- базовий контрольний переріз

А

основна контрольна площа Аcont

основний контрольний периметр u1

площа навантаження Аload

- наступний контрольний периметр

План

Рисунок 4.15 - Розрахункова модель для перевірки зрізу при продавлюванні

4.8.1.3  Опір зрізу необхідно перевіряти вдовж грані колони і основного контрольного периметру u1. Якщо поперечна арматура необхідна, то потрібно визначити наступний периметр де поперечне армування вже не потрібне.

4.8.1.4  Правила, надані у цьому розділі  в основному сформульовані для випадку рівномірно розподіленого навантаження. У окремих випадках, таких як підошва фундаменту, навантаження в межах контрольного периметру сприяє опору конструктивної системи, і може відніматись при визначенні розрахункового напруження зрізу при продавлюванні.

### 4.8.2	Розподіл навантаження і основний контрольний периметр

4.8.2.1 Основний контрольний периметр u1 може, зазвичай, прийматись на відстані 2,0d від площі навантаження і повинен конструюватись таким чином, щоб його довжина була мінімальною (див. рисунок 4.16).

Приведена висота плити вважається постійною і, як правило, приймається рівною:

deff = 	,				(4.71)

де

dx і dy - фактичні висоти арматури у двох взаємно перпендикулярних напрямках.

Рисунок 4.16 - До визначення контрольних периметрів навколо найбільш поширених типів площ навантаження

4.8.2.2 Контрольні периметри на відстані менш ніж 2d необхідно розглядати, якщо зосередженій силі протидіє високий тиск (наприклад, тиск ґрунту на підошву), або впливи навантаження або реакція в межах відстані 2d від краю зони прикладання сили.

4.8.2.3 Для навантажених зон поблизу прорізів, якщо найкоротша відстань між периметром площі навантаження і краєм прорізу не перевищує 6d, то частина контрольного периметру, що міститься між двома дотичними, проведеними до контуру прорізу від центру площі навантаження, вважається не працюючим (див. рисунок 4.17).

4.8.2.4 Для площі навантаження, розташованої поблизу краю або кута, контрольний периметр повинен прийматись згідно з рисунком 4.18, якщо вона дає периметр (за винятком не обпертих країв) менший ніж визначений вище за 4.8.2.1 і 4.8.2.2.

- отвір

Рисунок 4.17 - Контрольний периметр біля прорізу

Рисунок 4.18 -  Основні контрольні периметри для площ навантаження на краю, поблизу або у куті

4.8.2.5  Для площ навантаження, розташованих поблизу краю або у куті, тобто на відстані менш ніж, завжди необхідно передбачати спеціальне армування грані, див. 8.3.1.6-8.3.1. 8.

4.8.2.6  Контрольний переріз, це переріз, що розташований за контрольним периметром і продовжується через робочу товщину d. Для плит постійної товщини, контрольний переріз перпендикулярний до серединної площини  плити. Для плит і фундаментів змінної товщини, не враховуючи уступи фундаменту, за робочу товщину можна приймати товщину на периметрі площі навантаження, як показано на рисунку 4.19.

4.8.2.7 Інші периметри, ui, в межах і поза межам основної контрольної площі, повинні мати таку саму форму, як і контрольний периметр.

4.8.2.8  Для плит з капітелями, для яких lH < 2hH (див. рисунок 4.20) перевірка напружень зрізу при продавлюванні згідно з 4.8.3 необхідна тільки для контрольного перерізу за межами капітелі. Відстань до цього перерізу від центру ваги колони rcont може визначатись як:

rcont = 2d +lH + 0.5c				(4.72)

де:

lH	- відстань від грані колони до краю капітелі;

c	- діаметр круглої колони.

площа навантаження

Рисунок 4.19 - Товщина контрольного перерізу фундаменту змінної товщини

4.8.2.9 Для плит при збільшених капітелях колон lH  > 2hH (див. рисунок 4.21), необхідно перевіряти обидва контрольні перерізи: в межах капітелі і у плиті.

4.8.2.10 Положення 4.8.2 і 4.8.3 також застосовуються для перевірки в межах капітелі при  заміні d на dH згідно з рисунком 4.21.

основний контрольний переріз

площа

навантаження Аload

Рисунок 4.20 - Плита на колоні з капітеллю при lH < 2,0hH

4.8.2.11  Для круглих колон відстані від центра ваги до контрольних перерізів на рисунку 4.21 можуть визначатись як:

rcont,ext =  lH + 2d + 0,5с,			   		(4.73)

rcont,int = 2(d + hH) + 0,5с,					(4.74)

площа

навантаження Аload

основні контрольні перерізи для круглої колони

Рисунок 4.21 -  Плита при збільшеній капітелі колони lH  > 2(d + hH)

### 4.8.3	Розрахунок на зріз при продавлюванні

4.8.3.1 Згідно 6.4.2 ДБН В 2.6-98 розрахунок на зріз при продавлюванні ґрунтується на перевірках вдовж грані колони та по основному контрольному периметру u1. Якщо поперечне армування необхідне, то визначається наступний периметр uout,ef (див. рисунок 6.2 ДБН В 2.6-98) на якому подальше поперечне армування не вимагається. У контрольних перерізах визначаються наступні розрахункові напруження зрізу:

VRd,c	- розрахункова величина опору на зріз при продавлюванні плит без поперечного армування на зріз у контрольному перерізі, що розглядається.

VRd,cs	- розрахункова величина опору на зріз при продавлюванні плит з поперечним армування на зріз у контрольному перерізі, що розглядається.

VRd,max	- розрахункова величина максимального опору на зріз при продавлюванні у контрольному перерізі, що розглядається.

4.8.3.2 Необхідно виконувати наступні перевірки:

-  по периметру колони або периметру площі навантаження; максимальні напруження зрізу при продавлюванні не повинні перевищуватись;

VEd < VRd,max                                                                          (4.75)

- поперечне армування на зріз не вимагається якщо;

VEd < VRd,c                                                                            (4.76)

- якщо VEd більше ніж величина VRd,c у контрольному перерізі, що розглядається, то поперечне армування на зріз повинно визначатись згідно з 4.8.5.

4.8.3.3 Якщо опорна реакція з ексцентриситетом відносно контрольного периметру, максимальні напруження зрізу повинні визначатись за виразом:

VEd = β	,					(4.77)

де

d	- середня робоча товщина плити, яку можна приймати як (dy + dz)/2,

де:

dy і dz 	– відповідно робочі товщини контрольного перерізу за напрямками x і y;

ui	- довжина контрольного периметру, що розглядається;

β	- визначається як:

β = 1 + k	,				(4.78)

де

uk	- довжина основного контрольного периметру;

k	- коефіцієнт, що залежить від співвідношення сторін перерізу колони с1 і с2, і є функцією відношення неврівноваженого моменту, що передається нерівномірним зсувом, згином і крученням (див. таблицю 4.1).

W1	- відповідає розподілу зсуву, як показано на рисунку 4.22, і є функцією основного контрольного периметру u1:

W1 = 	,					(4.79)

dl	- приріст довжини периметру;

е	- відстань dl від осі, відносно якої діє момент МEd

Таблиця 4.1 - Величини k для прямокутної площі навантаження

| c1/c2 | ≤0,5 | 1,0 | 2,0 | ≥3,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| k | 0,45 | 0,60 | 0,70 | 0,80 |

Для колони прямокутного перерізу:

W1 =  + c1c2 + 4c2d +16 d2 + 2πdc1	,			(4.80)

де

c1	- розмір перерізу колони паралельно ексцентриситету навантаження;

c2	- розмір перерізу колони перпендикулярно ексцентриситету навантаження.

Для внутрішніх круглих колон β визначається за виразом:

β = 1+0,6π	,				(4.81)

де D - діаметр круглої колони.

Рисунок 4.22 -  Розподіл зсуву від неврівноваженого моменту

у з'єднанні колони з плитою

Для внутрішніх прямокутних колон, якщо навантаження ексцентричне до обох осей, β може приблизно визначатись за виразом:

β = 1+1,8	,				(4.82)

де

ey i ez	- ексцентриситети MEd/VEd вдовж осей y і z відповідно;

by i bz	- розміри контрольного периметру (див. рисунок 4.17).

Примітка: ez виникає від моменту відносно осі z, а ey від моменту відносно осі y.

4.8.3.4 Для граней колон у місцях з'єднання, де ексцентриситет перпендикулярний до грані плити (викликаний моментом відносно осі, паралельної до грані плити), направлений у середину і ексцентриситет паралельно грані відсутній, зусилля продавлення може розглядатись, як рівномірно розподілене вдовж контрольного периметру u1*, як показано на рисунку 4.22(а).

Якщо ексцентриситет наявний у обох ортогональних напрямках, β може визначатись за допомогою наступного виразу:

β = 	,					(4.83)

де

u1	- основний контрольний периметр (див. рисунок 4.16);

u1*	- зменшений основний контрольний периметр (див. рисунок 4.23(а));

epar	- ексцентриситет паралельно грані плити від моменту відносно осі, перпендикулярної грані плити;

k	- визначається за таблицею 3.1 із заміною відношення c1/c2 на c1/2c2;

W1	- визначається для основного контрольного периметру u1 (див. рисунок 4.16).

а)  крайня колона					b)  кутова колона

Рисунок 4.23 - Зменшений основний контрольний периметр u1

Для прямокутних колон, як показано на рисунку 4.23(а):

W1 =  + c1c2 + 4c2d +8 d2 + 2πdc2	,			(4.84)

Якщо ексцентриситет перпендикулярно грані плити направлений не в середину, то застосовується вираз (4.78). При визначенні W1 ексцентриситет е повинен відраховуватись від центру ваги контрольного периметру.

4.8.3.5 Для з'єднання кутової колони, якщо ексцентриситет направлений у середину плити, приймається, що зусилля продавлювання рівномірно розподіляється вдовж зменшеного контрольного периметру u1*, як показано на рисунку 4.23(b). Таким чином значення β рівне:

β = 	,					(4.85)

Якщо ексцентриситет спрямований назовні, то застосовується вираз (4.78).

4.8.3.6 Для конструкцій, у яких стійкість із площини не залежить від жорсткості взаємодії між плитами і колонами, і коли прилеглі прольоти не відрізняються більш ніж на 25%, можна використовувати відповідне приблизне значення β. Рекомендованими величинами є наведені на рисунку 4.24.

4.8.3.7 Якщо зосереджене навантаження прикладене близько до обпирання плоскої плити на колону, неправомірно зменшувати зусилля зрізу відповідно з 3.6.2.7  і 3.6.3.9 відповідно.

4.8.3.8 Зусилля зрізу VEd при продавлюванні фундаментної плити можна зменшувати, зважаючи на сприятливу дію тиску грунту.

4.8.3.9 Вертикальна складова Vpd від дії похилої попередньо напруженої арматури, що перетинає контрольний переріз, у відповідних випадках може враховуватись як сприятлива дія.

средня колона

крайня колона

- кутова колона

С

Рисунок 4.24 - Рекомендовані величини β

### 4.8.4	Опір зрізу при продавлюванні основ плит і колон без поперечного армування

4.8.4.1 Опір зрізу при продавлюванні плити повинен оцінюватись для основного контрольного переріз згідно з 3.8.2. Розрахунковий опір зрізу при продавлюванні (МПа) визначається як:

VRd,c = CRd,c k(100ρl fck)1/3 + k1cp ≥ (Vmin + k1cp),			(4.86)

де

fck у МПа;

k=1+200d ≤2,0,	d, в мм;

ρl = ;

ρly  і ρlz відносяться до зчепленої розтягнутої сталі відповідно у напрямках x і y. Величини ρly  і ρlz повинні обчислюватись як середні величини з урахуванням ширини плити, рівної ширині колони плюс 3d з кожної сторони.

cp = (cy + cz)/2,                                                          (4.87)

де

cy і cz – нормальні напруження у бетоні контрольного перерізу в напрямках x і y (МПа, додатні при стиску):

c,y = , а c,z = ;

NEdy, NEdx – поздовжні зусилля у повному прольоті внутрішніх колон та поздовжня сила через контрольний переріз для крайніх колон. Зусилля можуть бути від дії навантаження або попереднього напруження.

Ac	- площа бетону відповідно до визначення NEd.

Якщо немає більш точних даних рекомендованими є величини: CRd,c = 0,18/γс, Vmin – визначається за 4.6.2.1, а k1= 0,1.

4.8.4.2 Опір продавлюванню основи колони повинен перевірятись на контрольному периметрі в межах 2d від контуру колони.

Для зосередженого навантаження результуюча прикладена сила становить:

VEd,red.= VEd - ΔVEd	,					(4.88)

де

VEd	- прикладена поперечна сила:

ΔVEd	- результуюча, направлена вверх, сила, в межах контрольного периметру, що розглядається, тобто тиск від грунту мінус власна вага основи.

VEd = VEd,red/ud						(4.89)

VRd = CRd,c k(100ρ fck)1/3 ·2d/a ≥ Vmin ·2d/a	,			(4.90)

де

a	- відстань від контуру колони до контрольного периметру, що розглядається;

CRd,c	- визначається у (4.8.4.1);

Vmin	- визначається у (4.8.4.1);

k	- визначається у (4.8.4.1).

При навантаженні з ексцентриситетом:

VEd = 	,					(4.91)

де	k – визначається у 3.8.3.3 або 3.8.3.4 відповідно, а W – те ж, що і W1, але для периметру u.

### 4.8.5	Опір зрізу при продавлюванні плит і основ колон з поперечною арматурою

4.8.5.1  Якщо поперечна арматура необхідна, її розраховують згідно з виразом (4.92):

VRd,cs = 0,75VRd,c + 1,5(d/sr) Asw fywd,ef (1/(u1d)) sinα,			(4.92)

де

Asw	- площа одного периметру поперечної арматури навколо колони [мм];

sr	- радіальний крок периметрів поперечної арматури [мм];

fywd,ef	- фактичний розрахунковий опір поперечної арматури на продавлювання, відповідно до fywd,ef = 250+0,25d ≤ fywd [МПа];

d	- середина робочих товщин у ортогональних напрямках [мм];

α	- кут між поперечною арматурою і площиною плити.

Якщо встановлюється один ряд відігнутих вниз стрижнів, то відношення d/sr у виразі (4.92) може встановлюватись рівним 0,67.

4.8.5.2 Вимоги до конструювання поперечної арматури на продавлювання наведено у 7.4.3.

4.8.5.3 Поряд з колоною опір зрізу при продавлюванні обмежуються максимальним значенням:

VEd =  ≤ VRd,max,					(4.93)

де

u0	- для середньої колони		u0 = довжина контуру колони [мм];

для крайньої колони		u0 = с2 + 3d ≤ с2 + 2с1 [мм];

для кутової колони			u0 = 3d ≤ с1 + с2 [мм];

с1, с2	- розміри колони, див. рисунок 4.23;

ν	- див. вираз (3.39);

β	- див. 4.8.3.3, 4.8.3.4 і 4.8.3.5.

Величину VRd,max рекомендується приймати рівною  VRd,max = 0,5 v fcd.

4.8.5.4 Контрольний периметр uout (або uout,ef, див рисунок 4.25), при якому поперечна арматура не вимагається, необхідно визначати за виразом (4.90):

uout,ef = βVEd / VRd,c d)					(4.94)

Самий віддалений периметр поперечної арматури повинен розміщуватись на відстані, не більшій ніж kd в межах uout (або uout,ef, див рисунок 4.25).

4.8.5.5 Якщо застосовуються запатентовані вироби у якості поперечної арматури, VRd,cs необхідно визначати випробуваннями, згідно з відповідними нормативними документами.

А

В

- Периметр uout				- Периметр uout,ef

Рисунок 4.25 - Контрольні периметри навколо середніх колон

Рекомендованим значенням параметра  k є величина: = 1,5.

## 4.9	Розрахунок із використанням «стиснуто-розтягнутих» моделей

### 4.9.1	«Стиснуті» умовні елементи

4.9.1.1 Розрахунковий опір бетонного стиснутого умовного елемента у зоні з поперечними напруженнями стиску, або без них може визначатись за виразом (4.95) (див. рисунок 4.26).

Rd,max = fcd	,						(4.95)

У випадках наявності значного осьового стиску в окремих зонах можна припускати вищий розрахунковий опір.

4.9.1.2 Розрахунковий опір бетонних стиснутих умовних елементів необхідно зменшувати при наявності тріщин у стиснутих зонах і, якщо не застосовуються більш точні підходи, можна визначати за виразом (4.97) (див. рисунок 4.27).

- поперечні напруження стиску або поперечні напруження

Рисунок 4.26 - Розрахунковий опір бетонного стиснутого умовного

елемента без поперечного розтягу

Рисунок 4.27 - Розрахунковий опір бетонного стиснутого умовного елемента при наявності поперечного розтягу

Rd,max = 0,6 fcd,		            			(4.97)

де

ν = 1 – fck / 250,						(4.98)

4.9.1.3 Для стиснутих умовних елементів між прямо навантаженими зонами, такими як консолі або короткі балки-стінки, у 4.6.2 і 4.6.3 наводяться альтернативні методи розрахунку.

### 4.9.2	Розтягнутий умовний елемент

4.9.2.1 Розрахунковий опір поперечних розтягнутих умовних елементів і арматури повинен обмежуватись у відповідності до 2.2 і 2.3 ДБН В.2.6-98.

4.9.2.3 Арматура повинна належним чином заанкерюватись у вузлах.

4.9.2.4 Арматура, що необхідна для сприйняття зусиль у зосереджено навантажених вузлах може бути розподіленою по довжині (див. рисунок 4.28а і 4.28b).  Якщо арматура в зоні вузла проходить по значній довжині елемента, то її необхідно розподіляти на довжину де траєкторії стиску скривляються (розтягнуті і стиснуті умовні елементи). Зусилля розтягу Т можна отримати наступним чином:

а) для зон з частковим розподілом , див. рисунок 4.28а:

,					(4.99)

b) для зон з повним розподілом , див. рисунок 4.28b:

,				(4.100)

4.9.2.5  Вимоги щодо  проектування вузлів наведені в 6.5.2 ДБН В 2.6-98.

- зона без розривності

- зона з розривністю

а) Часткова розривність		b) Повна розривність

Рисунок 4.28 - Параметри для визначення поперечних зусиль розтягу у стиснутих полях із розподіленою арматурою

4.9.2.6  При визначенні несучої здатності вузлів із зосередженим навантаженням критичним є розміри і їх конструювання. Вузли із зосередженим навантаженням можуть виникати, наприклад, при зосереджених навантаженнях, на опорах, у зонах заанкерення з концентрацією звичайної і напруженої арматури, при відгинах арматурних стрижнів та у з'єднаннях і кутах елементів.

### 4.9.3	Вузли

4.9.3.1  Розрахункові величини напружень стиску у вузлах визначається наступним чином:

а) у стиснутих вузлах, де не заанкерені розтягнуті умовні елементи (див. рисунок 4.29)

Rd,max = k1 fcd,						(4.101)

де Rd,max – максимальні напруження, які можуть прикладатись на краях вузла.

Коефіцієнт    визначається за виразом ( 4.98).

Примітка: При відсутності більш точних даних величину k1 рекомендується приймати: = 1,0.

b) у стиснуто-розтягнутих вузлах із забезпеченням заанкерення розтягнутих умовних елементів у одному напрямі. (див. рисунок 4.30)

Rd,max = k2 fcd,						(4.102)

де Rd,max – максимум Rd,1 і Rd,2. Коефіцієнт    визначається за виразом (4.98).

Примітка: При відсутності більш точних даних величину k2 рекомендується приймати: = 0,85.

с) у стиснуто-розтягнутих вузлах із забезпеченням заанкерення розтягнутих умовних елементів більш ніж у одному напрямі. (див. рисунок 4.31)

Rd,max = k3 fcd						(4.103)

Примітка: При відсутності більш точних даних величину k3 рекомендована приймати: = 0,75.

Рисунок 4.29 - Стиснутий вузол без розтягнутих умовних елементів

Рисунок 4.30 - Стиснуто-розтягнутий вузол із арматурою

у одному напрямі

Рисунок 4.31 - Стиснуто-розтягнутий вузол із арматурою у

двох напрямках

4.9.3.2  При нижченаведених умовах, величини розрахункових напружень стиску у 4.9.3.1 можуть збільшуватись до 10%, якщо виконується хоча б одне положення:

- припускається трьохосний стиск;

- всі кути між умовними стиснуто-розтягнутими елементами ≥ 55о;

- напруження на опорах або в місцях зосередженого навантаження є рівномірними і у вузлах наявні хомути;

- арматура розміщена багатьма шарами;

- вузли надійно утримуються улаштуванням опор або тертям.

4.9.3.3 Вузли, що зазнають трьохосного стиску можуть перевірятись згідно з 3.1.8 ДБН В 2.6-98 при Rd,max = k4 v’ fcd, якщо розподіл навантаження відомий для всіх трьох напрямків стиснутих умовних елементів.

Примітка: Величину k4 рекомендується приймати: = 3,0.

4.9.3.4 Анкерення арматури у стиснуто-розтягнутих вузлах починається з початку вузла, наприклад, для опори анкерення починається від внутрішньої грані (див. рисунок 4.30). Довжина анкерення повинна простягатись за повну довжину вузла. У деяких випадках арматура, до того ж, може заанкерюватись поза вузлом. Стосовно анкерення і загинання арматури, див. 7.2.

4.9.3.5 Стиснуті у площині вузли при сполученні трьох розтягнутих умовних елементів можуть перевірятись відповідно до рисунка 4.29. Максимальні середні головні напруження у вузлі (c0, c1, c2, c3) повинні перевірятись згідно з 4.9.3.3 а). Зазвичай, можна припустити наступне:

Fcd,1/a1 = Fcd,2/a2 = Fcd,3/a3 дає у результаті  cd,1 = cd,2 = cd,3 = cd,0.

4.9.3.6  Вузли на згинах арматури можуть розраховуватись згідно з рисунком 4.32. Середні напруження у розтягнутих умовних елементах повинні перевірятись відповідно до 4.9.3.2. Діаметр каналів необхідно перевіряти згідно з 7.2.

## 4.10	Місцева дія навантаження

4.10.1 При розрахунку на місцеву дію навантаження (обмеженої частини конструкції) повинно враховуватись місцеве тріщиноутворення та поперечні зусилля розтягу (див. 4.9.3).

4.10.2  При рівномірно розподіленому навантаженні на певну площу Ас0 (див. рисунок 4.32), зосереджене зусилля опору можна визначити наступним чином:

FRdu = Ас0·fcd· 3,0· fcd· Ас0,				(4.104)

де

Ас0	- площа навантаження;

Ас1	- максимальна розрахункова площа розподілу, подібної до Ас0 форми.

лінія дії

Рисунок 4.32 - Розрахунковий розподіл для частково навантажених зон

4.10.3  Розрахункова площа розподілу Ас1, яка необхідна для зусиль опору FRdu, повинна задовольняти наступні умови:

- висота для розподілу навантажень у напрямі прикладання навантаження повинна задовольняти умови, показані на рисунку 4.32;

- центр розрахункової площі розподілу Ас1 повинен знаходитись на осі дії, яка проходить через центр площі навантаження Ас0;

- якщо у поперечному перерізі бетону діє більш ніж одна сила стиску, розрахункові площі розподілу не повинні накладатись.

Величина FRdu повинна зменшуватись якщо навантаження нерівномірно розподілене на площі Ас0, або при наявності високої інтенсивності зусиль зсуву.

4.10.4  Для сприйняття зусиль розтягу необхідно передбачати армування яке залежить від впливу розвантаження.

## 4.11	Втома

### 4.11.1	 Загальні положення

4.11.1.1 Вимоги щодо перевірки опору конструкцій циклічним навантаженням наведено в 6.7 ДБН В.2.6-98.

4.11.1.2 При визначенні рівня напружень від впливів необхідно розділяти на нециклічні і циклічні впливи, що викликають втому (певна кількість повторюваних впливів якогось навантаження).

4.11.1.3 Циклічні впливи повинні сполучатись із несприятливим основним сполученням.

4.11.1.4 Основне сполучення нециклічних впливів теж саме, що і при визначенні частного сполучення для ІІ-ї групи граничних станів.

### 4.11.2	 Методика перевірки звичайної і попередньо напруженої арматури

4.11.2.1 Ушкодження від окремої амплітуди  напруження Δ  може визначатись із застосуванням відповідних графіків S-N (рисунок 4.33) для звичайної і попередньо напруженої арматури. Прикладене навантаження необхідно множити на коефіцієнт γF,fat. Рівень напружень опору ΔRsk, отриманий при N* циклах (див. табл.4.2 і 4.3), необхідно розділити на коефіцієнт безпеки γS,fat.

Примітка 1: Якщо відсутні більш точні дані величини γF,fat рекомендується приймати: = 1,0.

А

- границя текучості арматури

Рисунок 3.33 - Форма графіку характеристичного опору втомі (S-N-залежність для звичайної і попередньо напруженої сталі).

Примітка 2: Величини характеристик S-N-залежностей для звичайної і попередньо напруженої арматури, при відсутності більш точних даних,  рекомендується приймати згідно даних наведених в  таблицях 4.2  і 4.3.

Таблиця 4.2 - Характеристики S-N-залежностей для звичайної арматурної сталі

| Тип армування | N* | Експоненти напружень |  | ΔRsk [МПа] при N*циклах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | k1 | k2 |  |
| Прямі та зігнуті стрижні 1) | 106 | 5 | 9 | 162,5 |
| Зварені стрижні та сітки із дроту | 107 | 3 | 5 | 58,5 |
| З'єднувальні пристрої | 107 | 3 | 5 | 35 |
| 1) Величини ΔRsk вказані для прямих стрижнів. Для зігнутих стрижнів величини отримують множенням на коефіцієнт зниження ζ = 0,35 + 0,026 D /Ø. де: D – діаметр отвору Ø - діаметр стрижня |  |  |  |  |

4.11.2.2  При багатьох циклах із змінною амплітудою ушкодження можуть додаватись за правилом Палгрена-Майнера. Однак, коефіцієнт ушкоджень DEd арматури від втоми, спричинених відповідними циклічними навантаженнями повинен задовольняти наступну умову:

DEd = 	,			(4.105)

де

n(Δi)	- кількість прикладених циклів при діапазоні напружень (Δi);

N(Δi)	- сумарна кількість прикладених циклів при діапазоні напружень (Δi).

Таблиця 4.3 - Характеристики S-N-залежностей для попередньо напруженої арматурної сталі

| S-N-залежності для напруженої сталі, що застосовується для | N* | Експоненти напружень |  | ΔRsk [МПа] при N*циклах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | k1 | k2 |  |
| напружування на упори | 106 | 5 | 9 | 185 |
| напружування на бетон - одиночні канати у пластикових каналах | 106 | 5 | 9 | 185 |
| - пряма або криволінійна арматура у пластикових каналах | 106 | 5 | 10 | 150 |
| - криволінійна арматура у сталевих каналах | 106 | 5 | 7 | 120 |
| - з'єднувальні пристрої | 106 | 5 | 5 | 80 |

4.11.2.3 Якщо попередньо напружена або звичайна арматура зазнає дії навантажень втоми, то визначені напруження не повинні перевищувати розрахункового опру текучості сталі.

4.11.2.4 Опір текучості повинен підтверджуватись випробуваннями на розтяг застосованої сталі.

4.11.2.5  Якщо правила 4.11 застосовуються для оцінки залишкового строку служби існуючої конструкції, або для оцінки необхідності підсилення, і якщо почався процес корозії, то діапазон напружень можна визначати шляхом зменшення експоненти напружень k2 для прямих і зігнутих стрижнів. При цьому рекомендованою величиною є k2=5.

4.11.2.6 Рівень напружень зварених стрижнів ніколи не може перевищувати рівень напружень для прямих і зігнутих стрижнів.

### 4.11.3 	Перевірка з використанням діапазону еквівалентних напружень ушкодження

4.11.3.1 Замість детальної перевірки опору до ушкоджень згідно з 4.11.2, у стандартних випадках при відомому навантаженні (залізничні і дорожні мости) перевірку на втому можна виконувати наступним чином:

- через діапазони еквівалентних напружень ушкодження для арматури згідно з 4.11.3.3;

- еквівалентних напружень ушкодження для бетону згідно з 4.11.3.7.

4.11.3.2 Суть методу еквівалентних напружень ушкодження полягає у представленні фактичних експлуатаційних навантажень через кількість циклів N* окремого діапазону напружень. У відповідних нормативних документах надаються моделі  навантажень втоми і методики визначення діапазону еквівалентних напружень ΔS,equ для верхніх конструкцій дорожніх і залізничних мостів.

4.11.3.3 Для звичайної і напружуваної арматури та з’єднувальних пристроїв можна вважати, що необхідний опір втомі забезпечується якщо задовольняється умова виразу (4.106):

γF,fat· ΔS,equ (N*) ≤ 	,			(4.106)

де

ΔRsk(N*)	- діапазон напружень при N* циклах і відповідних S-N- кривих, показаних на рисунку 4.33.

Примітка: Див. також таблиці 4.2 та 4.3.

ΔS,equ (N*)	- діапазон еквівалентних напружень ушкодження для різних типів армування і врахуванні кількості циклів навантаження N*. Для будівельних конструкцій ΔS,equ(N*) може спрощено прийматись як ΔS,max.

ΔS,max	- діапазон максимальних напружень при відповідному сполученні навантажень.

### 4.11.4	 Інші перевірки

4.11.4.1 Для не зварюваних арматурних стрижнів при розтягу допускається приймати, що необхідний опір втомі забезпечується, якщо діапазон напружень при повторюваному циклічному навантаженні, сполученому з основою комбінацією становить ΔS ≤ k1=70МПа.

Для зварюваних арматурних стрижнів при розтягу допускається приймати, що необхідний опір утомленості забезпечується, якщо діапазон напружень при повторюваному навантаженні, сполученому з основою комбінацією становить ΔS ≤ k2 = 35МПа.

4.11.4.2  Як  спрощення вищенаведеного 4.11.4.1, перевірка може виконуватись із використанням часто повторюваного сполучення навантажень. Якщо така перевірка задовольняється, то у подальших перевірках немає необхідності.

4.11.4.3  Якщо застосовується з’єднання зварюванням або з’єднувальними пристроями у попередньо напруженому бетоні, то у бетонному перерізі не допускається розтяг в межах 200мм від попередньо напруженої або звичайної сталі при дії повторюваного сполучення навантажень, з урахуванням коефіцієнта зниження k3 для середнього значення сили напружування Pm.

Величину k3 рекомендується приймати рівною 0,9.

### 4.11.5 	Перевірка бетону при стиску або зсуві

4.11.5.1 Опір бетону втомі може вважатись достатнім, якщо виконується наступна умова:

Ecd,max,equ + 0,43 1,					(4.107)

де

Requ = 	,					(4.108)

Ecd,max,equ = 	,  				(4.109)

Ecd,max,equ = 	,				(4.110)

де

Requ	- показник напруження;

Ecd,min,equ - мінімальний рівень напружень стиску в циклі;

Ecd,max,equ  - максимальний рівень напружень стиску в циклі;

fcd,fat	- розрахункова міцність бетону при втомі;

cd,max,equ  - найвищі напруження граничної амплітуди при N циклах;

cd,min,equ - найнижчі напруження граничної амплітуди при N циклах.

Величина N приймається: N = 106 циклів.

fcd,fat = k1 βcc(t0) fcd	,				(4.111)

де

t0	- час початку циклічного навантаження бетону у днях;

βcc(t0) – коефіцієнт міцності бетону при першому прикладанні навантаження і визначається з виразу:

βcct=0,251-26t12 ,                                                         (4.112)

де

t – вік бетону, діб.

Величину k1 при N = 106 циклів рекомендується приймати рівною 0,85.

4.11.5.2 Перевірка на втому для бетону при стиску вважається достатньою, якщо задовольняється наступна умова:

,				(4.113)

≤ 0,9 при fck ≤ 50 МПа

де

c,max	- максимальні напруження стиску у фібрі при повторюваній комбінації навантаження (стиск вважається додатнім)

c,mіn	- мінімальні напруження стиску у тій же фібрі, де має місце c,max. Якщо c,mіn – зусилля розтягу, то c,mіn належить приймати = 0.

3.11.5.3 Вираз (4.113) також застосовується до стиснутих умовних елементів для конструкцій, що піддаються зсуву. У цьому випадку міцність бетону fcd,fat, повинна зменшуватись коефіцієнтом зниження міцності (див. 4.6.2.7).

4.11.5.4  Для елементів, що за розрахунком не потребують поперечної арматури у граничному стані, можна вважати, що бетон опирається втомі, спричиненій впливом зсуву, якщо виконується наступне:

- для ;

≤  0,9 до С50/60

≤  0,8 більше ніж С55/67

{					          		(4.114)

- для

,				(4.115)

де

VEd,max	- розрахункова величина максимальної прикладеної сили при повторюваному сполученні навантажень;

VEd,min	- розрахункова величина мінімальної прикладеної сили при повторюваному сполученні навантажень у перерізі, де має місце VEd,max;

VRd,c	- розрахункова величина опору зсуву згідно з виразом (4.33).

# 5  РОЗРАХУНОК  ЕЛЕМЕНТІВ  БЕТОННИХ  І  ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ЗА ГРАНИЧНИМИ  СТАНАМИ  ДРУГОЇ ГРУПИ

## 5.1	Загальні положення

5.1.1 Проектування залізобетонних конструкцій за другою групою граничних станів виконується згідно вимог, наведених в 7 ДБН В.2.6.-98.

5.1.2 При розрахунках напружень і прогинів вважається, що поперечні перерізи працюють без тріщин при забезпеченні умови, що напруження розтягу в бетоні не повинні перевищувати fctm при умові, що розрахунок мінімального армування на розтяг також ґрунтується на тому ж значенні. Для розрахунку ширини розкриття тріщин і жорсткості при розтягу необхідно використовувати fctm.

## 5.2	Обмеження рівня напружень

5.2.1 Напруження стиску у  бетоні повинні обмежуватись для запобігання виникненню поздовжніх тріщин або високих рівнів повзучості. Поздовжні тріщини можуть виникати, якщо рівень напружень при нормативному сполученні навантажень перевищує критичну величину. Такі тріщини можуть призводити до зменшення довговічності. За відсутності інших заходів, таких як збільшення захисного шару для арматури у стиснутій зоні або встановлення поперечної арматури, можливо обмежити напруження стиску до величини k1fck у зонах із середовищем класів впливу XD, XF і XS (див. таблицю 4.1            ДБН В.2.6.-98).

При відсутності більш точних даних величину k1 рекомендуеться приймати рівною: k1= 0,6.

5.2.2  Якщо напруження у бетоні при квазіпостійних навантаженнях меші ніж 0,45fck, можна приймати лінійний характер повзучості. При перевищені напруженнями у бетону 0,45fck, необхідно враховувати нелінійний характер повзучості.

5.2.3 Можна вважати, що неприйнятне утворення тріщин або деформування запобігається, якщо при основній комбінації навантажень для другої групи граничних станів напруження розтягу у арматурі не перевищують 0,8fck. Якщо напруження спричинені прикладеною деформацією, то напруження розтягу не повинні перевищувати fck. Середня величина напружень у попередньо напруженій арматурі не повинна перевищувати 0,75fck.

## 5.3	Обмеження розкриття тріщин

### 5.3.1	Загальні припущення

5.3.1.1 Утворення тріщин є нормальним  для залізобетонних конструкцій, на які діє згин, зріз, кручення або розтяг, викликані безпосереднім навантаженням або обмеженням прикладених деформацій. Утворення тріщин повинно обмежуватись до рівня, при якому вони не впливають на належне функціонування конструкції або вони є прийнятними.

5.3.1.2 Тріщини можуть також виникати з інших причин, таких як усадка або значні хімічні реакції у тужавіючому бетоні. Такі тріщини можуть бути неприйнятно значними, але їх запобігання не є предметом розгляду у цьому нормативному документі.

5.3.1.3 Утворення вказаних в 5.3.1.2 тріщин може бути прийнятним якщо їх ширина не перевищує ширину тріщин для відповідних умов експлуатації і  при забезпеченні умови, що вони не впливають на функціонування конструкції.

5.3.1.4 Повинні встановлюватись обмеження визначеної ширини розкриття тріщин, wmax, з урахуванням передбаченого функціонування і характеру конструкції, а також витрати на обмеження тріщиноутворення.

Рекомендовані величина wmax для відповідних класів впливу наведені у таблиці 5.1.

Таблиця 5.1 - Рекомендовані величини wma [мм]

| Клас впливу | Армовані елементи і попередньо напружені елементи без зчеплення арматури | Попередньо напружені елементи із зчепленням арматури |
| --- | --- | --- |
|  | Основне сполучення навантажень | Повторюване сполучення навантажень |
| X0, XC1 | 0,41 | 0,2 |
| XC2, XC3, XC4 | 0,3 | 0,22 |
| XD1, XD2, XS1, XS2, XS3 |  | Зменшення навантаження стиску |
| Примітка 1: Для класів впливу X0, XC1, ширина тріщин не впливає на довговічність, а їх обмеження встановлюється для гарантування прийнятного вигляду. Якщо умови зовнішнього вигляду відсутні, то це обмеження може послаблюватись. Примітка 2: Для цих класів впливу, додатково, повинно перевірятись зменшення навантаження стиску при основному сполученні навантажень |  |  |

При відсутності особливих вимог (наприклад, жорсткості води) можна вважати, що обмеження визначеної ширини розкриття тріщин wmaх, наведені в таблиці 5.1, при основному сполученні навантажень, буде, зазвичай, достатнім для залізобетонних елементів у будівлях, стосовно зовнішнього вигляду і довговічності.

5.3.1.5 На довговічність поперечно напружених елементів може більш критично впливати тріщиноутворення. При відсутності більш точних вимог, можна припускати, що обмеження визначеної ширини розкриття тріщин wmaх, наведені в таблиці 5.1, при повторюваному сполученні навантажень, буде, зазвичай, достатнім для залізобетонних попередньо напружених елементів. Обмеження декомпресії вимагає, щоб  всі частини напружуваної арматури або каналів розміщалися щонайменше на  25 мм всередину стиснутого бетону.

5.3.1.6  Для елементів, з напруженою арматурою, без зчеплення з бетоном, застосовуються ті ж вимогою що і для залізобетонних елементів без попереднього напруження арматур. Для елементів з комбінованою зчепленою і незчепленою напруженою арматурою застосовуються вимоги для попередньо напружених елементів із зчепленням напруженої арматури.

5.3.1.7  Для елементів, що знаходяться у середовищі з класом впливу XD3 можуть знадобитись спеціальні заходи. Вибір заходів залежить від природи наявних агресивних речовин.

5.3.1.8  При використанні «стиснуто-розтягнутих» моделей з орієнтацією стиснутих умовних елементів відповідно до траєкторій напружень стиску у стані без тріщин, можливо використовувати зусилля у розтягнутих умовних елементах для визначення відповідних напружень арматури з метою оцінки ширини розкриття тріщин.

5.3.1.9 Ширину розкриття тріщин можна обчислювати згідно з 5.3.4. Альтернативою є обмеження розміру стрижня або кроку згідно з 5.3.3.

### 5.3.2	Мінімальна площа армування

5.3.2.1 Якщо за більш точними розрахунками не показано, що менша площа достатня, то мінімальну площу арматури обчислюють за нижченаведеним виразом. У профільованих перерізах, таких як «Т» - подібні і коробчасті балки, мінімальне армування необхідно визначати для окремих частин перерізу (стінки, полки).

As,mins = kc k fct,eff Act,					(5.1)

де

As,min	- мінімальна площа армування у розтягнутій зоні;

Act	- площа бетону у розтягнутій зоні. Розтягнута зона – це частина перерізу, яка за розрахунком повинна зазнавати розтягу безпосередньо перед утворенням першої тріщини;

s	- абсолютне значення максимально допустимих напружень у арматурі зразу після утворення тріщини. Вони можуть прийматись рівними опору текучості арматури fyk. Однак, може знадобитись нижче значення для задоволення вимог стосовно обмежень ширини розкриття тріщин відповідно до максимального розміру стрижня або кроку (див. 5.7.3.2);

fct,eff	- середня величина міцності бетону на розтяг, що має місце в момент часу, коли очікується поява тріщин:

fct,eff = fctm  або нижче, (fctm(t)), якщо поява тріщин очікується раніше ніж через 28 діб;

k	- коефіцієнт, що враховує вплив нерівномірних само-врівноважених напружень, що спричиняють зменшення зусилля у з'єднаннях:

= 1,0 для стінок при h ≤ 300 мм або полок при ширині менше ніж 300 мм;

= 0,65 для стінок при h ≥ 800мм або полок при ширині більше ніж 800мм;

проміжні значення можуть визначатись інтерполяцією;

kc	- коефіцієнт, що враховує розподіл напружень у межах перерізу безпосередньо перед утворенням тріщин і зміною плеча пари:

для чистого розтягу  kc = 1,0;

для згину або сполучення згину і осьових сил;

- для прямокутних перерізів і стінок коробчатих перерізів та «Т»- подібних перерізів:

kc = 0,4·	,			(5.2)

- для полок коробчатих перерізів та «Т»- подібних перерізів:

kc = 0,9·	,				(5.3)

де

с	- середні напруження у бетоні, що діють на частину перерізу, який розглядається:

с = 	,					(5.4)

NEd	- осьова сила, що діє у граничному стані за придатністю до нормальної експлуатації на частину поперечного перерізу, який розглядається (сила стиску додатна). NEd повинна визначатись з урахуванням характеристичних величин сил поперечного напруження і осьових зусиль при відповідному сполученні дій;

h*= h		при h < 1,0м;

h*= 1,0м	при h ≤ 1,0м.

k1	- коефіцієнт, що враховує впливи осьових сил на розподіл напружень:

k1 = 1,5		якщо NEd – сила стиску;

k1 = ,		якщо NEd – сила розтягу;

Fcr	- абсолютна величина зусилля розтягу у полці безпосередньо перед утворенням тріщин, обумовлене моментом тріщиноутворення, обчисленим при fct,eff.

5.3.2.2 Можна припускати, що зчеплена напружена арматура у розтягнутій зоні запобігає утворенню тріщин на відстані ≤ 150мм від центру напруженої арматури. Це може враховуватись добавленням члена 1Ар`Δр у ліву частину виразу (5.1).

де:

Ар`	- площа напруженої на упори або на бетон арматури в межах Ac,eff;

Ac,eff	- фактична площа розтягнутого бетону, що оточує звичайну або напружену арматуру, на висоті hc,eff, де hc,eff – менше із значень 2,5 (h-d), (h-x)/3 або h /2 (див рисунок 5.1)

1	- поправочний коефіцієнт міцності зчеплення, який враховує різницю в діаметрах попередньо напруженої і звичайної арматури:

1 = 							(5.5)

де

- коефіцієнт міцності зчеплення попередньо напруженої і звичайної арматури, згідно з таблицею 6.7.2. ДБН В.2.6-98.

Δр	- зміна напруження у попередньо напруженій арматурі від стану нульової деформації бетону на тому ж самому рівні.

s	- найбільший діаметр стрижня звичайної арматури;

s	- еквівалентний діаметр попередньо напруженої арматури згідно з 6.7.2. ДБН В.2.6-98.

Якщо для запобігання тріщиноутворення застосовується тільки напружена арматура , то 1 = ;

5.3.2.3 Попередньо напружені елементи не потребують мінімального армування у випадках, коли при основному сполученні навантажень і характеристичній величині попереднього напруження бетон стиснутий, або абсолютна величина напружень розтягу у бетоні менша ніж сt,p= fc,eff, згідно з 5.3.2.1.

### 5.3.3	Обмеження тріщиноутворення без прямих розрахунків

5.3.3.1 Якщо на армовані звичайною або напруженою арматурою залізобетонні плити у будівлях діє згин без значного осьового розтягу, то можна не передбачати спеціальні заходи для обмеження тріщиноутворення при умові, що загальна товщина плити не перевищує 200 мм і застосовано положення щодо конструювання 7.3.

а — балки;

b — плити;

с — розтягнуті елементи

Рисунок 5.1 - Ефективна розтягнута зона (типові випадки):

5.3.3.2 Правила, наведені у 5.3.4 можна, для спрощення, представити у формі таблиці при обмежені діаметра стрижня або кроку.

Примітка: Якщо забезпечено мінімальне армування, наведене у 5.3.2, то малоймовірно, що ширина тріщин перевищить допустимі у разі, коли:

- для тріщин, спричинених, переважно, обмеженням деформацій, розміри стрижнів, наведені у таблиці 5.2 не перевищуються, якщо напруження в арматурі є величиною, отриманою від зразу після утворення тріщин (тобто, s у виразі (5.1));

- для тріщин, спричинених, переважно, навантаженням, застосовуються положення таблиці 5.2, або 5.3. Напруження у сталі повинні визначатись на основі перерізу з тріщинами при відповідному сполученні навантажень.

В попередньо напружуваних елементах, коли обмеження ширини розкриття тріщин забезпечуються переважно напруженою арматурою яка має зчеплення з бетоном, можуть бути використані таблиці 5.2 і 5.3, при напруженнях які визначаються як різниця між  повними і попереднього напруження. Для елементів, що напружуються на бетон, коли запобігання тріщин забезпечується переважно звичайною арматурою, таблиці можуть застосовуватись з напруженнями у цій арматурі, визначеними з урахуванням ефекту попереднього напруження.

Таблиця 5.2 - Максимальний діаметр стрижня s* для обмеження тріщиноутворення 1

| Напруження у арматурі 2 [МПа] | Максимальний розмір стрижня [мм], (при ширині тріщин) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | wk = 0,4мм | wk = 0,3мм | wk = 0,2мм |
| 160 | 40 | 32 | 25 |
| 200 | 32 | 25 | 16 |
| 240 | 20 | 16 | 12 |
| 280 | 16 | 12 | 8 |
| 320 | 12 | 10 | 6 |
| 360 | 10 | 8 | 5 |
| 400 | 8 | 6 | 4 |
| 450 | 6 | 5 | - |
| Примітки: 1. Значення у таблиці ґрунтуються на наступних припущеннях: c= 25мм; fct,eff = 2,9МПа ; hcr = 0,5; (h-d) = 0,1h; k1 = 0,8; k2 = 0,5; kc = 0,4; k = 1,0; kt= 0,4; k’ = 1,0. 2. При визначальному сполученні навантажень. |  |  |  |

Максимальний діаметр стрижня необхідно коригувати у наступних випадках:

При згині (хоча б частина перерізу стиснута):

s = s* ( fct,eff/2,9) 	,			(5.6)

Розтяг (рівномірний осьовий розтяг):

s = s* ( fct,eff/2,9) hcr/(8(h-d))	,			(5.7)

де

s	- заданий діаметр стрижня;

s*	- максимальний діаметр стрижня за таблицею 5.2;

h	- загальна висота перерізу:

hcr	- висота розтягнутої зони зразу після утворення тріщин з урахуванням величин сил попереднього напруження і осьових зусиль при основному сполученні дій;

d	- фактична висота до центру ваги зовнішнього шару арматури.

Таблиця 5.3 - Максимальний крок стрижнів для обмеження тріщиноутворення

| Напруження у арматурі 2 [МПа] | Максимальний крок стрижня [мм] (при ширині тріщин) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | wk = 0,4мм | wk = 0,3мм | wk = 0,2мм |
| 160 | 300 | 300 | 200 |
| 200 | 300 | 250 | 150 |
| 240 | 250 | 200 | 100 |
| 280 | 200 | 150 | 50 |
| 320 | 150 | 100 | - |
| 360 | 100 | 50 | - |
| Примітки: 1. Значення у таблиці ґрунтуються на наступних припущеннях: c= 25мм; fct,eff = 2,9МПа ; hcr = 0,5; (h-d) = 0,1h; k1 = 0,8; k2 = 0,5; kc = 0,4; k = 1,0; kt= 0,4; k’ 2. При визначальному сполученні навантажень. |  |  |  |

Якщо весь переріз розтягнутий, то h-d є мінімальною відстанню від центру ваги шару арматури до грані бетону (враховується кожна грань при несиметричній арматурі).

5.3.3.3 Балки із загальною висотою 1000 мм і більше, коли основна арматура сконцентрована тільки на невеликій частині по висоті, повинні забезпечуватись додатковим поверхневим армуванням для запобігання тріщин на лицьовій поверхні балки. Це армування повинно рівномірно розподілятись між рівнем розтягнутої арматури і нейтральною віссю та розташовуватись між з’єднаннями.  Площа перерізу поверхневої арматури повинна бути не меншою ніж визначена за 5.3.2.1, приймаючи k = 0,5, а s = fyk. Крок і діаметр необхідних стрижнів можна визначити за 5.3.4 або при відповідному спрощенні (див. 4.3.3.2), припускаючи чистий розтяг та напруження у сталі рівним половині значення, визначеного для основної арматури.

5.3.3.4  Необхідно зважати, що існує певна небезпека виникнення великих тріщин у перерізі де має місце різка зміна напружень, наприклад:

- при змінах перерізу:

- поблизу зосереджених навантажень;

- в місцях, де стрижні обриваються;

- в зонах високих напружень зчеплення, особливо на кінцях з'єднань внапуск.

На такі місця слід звернути особливу увагу, щоб мінімізувати зміну напружень, наскільки це можливо. Однак, вищенаведені правила запобігання утворенню тріщин, зазвичай, будуть достатніми для забезпечення контролю вказаних місць, при умові застосування правил конструювання армування, наведених у розділах 7 і 8.

5.3.3.5  Можна вважати, що тріщиноутворення внаслідок впливу дотичних дій достатньо обмежується, якщо враховані правила конструювання, надані у 8.2.6, 8.2.7, 8.3.2 і 8.4.3.

### 5.3.4	Визначення ширини розкриття тріщин

5.3.4.1 Ширина тріщин wk може визначатись за виразом (5.8):

wk =  sr,max (εsm – εcm),					(5.8)

де:

sr,max	- максимальний крок тріщин;

εsm	- середні деформації в арматурі при відповідному сполученні навантажень, включно з впливом прикладених деформацій та при врахуванні впливу жорсткості при розтягу. Враховуються тільки додаткові деформації розтягу, що мають місце при деформації бетону на тому ж рівні вище нуля;

εcm	- середня деформація бетону між тріщинами.

5.3.4.2  εsm – εcm може визначатись за наступним виразом:

εsm – εcm = 				(5.9)

де

s 	- напруження у розтягнутій арматурі в перерізі з тріщинами. Для елементів напружуваних на упори, s можна замінити на зміну напружень Δp у попередньо напруженій арматурі від стану нульової деформації бетону на тому ж рівні.

αе 	- відношення Es/Ecm;

ρp,eff	- (Аs +12 Аp’)/ Аc,eff,					           	(5.10)

Аp’ і Аc,eff  визначаються за 5.3.2.3;

1	- згідно з виразом (5.5);

kt	- коефіцієнт, що залежить від тривалості навантаження

kt = 0,6 для короткотривалого навантаження,

kt = 0,4 для довготривалого навантаження.

5.3.4.3  У випадках, коли зчеплена арматура розміщена достатньо близько в центрах в межах розтягнутої зони (крок ≤ 5(с +  /2), максимальний кінцевий крок тріщин можна визначити за виразом (5.11) (див. рисунок 5.2).

sr,max = k3c + k1 k2 k4  / ρp,eff,				(5.11)

де

- діаметр стрижня. Якщо у перерізі використовуються стрижні різних діаметрів, то необхідно визначити еквівалентний діаметр eq. Для перерізу зі стрижнями n1 діаметром 1 і n2 діаметром 2 можна застосовувати наступний вираз:

eq = 	;				(5.12)

с	- захисний шар бетону для поздовжньої арматури;

k1	- коефіцієнт, що враховує характеристики зчеплення арматури:

= 0.8 для стрижнів із високим зчепленням;

= 1,6 для стрижнів із фактично гладкою поверхнею (наприклад напружувані пучки);

k2	- коефіцієнт, що враховує розподіл деформацій:

= 0.5 для згину

= 1,05 для чистого розтягу.

А

- нейтральна вісь

В

- поверхня розтягнутого бетону

С

- крок тріщин розрахований за виразом (4.14)

D

E

- крок тріщин розрахований за виразом (4.11)

- фактична ширина тріщин

Рисунок 5.2 - Ширина тріщин, wk, на поверхні бетону в залежності

від відстані між стрижнями

У випадку розтягу з ексцентриситетом, або для локальних зон, необхідно застосовувати проміжні значення k2, які можна визначити із відношення:

k2 = (ε1 + ε2)/2 ε1,					(5.13)

де

ε1 – найбільша;

ε2 – найменша деформація на границях перерізу, який розглядається, визначені для перерізу з тріщинами.

Примітка: Рекомендованими величинами  k3 і k4  є 3,4 та 0,425, відповідно.

Якщо крок зчепленої арматури перевищує 5(с +  /2) (див. рисунок 5.2) або якщо зчеплена арматура у розтягнутій зоні відсутня, то можна знайти верхню границю ширини тріщини за припущення максимального кроку тріщин:

sr,max = 1,3(h – x),						(5.14)

5.3.4.4  Якщо кут між віссю головних напружень і напрямком арматури, для елементів армованих у двох ортогональних напрямах, є суттєвим (>15o), то крок тріщин може визначатись за наступним виразом:

sr,max = 	,				(5.15)

де

θ	- кут між арматурою в напрямку осі y і напрямом головних напружень розтягу;

sr,max,y sr,max,z	- крок тріщин, визначений згідно 5.3.4.3 у напрямках y і z, відповідно.

4.3.4.5  Для стін, що зазнають ранньої термічної усадки, а площа перерізу горизонтальної арматури не відповідає вимогам 5.3.2, і якщо низ стіни обмежений попередньо виконаною основою, то можна припускати, що sr,max дорівнює 1,3 висоти стіни.

## 5.4	Обмеження прогинів

### 5.4.1	Загальні припущення

5.4.1.1 Вимоги щодо обмеження прогинів наведено в 7.4 ДБН В.2.6-98. Для запобігання несприятливого впливу деформацій елемента або конструкції на їх належне функціонування і зовнішній вигляд, необхідно встановлювати відповідні граничні величини прогинів з урахуванням характеру конструкції, оздоблення, перегородок і закріплень, а також функціонального призначення.

5.4.1.2 Деформації не повинні перевищувати тих, які можуть сприйняти інші закріплені елементи, такі як перегородки, скління, лицювання, комунікації або оздоблення. В окремих випадках обмеження необхідні для забезпечення належного функціонування обладнання або апаратури, що обпираються на конструкцію, або для запобігання деформацій від затоплення плоских покрівель.

Примітка: Граничні прогини, нижченаведені у 5.4.1.3 і 5.4.1.4, взяті з ISO 4356 і, зазвичай, повинні забезпечувати прийнятні характеристики будівель, таких як житлові будинки, офіси, громадські будівлі або підприємства. Слід звернути увагу, що допустимі прогини відповідають конкретним конструкціям, які розглядаються, і що немає спеціальних вимог. Подальшу інформацію стосовно прогинів і граничних величин можна отримати з ISO 4356.

5.4.1.3 Зовнішній вид та загальне використання конструкції може погіршуватись якщо визначений прогин балки, плити або консолі при основному сполученні навантажень перевищує 1/250 прольоту. Прогин обчислюється відносно опор. Для компенсації певної частини або всього прогину може застосовуватись «будівельний підйом», зворотній вигин, сформований опалубкою, зазвичай не повинен перевищувати 1/250 прольоту.

5.4.1.4 Необхідно обмежувати прогини, які можуть спричинити пошкодження прилеглих частин конструкції. Зазвичай, після завершення будівництва прийнятним є граничний прогин 1/500 прольоту при основному сполученні навантажень. У залежності від чутливості прилеглих частин, можуть розглядатись інші допустимі значення.

5.4.1.5 Граничний стан за деформацією може перевірятись наступним чином:

-  шляхом обмеження співвідношення прольот/виста, гідно з 5.4.2, або

- порівнянням прогину, визначеного згідно з 5.4.3, з гранично допустимим.

Примітка: Фактичні деформації можуть відрізнятись від обчислених, особливо коли прикладені моменти близькі до моментів тріщиноутворення. Відхилення залежать від дисперсії характеристик матеріалів, умов навколишнього середовища, послідовності навантаження, закріплення на опорах, ґрунтових умов тощо.

### 5.4.2	Випадки, коли обчислення можна не виконувати

5.4.2.1  При забезпечені розмірів залізобетонних балок і плит у будівлях таким чином, що відношення прольотів до висот менше граничних, вказаних у цій статті, то можна вважати, що їх прогини не перевищують допустимих, вказаних у 5.4.1.3 і 5.4.1.4. Граничне співвідношення прольот/висота можна визначити за виразами (5.16.а) і (5.16.b) з наступним множенням на поправочні коефіцієнти для врахування типу арматури та інших змінних. При виведенні нижченаведених виразів «будівельний підйом» ніяким чином не враховувався.

якщо ρ ≤ ρ0	,	(5.16.а)

якщо ρ > ρ0	,	(5.16.b)

де

l/d	- граничне відношення прольот/висота;

K	- коефіцієнт, що враховує різні конструктивні системи;

ρ0	- необхідний процент армування для розтягнутої арматури у середині прольоту для сприйняття моменту від розрахункових навантажень (на опорі для консолей);

ρ’	- необхідний процент армування для стиснутої арматури у середині прольоту для сприйняття моменту від розрахункових навантажень (на опорі для консолей);

fck	- в МПа.

Залежності (5.16.а) і (5.16.b) були одержані за припущення, що напруження у сталі, при відповідному розрахунковому навантаженні за другою групою граничних станів, у середині прольоту балки або на опорі консолі, становить 310 МПа (що наближено відповідає fyk = 500 МПа).

Якщо застосовуються інші рівні напружень, то значення, отримані за залежністю (5.16) необхідно помножити на 310/s. Зазвичай, консервативно приймають, що:

310 /s = 500/( fyk As,req/ As,prov)	,				(5.17)

де

s	- напруження розтягу сталі в середині прольоту (на опорі консолі) при розрахунковому навантаженні за другою групою граничних станів;

As,prov	- фактична (встановлена) площа арматурної сталі;

As,req	- необхідна площа арматурної сталі за першою групою граничних станів.

Для перерізів з полками, якщо відношення ширини полки до ширини ребра перевищує 3, то величини l/d, визначені за виразами (4.16) необхідно помножити на 0,8.

Для балок і плит, окрім плоских плит, прольотом більш ніж 7 м, і у яких при надмірних прогинах можуть пошкоджуватись обперті перегородки, величини l/d, визначені за виразами (5.16) необхідно помножити на 7/ leff (leff, у [м], див. 6.3.

Для плоских плит, якщо більший прольот перевищує 8,5 м, і у яких при надмірних прогинах можуть пошкоджуватись обперті перегородки, величини l/d, визначені за виразами (5.16) необхідно помножити на 8,5/ leff (leff, у [м]).

Примітка: Величини коефіцієнта K, якщо відсутні більш точні дані, рекомендується приймати згідно таблиці 5.4. Ці величини одержано за виразами (5.16) для звичайних випадків (С30/35, s = 310 МПа, різних конструктивних системах і проценті армування ρ = 0,5% і ρ = 1,5%).

Таблиця - 5.4  Основні показники проліт/фактична висота для залізобетонних елементів без осьового стиску

| Конструктивна система | K | Бетон при високому рівні напружень ρ = 1,5 % | Бетон при незначному рівні напружень ρ = 0,5 % |
| --- | --- | --- | --- |
| Шарнірно обперта балка; шарнірно обперта, в одному або двох напрямках, плита | 1,0 | 14 | 20 |
| Крайній проліт нерозрізної балки, або нерозрізної в одному напрямку плити, або обпертої в двох напрямках і нерозрізної вдовж довшої сторони | 1,3 | 18 | 26 |
| Внутрішній проліт балки або плити обпертої в одному чи двох напрямках | 1,5 | 20 | 30 |
| Плити, обперті на колони, без балок, (плоскі перекриття) (на основі довшого прольоту) | 1,2 | 17 | 24 |
| Консолі | 0,4 | 6 | 8 |
| Примітка 1: Наведені величини визначені, зазвичай, як консервативні і обчислення можуть часто показувати, що можливо вибирати тонші елементи. Примітка 2: Для плит, обпертих у двох напрямках, перевірка повинна виконуватись на основі коротшого прольоту. Для плоских плит необхідно враховувати довший проліт. Примітка 3: Граничні значення, наведені для плоских плит, відповідають менш жорстким обмеженням, порівняно з прогином 1/250 прольоту відносно колон. Практика показала, що цього достатньо. |  |  |  |

Величини, визначені за виразами (5.16) і таблицею 5.4 були одержані за результатами параметричних досліджень виконаних для серій шарнірно обпертих балок або плит прямокутного перерізу при використанні загального підходу, наведеного у 5.4.3. Розглядались різні класи міцності бетону при характеристичному опорі текучості арматури 500 МПа. Для заданої площі розтягнутої арматури визначався граничний момент за припущення, що основне сполучення навантажень становить приблизно 50% від загального розрахункового навантаження. Одержані граничні значення прольот/висота задовольняли допустимий граничний прогин вказаний у 5.4.1.3.

### 5.4.3	 Перевірка прогинів розрахунком

5.4.3.1  Елементи, навантаження на які не очікується вище рівня, при якому можливе перевищення міцності бетону на розтяг будь-де в елементі, можуть розглядатись, як без тріщин. Для елементів, які переважно зазнають дію згину, передбачення відповідного характеру роботи виконується за виразом (5.18):

α= ζ αІІ + (1- ζ) αІ	,					(5.18)

де

α	- деформаційна характеристика, що розглядається, наприклад, деформація, кривизна або поворот. (Для спрощення, α також можна приймати як прогин – дивись нижче);

αІІ, αІ – параметри, обчислені для стану «без тріщин» та «з тріщинами» відповідно;

ζ	- коефіцієнт розподілу (враховує зниження жорсткості у перерізі при розтягу), що визначається за виразом (5.19):

ζ = 1- β 	,		           	(5.19)

ζ = 0 для перерізу «без тріщин»:

де

β	- коефіцієнт, що враховує вплив тривалості навантаження або повторюваного навантаження на середню деформацію;

= 1,0 – для окремого короткотривалого навантаження;

= 0,5 – для постійних навантажень або багатьох циклів повторення навантаження;

s	- напруження у розтягнутій арматурі;

sr	- напруження у розтягнутій арматурі при умовах навантаження, що викликає появу першої тріщини.

Примітка: sr/s можна замінити на Mcr/M для згину, або Ncr/N для чистого розтягу, де Mcr – момент тріщиноутворення, а Ncr – зусилля тріщино утворення.

5.4.3.2  Деформації, що спричинені навантаженням, можуть визначатись із застосуванням міцності на розтяг і фактичного модуля пружності бетону.

У таблиці 3.1 ДБН В.2.6-98 показано діапазон можливих значень міцності бетону на розтяг. У загальному випадку, найкращий результат при оцінці прогину дає використання fcm.

5.4.3.3   Для навантажень з тривалістю, що викликає повзучість, загальна деформація, включно з повзучістю, може визначатись із застосуванням фактичного модуля пружності бетону згідно з виразом (5.20):

Ec,eff = 	,				(5.20)

де

(∞,t0)	- коефіцієнт повзучості, що відповідає навантаженню і інтервалу часу (див. 3.1.3)

5.4.3.4 Кривизну від усадки можна оцінити з використанням виразу (5.21):

= εсs αe 	,				(5.21)

де

1/rcs	- кривизна, спричинена усадкою;

εсs	- деформація вільної усадки (див. 3.1.3)

S	- статичний момент площі арматури відносно центра ваги перерізу;

І	- момент інерції площі перерізу;

αe	- відношення фактичних модулів

αe = Es/Ec,eff

S і І повинні визначатись для умов «без тріщин» і  «повністю з тріщинами», повна кривизна визначається за виразом (5.18).

5.4.3.5   Найбільш точний метод визначення прогинів дає застосування підходу, наведеного вище у 5.4.3.1, який базується на комп’ютерному розрахунку кривизни з використанням даних розділів 4.2-4.5  в залежності від типу та напружено-деформованого стану перерізу елемента, частоти розбивки перерізів вдовж елемента і подальшому обчислені прогину із застосуванням чисельного інтегрування.

Примітка: При використанні спрощених методів обчислення прогинів, вони повинні базуватись на характеристиках, наведених у цьому стандарті та обґрунтовуватись випробуваннями.

# 6 РОЗРАХУНОК  КОНСТРУКЦІЙ

## 6.1 Геометричні неточності

6.1.1 Вимоги щодо врахування впливу  геометричних недосконалостей наведені в 5.2 ДБН В.6.2-98.

6.1.2 Нижченаведені положення застосовуються для позацентрово стиснутих елементів і конструкцій при вертикальному навантаженні, переважно у будівлях. Числові значення відносяться до звичайних відхилень при зведенні. При використанні інших відхилень, значення повинні уточнюватись відповідним чином.

6.1.3 Неточності можуть виражатись через нахил 1, виражений як:

1 = 0 αh αm,						(6.1)

де

0	- базове значення і рівне - 1/200;

αh	- понижуючий коефіцієнт для довжини або висоти:

αh = 2/;   2/3  αh  1;

αm	- понижуючий коефіцієнт для кількості елементів:  αm = ;

l	- довжина або висота [м], (див. 6.1.4)

m	- кількість вертикальних елементів, що формують сумарне значення.

6.1.4  У виразі (5.1), значення l і m залежать від впливу, що розглядається, і для якого вирізняють три основні класи (див. також рисунок 6.1):

- вплив на окремий елемент: l = фактичній довжині елемента, m = 1;

- влив на систему в’язей: l = висоті будівлі, m = кількості вертикальних елементів, що передають горизонтальні зусилля на систему в’язей;

- вплив на диски перекриттів та покриттів, які розподіляють горизонтальні навантаження: l = висоті поверху, m = кількості вертикальних елементів у поверсі (поверхах), що формують сумарне значення горизонтальної сили на перекриття.

6.1.5  Для окремих елементів (див. 6.2) вплив неточностей може враховуватись двома альтернативними способами, а) або b):

а) – як певний ексцентриситет еі, виражений через:

еі = і l0 /2,						(6.2)

де l0 – фактична довжина, див. 5.2.2.2.

Для стін і окремих колон, розкріплених системою в’язей, з метою спрощення завжди може використовуватись еі = l0 /400, що відповідає αh = 1.

б) – як певна перерізуюча сила, Ні , розташована так, щоб викликати максимальний момент:

- для не розкріпленого в’язями елемента (див. рисунок 6.1 а1):

Ні = і N,							(6.3а);

- для розкріпленого в’язями елемента (див. рисунок 6.1 а2):

Ні = 2і N							(6.3б),

де N – осьове навантаження

Примітка: Ексцентриситет підходить для статично визначених елементів, тоді як поперечне навантаження може використовуватись як для статично визначених, так і невизначених елементів. Сила Ні може розділятись на декілька еквівалентних поперечних впливів.

6.1.6  Для споруд, дія нахилу і може виражатись через поперечні сили, які враховуються у розрахунку, наряду з іншими діями.

Дія на в’язеву систему, (див. рисунок 5.1.b):

Ні = і (Nb – Na),						(6.4)

Дія на диск перекриття, (див. рисунок 5.1.с1):

Ні = і (Nb + Na) /2,					(6.5)

Дія на диск покриття, (див. рисунок 5.1.с2):

Ні = і Na,							(6.6)

де	Na і Nb – складові сили Ні вдовж осі.

6.1.7  Для стін і окремих колон, розкріплених системою в’язей, у якості альтернативного спрощення може використовуватись ексцентриситет еі = l0 /400, який охоплює неточності, пов’язані із відхиленнями, що виникають при нормальному зведенні (див. 6.1.2).

## 6.2 Впливи другого порядку

Вимоги щодо врахування впливів  другого порядку наведені в 5.7 ДБН В.2.6-98.

### 6.2.1	Визначення

Двоосний згин: одночасний згин відносно двох головних осей.

Розв’язані елементи або системи: конструктивні елементи і підсистеми, які при розрахунку і проектуванні вважаються такими, що не підвищують загальну горизонтальну стійкість конструкції.

а1) не розкріплений						а2) розкріплений

а) окремі елементи з ексцентриситетом осьової сили або горизонтальною силою

b) в’язева система	    с1) диск перекриття	       с2) диск покриття

Рисунок 6.1 - Приклади впливу геометричних неточностей

В’язеві елементи або системи: конструктивні елементи і підсистеми, які при розрахунку і проектуванні вважаються такими, що підвищують загальну горизонтальну стійкість конструкції.

Втрата стійкості: порушення рівноваги між внутрішніми зусиллями та зовнішніми впливами, спричинене нестабільністю якого-небудь елемента конструкції при дії тільки стиску і при відсутності поперечного навантаження.

Примітка: «Чиста втрата стійкості», як визначено вище, не є відповідним граничним станом у реальній конструкції внаслідок наявності неточностей і поперечних навантажень, але номінальне навантаження при втраті стійкості може використовуватись у якості певної характеристики у деяких методах розрахунку другого порядку (за деформованою схемою).

Критична сила: навантаження, при якому відбувається втрата стійкості; для окремих елементів вона є синонімом Ейлеревої сили.

Розрахункова довжина: довжина, що використовується для оцінки форми втрати стійкості; вона також може визначатись як приведена довжина, тобто довжина шарнірно обпертої колони з вертикально прикладеною силою, буде мати переріз і критичну силу як і реальний елемент.

Впливи першого порядку: наслідки дій обчислені без врахування впливу деформацій конструкції, але з включенням геометричних неточностей.

Самостійні (окремі) елементи: елементи, які є ізольованими, або елементи у конструкції, які для цілей розрахунку можуть розглядатись, як ізольовані.  Приклади окремих елементів з різними умовами обпирання показані на рисунку 6.2.

Номінальний момент другого порядку: момент другого порядку використовується у певних методах розрахунку, що дають загальний момент, співставний з граничним опором поперечного перерізу.

Впливи другого порядку: додаткові наслідки впливів, які спричинені деформаціями конструкції.

### 6.2.2	Спрощені критерії для впливів другого порядку

6.2.2.1	Критерії гнучкості для окремих елементів

6.2.2.1.1 Як альтернатива  5.7.1.6 ДБН В.6.2-98, впливами другого порядку можна знехтувати, якщо гнучкість  (визначена у 6.2.2.2) є меншою певної величини (граничної) lim.

Величина lim  рекомендується визначати за залежністю:

lim = 20∙А∙В∙С/νn	,					(6.7)

де

A = 1/(1+0,2ef)	(якщо коефіцієнт ef невідомий, може використовуватись А = 0,7);

B = 	(якщо коефіцієнт ω невідомий, може використовуватись

В = 1,1);

C = 1,7 - rm	(якщо коефіцієнт rm невідомий, може використовуватись

С = 0,7);

ef =φ∞,t0-M0EqpM0Ed	- приведений коефіцієнт повзучості,

Ω = Asfyd / Acfcd, коефіцієнт армування;

As	- загальна площа перерізу арматури;

n = NEd / Acfcd  - відносна осьова сила;

rm = M01/M02 - співвідношення моментів;

M01, M02 	– моменти першого порядку на кінцях, |M01| ≥ |M02|;

M0Eqp – момент з урахування ефекта  першого порядку при практично постійному сполученні навантажень (граничний стан другої групи);

M0Ed – момент з урахування ефекта  першого порядку при розрахунковому сполученні навантажень (граничний за несучою здатністю).

Якщо моменти на кінцях M01 і M02 дають розтяг з однієї сторони, необхідно приймати додатнім (тобто С  1,7), в іншому разі – від'ємним (тобто С > 1,7).

rm необхідно приймати рівним 1,0 (тобто С = 1,7) у наступних випадках:

- у розкріплених елементах, у яких моменти першого порядку виникають тільки або переважно від неточностей або поперечного навантаження;

- для взагалі не розкріплених елементів

6.2.2.1.2 Для випадків двоосного згину, критерій гнучкості може перевірятись окремо для кожного напрямку. У залежності від результату цієї перевірки, впливи другого порядку (а) – можуть не враховуватись для обох напрямків; (b) – повинні враховуватись у одному напрямку, або (с) - повинні враховуватись у обох напрямках.

6.2.2.2	Гнучкість і приведена довжина окремих елементів

6.2.2.2.1 Гнучкість при поздовжньому згині визначається як:

= l0 / i,						(6.8)

де

l0	- приведена довжина;

і	- радіус інерції бетонного перерізу без тріщин.

6.2.2.2.2 Для загального визначення приведеної довжини, див. 6.2.1. Приклади приведеної довжини для окремих елементів постійного поперечного перерізу наведено на рисунку 6.2.

6.2.2.2.3 Для стиснутих елементів симетричних рам гнучкість (див. 6.2.2.1) повинна перевірятись для розрахункової довжини l0, визначеної наступним чином:

Розкріплені елементи (див. рисунок 6.2 (f)):

l0 = 0,5 l 	,				(6.9)

Нерозкріплені елементи (див. рисунок 6.2 (g)):

l0 = l max	,		(6.10)

де

k1 і k2  - відповідно, відносна кутова жорсткість опорних в’язей 1 і 2;

k	= (θ / М)·(ЕІ / l);

θ	- поворот закріплених елементів від згинального моменту М;

ЕІ	- згинальна жорсткість стиснутих елементів, див. також 6.2.2.2.4   і 6.2.2.2.5;

l	- висота стиснутого елемента у чистоті між закріпленнями кінців

Рисунок 6.2 - Приклади різних форм втрати стійкості та відповідних розрахункових довжин окремих елементів

Примітка: k = 0 – теоретична границя абсолютно жорсткого закріплення від повороту, а k = ∞ виражає відсутність закріплення взагалі. Оскільки абсолютно жорстке закріплення рідко зустрічається на практиці, рекомендується мінімальне значення 0,1 для k1 і k2.

6.2.2.2.4  Якщо передбачається, що прилеглий стиснутий елемент (колона) у вузлі впливає на кут повороту при втраті стійкості, то (ЕІ / l), при визначенні k, необхідно замінити на [(ЕІ / l)а + [(ЕІ / l)b], де а і b, відповідно, представляють стиснутий елемент (колону) вище і нижче вузла.

6.2.2.2.5  При визначенні розрахункової довжини, жорсткість закріплених елементів повинна враховувати вплив нелінійної роботи бетону.

6.2.2.2.6  Критерій 6.2.2.1, для всіх інших випадків, окрім 6.2.2.2.2 і 6.2.2.2.3, наприклад, елементів зі змінною вертикальною силою і/або поперечним перерізом, повинні перевірятись за приведеною довжиною, що базується на критичній поздовжній силі (обчисленій, наприклад, числовим методом):

,				(6.11)

де

- фактична згинальна жорсткість;

- поздовжнє навантаження виражене через .

(у виразі (6.8), і – повинно також відповідати цьому ).

6.2.2.3	Загальні впливи другого порядку у будівлях

6.2.2.3.1  Як альтернатива 5.7.1.6 ДБН В.6.2-98, загальними впливами другого порядку у будівлях можна знехтувати у разі, якщо:

FV,Ed ≤ k1·	,			(6.12)

де

FV,Ed	- сумарне вертикальне навантаження (на розкріплені елементи і елементи жорсткості);

ns	- кількість поверхів;

L	- загальна висота будівлі вище рівня защемлення;

Ecd	- розрахункове значення модуля пружності бетону, Ecd=Ecm1,2;

Іс	- момент інерції перерізу (бетонного без тріщин) елемента(ів) жорсткості;

k1 = 0,31.

Вираз (6.12) дійсний тільки у разі, якщо виконуються всі нижченаведені умови:

- можливість втрати стійкості внаслідок закручування не є визначальною, тобто конструкція є достатньо симетричною;

- загальні деформації зсуву незначні (як у системах жорсткості, що в основному складаються із стінових діафрагм без великих прорізів);

- елементи жорсткості жорстко закріплені в основі, тобто повороти дуже незначні;

- жорсткість в’язевих елементів є достатньо постійною по висоті;

- сумарне вертикальне навантаження зростає приблизно на однакову величину на поверх.

6.2.2.3.2  У виразі (6.12) k1 може замінюватись на k2=0,62, якщо буде підтверджено, що елементи жорсткості не мають тріщин у граничному стані.

## 6.3 Робочий прогін (leff)

6.3.1 Робочий прогін елемента leff повинен обчислюватись наступним чином:

leff = ln + а1 + а2 ,					(6.13)

де

ln	- відстань у чистоті між гранями опор;

величини а1 і а2 – на кожному з кінців прольоту можуть визначатись за відповідними значеннями аі на рисунку 6.3, де t – ширина елемента обпирання, як це показано.

6.3.2  Нерозрізні плити і балки можуть, в основному, розраховуватись за припущення, що опори не забезпечують ніякого опору повороту.

6.3.3 Якщо балка або плита монолітна з її опорами, критичний розрахунковий момент на опорі повинен прийматись рівним тому, що діє на грані опори. Розрахунковий момент і реакція, що передається на елемент обпирання (наприклад, колону, стіну тощо), повинні, як правило, прийматись як більше із пружного або перерозподіленого значення.

ПРИМІТКА: Момент на грані опори повинен бути не меншим ніж 0,65 від моменту, що виникає при жорсткому защемлені.

6.3.4 Якщо балка або плита є нерозрізною, і можна вважати, що опори не забезпечують ніякого опору на поворот (наприклад, поверх стін), то використовується незалежний метод розрахунку, при якому розрахунковий опорний момент, обчислений для прольоту, рівного відстані між центрами опор, може зменшуватись на величину ΔMEd, визначену за виразом:

ΔMEd = FEd,sup t /8,					(6.14)

де

FEd,sup	- розрахункова опорна реакція;

t	- ширина опори (див. рисунок 5.3(b)).

Примітка: При застосуванні опорних підшипників за t слід приймати ширину підшипника.

## 6.4 Врахування впливу повзучості

6.4.1 Тривалість навантажень може враховуватись спрощено, за допомогою приведеного коефіцієнта повзучості φef, який, при застосуванні з розрахунковим навантаженням, дає деформацію повзучості (кривизну), що відповідає основному сполучені навантаження:

φef = φ(∞,t0)·M0Eqp/M0Ed,					(6.15)

де

φ(∞,t0)	- коефіцієнт повної повзучості 3.1.3.6;

M0Eqp	- згинальний момент першого порядку при квазіпостійних навантаженнях (ІІ-а група);

(в) опори, що розглядаються як защемлення		(г) забезпечення обпирання

(а) розрізний елемент				(б) нерозрізний елемент

(е) консоль

Рисунок 6.3 - Робочий прогін (leff) для різних умов обпирання

M0Ed	- згинальний момент першого порядку у розрахунковому сполучені (І-а група).

Примітка: Можливо також приймати φef на основі згинальних моментів MEqp та MEd, але у цьому випадку необхідно виконувати ітерації і перевіряти стійкість при основному сполучені навантаження і φef = φ(∞,t0).

6.4.2 Якщо M0Eqp/M0Ed змінне у елементі або конструкції, то коефіцієнт може обчислюватись для перерізу з максимальним моментом, або може використовуватись середнє репрезентативне значення.

6.4.3 Впливом повзучості можна знехтувати, тобто припустити, що φef = 0, у разі, якщо задовольняються наступні три умови:

- φ(∞,t0)·≤ 2;

-  ≤ 75;

- M0Eqp/ NEd ≥ h.

Тут  M0Eqp - момент першого порядку, а  h - висота поперечного перерізу у відповідному напрямі.

Примітка: Якщо умови стосовно можливості нехтування впливами другого порядку, згідно з 5.7.1.6 ДБН В.2.6-98 або 6.2.3.3 ледве задовольняються (без запасу), то було б занадто не консервативно нехтувати і впливами другого порядку, і повзучістю, якщо тільки технічний коефіцієнт армування (ω, див. 6.2.2.1) становить щонайменше 0,25.

# 7  ОСНОВНІ ПРАВИЛА  КОНСТРУЮВАННЯ БЕТОННИХ І ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ

## 7.1 Загальні положення

7.1.1 Вимоги стосовно надійності та придатності до експлуатації задовольняються дотриманням наведених у цьому розділі правил, разом з  загальними правилами наведеними  у інших розділах цих норм та розділів 8 і 9 ДБН В.2.6-98. Правила, наведені у цьому розділі, застосовуються, переважно, до залізобетонних будівель.

7.1.2 Конструювання елементів повинно супроводжуватись прийнятими узгодженими розрахунковими моделями і відповідних розрахунків.

7.1.3 Для попередження крихкого руйнування, недопустимого розкриття тріщин, а також сприйняття зусиль, що виникають у закріпленнях, встановлюється мінімальні площі арматури.

7.1.4  Відстань у чистоті (горизонтальна і вертикальна) між окремими паралельними стрижнями, або горизонтальними рядами паралельних стрижнів, повинна бути не меншою ніж максимальний діаметр стрижня k1, (dg + k2) або 20 мм, де dg - максимальний розмір заповнювача.

Рекомендованими величини k1 і k2 є: 1мм і 5мм, відповідно.

7.1.5  При розміщені стрижнів у різних горизонтальних рядах, стрижні у кожному ряді повинні розміщуватись вертикально один над одним. Між утвореними в результаті колонками стрижнів повинно бути достатньо простору, для можливості проникнення вібратора та ущільнення бетону.

7.1.6  При з'єднанні внапуск дозволяється щоб стрижні торкались один одного на довжині напуску.

7.1.7  Для запобігання ушкодження арматури діаметр, на якому стрижні загнуті (діаметр сердечника) повинен бути не меншим ніж Øm,min. Рекомендовані  величини m,min наведено у таблиці 6.1.

7.1.8 Діаметр оправки немає необхідності контролювати (  з мето запобігання зминання бетону) при наступних умовах:

- анкерування  стрижнів не вимагає довжини більше 5 після закінчення загину;

- стрижень не розміщений на краю (площина загину поблизу поверхні бетону) и є поперечний стрижень з діаметром  не менше  стрижня, який загинається, і розміщений загині;

- діаметр правки, по крайній мірі, дорівнює значенням, рекомендованим в таблиці 7.1.

Таблиця 7.1 - Мінімальний діаметр оправки

а) для стрижнів і проволоки

| Діаметр стрижня | Мінімальний діаметр оправки Øm,min при загинах, крючках і петлях (див. рисунок 7.1) |
| --- | --- |
| 16 мм | 4 |
| > 16 мм | 7 |

б) для звареної загнутої арматури  і загнутих сіток після зварки

| Мінімальний діаметр оправки Øm,min |  |
| --- | --- |
| або | або |
| 5 | d 3: 5: d < 3 або зварка в межах зони загину: 20 |
| Примітка: Розмір оправки для зварки в межах зони загину може бути зменшена до 5, якщо зварка виконується згідно ГОСТ 14098-91. |  |

В іншому випадку, діаметр оправки   m,min повинен бути збільшеним згідно виразу 7.1:

m,min=Fbt((1/αb) + 1/(2))/fcd ,                                      (7.1)

де

Fbt – сила розтягу в граничному стані за несучою здатністю в стрижні або групі стрижнів на початку загину;

αb- для даного стрижня (або групи стрижнів) половина відстані між центрами ваги стрижнів (або групи стрижнів) перпендикулярно  площини загину. Для стрижня або групи стрижнів у поверхні елемента αb необхідно приймати рівним захисному шару бетону плюс /2.

## 7.2 Анкеровка поздовжньої арматури

### 7.2.1 Загальні положення

7.2.1.1 Для запобігання поздовжнього розтріскування або зминання бетону необхідно арматурні стрижні, проволоку або зварні сітки належним чином анкерити. Поперечна арматура при необхідності повинна бути додаткового встановлена. Основні методи анкерування наведені на рисунку 7.1.

7.2.1.2  Загинання та крюки не застосовуються для заанкерення при стиску.

7.2.1.3 Руйнуванню бетону всередині згинів необхідно запобігати виконанням вимог 5.3 ДБН В.2.6-98.

7.2.1.4 При застосуванні механічних пристроїв вимоги стосовно випробувань повинні задовольняти вимоги відповідно специфіката на вироби та технічним умовам, затверджених в установленому порядку.

### 7.2.2 Граничні напруження зчеплення

7.2.2.1 Граничні напруження зчеплення повинні бути достатніми для запобігання руйнування зчеплення.

7.2.2.2 Розрахункове значення граничних напружень зчеплення, fbd, для стрижнів періодичного профілю може визначатись за наступним виразом:

fbd = 2,25 1 2 fctd	,			            	(7.2)

де

fctd	- розрахункове значення міцності бетону на розтяг, відповідно до таблиці 3.1 ДБН В.2.6-98;

1	- коефіцієнт, пов'язаний із якістю умов зчеплення і розміщенням стрижня під час бетонування (див. рисунок 7.2):

а) основна довжина анкерення, lb, 		        b) Еквівалентна довжина анкерення

для будь-якої форми вдовж осі 			для стандартного гнутого стрижня

l

с) Еквівалентна довжина 	       d) Еквівалентна довжина	   е) Еквівалентна довжина

анкерення для 			анкерення для		      анкерення для привареного

стандартного крюка		стандартної петлі		       поперечного стрижня

Рисунок 7.1 - Методи заанкерення для непрямих стрижнів

1 = 1,0 – якщо одержано «хороші» умови (див. рис. 7.2), і

1 = 0,7 – для всіх інших випадків та для стрижнів у конструктивних елементах зведених у «ковзаючій» опалубці, якщо тільки не показано, що мають місце «хороші» умови;

2	- пов'язаний з діаметром стрижня:

2 = 1,0 для   32 мм

2 = (1,32 - )/100 -  для  > 32 мм

### 7.2.3 Базова довжина зони анкерення

7.2.3.1 При визначенні необхідної довжини зони заанкерення необхідно враховувати тип арматури і характеристики зчеплення стрижнів.

7.2.3.2 Необхідна базова довжина заанкерення, lb,rqd, для анкерення зусилля As σsd у прямих стрижнях при передумові постійного напруження зчеплення рівного fbd, визначається за формулою:

lb,rqd = ( /4) (σsd/ fbd),					(7.3)

де

σsd – розрахункові напруження у стрижні в місці від якого визначається довжина анкерення.

Величину fbd  наведено у 7.2.2.

- Напрям   бетонування

а) і b)  «хороші» умови зчеплення       с) і d) не заштрихована зона – «хороші» умови зчеплення

для всіх стрижнів			  заштрихована зона - недостатні» умови зчеплення

Рисунок 7.2 - Характеристика умов зчеплення

7.2.3.3 Для гнутих стрижнів базова довжина анкерення lb і розрахункова довжина lbd повинні визначатись вдовж осьової лінії стрижня (див. рисунок 7.1а).

7.2.3.4   Для зварних сіток з спарених стрижнів або проволок  діаметр  у виразі (7.3) необхідно замінити еквівалентним діаметром n = 2.

### 7.2.4 Розрахункова довжина анкерення

7.2.4.1  Розрахункова довжина анкерення lbd являє собою:

lbd = α1 α2 α3 α4 α5 lb,rqd ≥ lb,min,				(7.4)

де

α1 α2 α3 α4 і α5 – коефіцієнти, що наведені у таблиці 7.2:

α1 – вплив форми стрижнів за припущення необхідного захисного шару (див. рисунок 6.1);

α2 - вплив мінімального захисного шару бетону(див. рисунок 7.3);

α3 – стримуючий вплив поперечної арматури;

α4 – вплив одного або більше приварених поперечних стрижнів

(t >0,6) вдовж розрахункової довжини анкерення lbd ;

α5 – вплив поперечного тиску на площину розколювання вдовж розрахункової довжини анкерення.

Добуток (α2 α3 α5) ≥ 0,7,		      						(7.5)

де

lb,rqd 	– приймається за виразом (7.3)

lb,min 	- мінімальна довжина анкерення, якщо не застосовуються інші обмеження:

- для анкерення при розтягу: lb,min ≥ max {0,3 lb,rqd; 10; 100 мм};	  (7.6)

- для анкерення при стиску: lb,min ≥ max {0,6 lb,rqd; 10; 100 мм}.	  (7.7)

а) Прямі стрижні		b) Стрижні з крюком або гнуттям	  с) Стрижні з петлею

cd = min (a/2, c1, c)		cd = min (a/2, c1)		            	 cd = c

Рисунок 7.3 - Величини сd для балок і плит

7.2.4.2  У якості спрощеної альтернативи до 7.2.4.1 , анкерення при розтягу певних видів, показаних на рисунку 7.1, можуть бути забезпеченими через еквівалентну довжину зони анкерення, lb,eq. Еквівалентна довжина зони анкерення lb,eq показана на рисунку 7.1і може бути визначена як:

- α1 lb,rqd для виду, показаних на рисунку 7.1b….7.1d.( величини α1 див. у таблиці 7.2);

- α4 lb,rqd для виду, показаних на рисунку 7.1е.( величини α4 див. у таблиці 7.2);

де:

α1 і α4 – визначені у 7.2.4.1;

lb,rqd 	- визначається за виразом (7.3).

Рисунок 7.4 - Значення величини К для балок і плит

### 7.2.5 Анкерення з'єднань і поперечної арматури

7.2.5.1  Анкерення з'єднань і поперечної арматури повинно, як правило, забезпечуватись шляхом загинів і крюків, або через приварену поперечну арматуру. В середині загину або крюка повинен попадати один стрижень.

7.2.5.2 Анкерення повинно відповідати рисунку 6.5.  Зварювання повинно виконуватись відповідно до  ГОСТ 14098-91 і мати несучу здатність згідно з 7.2.6.2.

Таблиця 7.2 - Величини коефіцієнтів α1, α2, α3, α4 і α5

| Фактор впливу | Тип анкерення | Арматурний стрижень |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | при розтягу | при стиску |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Форма стрижнів | Пряме | α1 = 1,0 | α1 = 1,0 |
|  | Відмінне від прямого (див. рисунок 6.1 (b), (с) і (d)) | α1 = 0,7, якщо сd >3 у іншому випадку α1 = 1,0 (величини сd див. на рис.6.3) | α1 = 1,0 |
| Захисний шар бетону | Пряме | α2 = 1,0 – 0,15 (сd - )/ ≥ 0,7 ≤ 1,0 | α2 = 1,0 |
|  | Відмінне від прямого (див. рисунок 6.1 (b), (с) і (d)) | α2 = 1,0 – 0,15 (сd - )/ ≥ 0,7 ≤ 1,0 (величини сd див. на рис.6.3) | α2 = 1,0 |
| Наявність попе-речної арматури не привареної до основної арматури | Всі типи | α3 = 1,0 – K ≥ 0,7 ≤ 1,0 | α3 = 1,0 |

Кінець таблиці 7.2

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Наявність привареної поперечної арматури* | Всі типи, розміщення і розміри визначено на рисунку 6.1(е) | α4 = 0,7 | α4 = 0,7 |
| Наявність поперечного тиску | Всі типи | a5 = 1,0 – 0,04p ≥ 0,7 ≤ 1,0 | - |
| де: - = (ΣАst - ΣАst,min)/ Аs ΣАst – площа поперечного перерізу поперечної арматури вдовж розрахункової довжини зони анкерення lbd; ΣАst,min - площа поперечного перерізу мінімальної поперечної арматури = 0,25Аs - для балок і 0 – для плит; Аs - площа одного заанкереного стрижня при максимальному діаметрі стрижня; K - величини, що показані на рисунку 7.4 р - поперечний тиск при граничному стані вдовж lbd. |  |  |  |
| *Примітка: Див. також 7.2.6: При безпосередньому обпиранні lbd може прийматись меншою ніж lb,min при умові, що є, щонайменш один поперечний дріт приварений у межах опори. Анкерення повинно бути щонайменш 15 мм від грані опори. |  |  |  |

Примітка: Для визначення кутів загинання див. рисунок 7.1.

Рисунок 7.5 - Анкерення з’єднань

Примітка: Для з’єднань  с) і d) рисунок 6.5 захисний шар повинен бути не менше 3 або 50 мм.

### 7.2.6 Анкерення за допомогою приварених стрижнів

7.2.6.1  На додаток до 7.2.4 і 7.2.5 анкерення може виконуватись приварюванням поперечних стрижнів (див. рисунок 7.6), що обпираються у бетон. Приварювання з'єднань повинно виконуватись з відповідною якістю.

Рисунок 7.6 - Приварений поперечний стрижень у якості анкерного пристрою

7.2.6.2  Анкеруюча здатність одного привареного поперечного стрижня (діаметр 14мм…32мм), привареного до внутрішньої сторони основного стрижня – Fbtd.  У виразі (7.3)  σsd може зменшуватись через Fbtd/Аs, де Аs – площа перерізу стрижня.

Величину Fbtd  рекомендується визначати за виразом:

Fbtd = ltd t σtd, але не більше ніж Fwd			  (7.8)

де:

Fwd	- розрахунковий опір зсуву (визначається як множник для Аs fyd; наприклад 0,5 Аs fyd,

Аs 	- площа перерізу заанкереного стрижня

fyd 	- розрахунковий опір на границі текучості).

ltd - розрахункова довжина поперечного стрижня: ltd = 1,16t(fyd/σtd)0,5 ≤ lt;

lt	- довжина поперечного стрижня, не більша за крок стрижнів, що повинні заанкерюватись;

t	- діаметр поперечного стрижня;

σtd	- напруження у бетоні: σtd = (fctd+σcm)/у ≤ 3 fcd;

σcm	- стиск у бетоні перпендикулярно до обох стрижнів (середня величина, додатна при стиску);

у	- функція: у = 0,015+0,14е(-0,18х);

х	- функція, що враховує геометрію: х = 2(с/t) + 1;

с	- захисний шар бетону перпендикулярно до обох стрижнів.

7.2.6.3  Якщо два стрижні приварені з однієї сторони з мінімальним кроком 3, то несуча здатність повинна збільшуватись на множник 1,41.

7.2.6.4  Для стрижнів номінальним діаметром 12 мм і менше, несуча здатність заанкерення привареного поперечного стрижня в основному залежить від розрахункової міцності зварного з'єднання. Вона може обчислюватись за наступним виразом:

Fbtd = Fwd  ≤ 16 Аs fcd t /l, 		           			(7.9)

де

Fwd	- розрахунковий опір зсуву зварювання (див. 7.2.6.2);

t	- номінальний діаметр поперечного стрижня: t ≤ 12мм

l	- номінальний діаметр стрижня, що анкериться: t ≤ 12мм

Якщо застосовуються два зварені стрижні, що пересікаються, з мінімальним кроком t, довжина зони анкерення, визначена за виразом (7.9) повинна збільшуватись в 1,41 рази.

## 7.3 Передача зусиль через напуски та механічні з’єднання

### 7.3.1 З’єднання в напуск

7.3.1.1  Передача зусилля з одного стрижня на інший можуть бути передані за допомогою:

- напуску стрижнів, із загинами або крюками, або без таких;

- зварюванням;

- механічними пристроями, що забезпечують передачу навантаження при розтягу-стиску або тільки при стиску.

7.3.1.2  Передача зусилля за допомогою напуску:

- з’єднання стрижнів в напуск  повинно виконуватись, як правило, в у різних перерізах і не розміщатись у зонах максимальних моментів/сил. Винятки щодо вказаного наведено нижче;

- у будь-якому перерізі, як правило, напуски повинні розміщатись симетрично.

7.3.1.3  Розташування стрижнів з напуском повинно відповідати рисунку 77.7:

- відстань у чистоті між стрижнями, з’єднаними в напуск, повинна бути не більш ніж 4, або 50 мм, у іншому разі довжина напуску повинна збільшуватись на величину перевищення відстані 4, або 50 мм у чистоті;

- поздовжня відстань між двома прилеглими місцями напуску повинна бути не менш ніж 0,3 від довжини напуску, l0;

- у випадку суміжних напусків (розміщених рядом), як правило, відстань у чистоті між прилеглими стрижнями повинна бути не менш ніж 2, або 20 мм.

7.3.1.4 При виконані вищенаведених умови (7.3.1.3), якщо всі стрижні розміщені одним шаром, допускається застосовувати стрижні з напуском до 100%. Якщо стрижні розташовані у декілька шарів, то відсоток допустимих стержнів напуску необхідно зменшити до 50%.

Всі стиснуті стрижні та допоміжна арматура (розподільча) можуть напускатись у одному перерізі.

7.3.1.5 Розрахункова довжина напуску визначається за виразом:

l0 = α1 α2 α3 α5 α6 lb,rqd ≥ l0,min,				(7.10)

де

lb,rqd	- визначається за виразом (7.3);

l0,min	> max {0,3 α6 lb,rqd; 15 ; 200мм},			(7.11)

Величини α1, α2, α3 і α5 можна прийняти за таблицею 7.2; однак, для обчислення α3, ΣАst,min необхідно приймати як 1,0Аs(σsd/ fyd), при Аs = площі стрижня внапуск.

Рисунок 7.7 - Прилеглі з’єднання в напуск

α6= (1/25)0,5, але не перевищує 1,5 і не менш ніж 1,0, де 1 – відсоток арматури внапуск в межах 0,65 l0 від центру довжини напуску, що розглядається (див. рисунок 7.8). Величини α6 наведені у таблиці 7.3.

Таблиця 7.3 - Величини коефіцієнта α6

| Відсоток стрижнів внапуск відносно загальної площі поперечного перерізу | < 25 % | - % | - % | > 50 % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| α6 | 1 | 1,15 | 1,4 | 1,5 |
| Примітка: Проміжні значення можуть визначатись інтерполяцією |  |  |  |  |

### 7.3.2	Поперечна арматура у зоні напуску

7.3.2.1 Поперечна арматура у зоні напуску необхідна для сприйняття поперечних зусиль розтягу.

7.3.2.2  Якщо діаметр розтягнутих стрижнів, що напускаються, менший ніж 20 мм, або відсоток стрижнів внапуск у будь-якому перерізі менше ніж      25 %, то будь яке наявне поперечне армування або з'єднання, що необхідне з інших причин, може розглядатись як достатнє для сприйняття поперечних зусиль розтягу без подальшого обґрунтування.

7.3.2.3  Якщо діаметр розтягнутих стрижнів у напуск більший ніж, або рівний 20 мм, то загальна площа поперечної арматури повинна становити Ast (сума всіх хомутів, паралельних шару арматури в напуск) не менш ніж площа As одного стрижня в напуск (ΣAst ≥ 1,0 As). Поперечний стрижень повинен розміщуватись перпендикулярно напрямку арматури, внапуск і між цією арматурою та поверхнею бетону.

D

А

E

С

В

- Переріз, що розглядається           - Стрижень І          - Стрижень ІІ          - Стрижень ІІІ          - Стрижень ІV

Рисунок 7.8 Відсоток стрижнів, які з’єднані в напуск в одному перерізі

Приклад: Стрижні ІІ і ІІІ (див. рисунок 77.8) є за межам и перерізу, що розглядається: % =50, а α6 = 1,4

Якщо в одному місці напускається більш ніж 50% арматури, і якщо відстань а між прилеглими напусками в перерізі в межах ≤ 10Ø (див. рисунок 7.7), поперечна арматура повинна об’єднуватись з'єднанням або стрижнями «U» - подібної форми, заанкереними у тіло бетону.

7.3.2.4  Поперечне армування, що встановлюється згідно з вищезгаданого у 7.3.2.3, повинно розміщуватись вдовж зовнішнього контуру перерізів напуску, як показано на рисунку 7.9(а).

7.3.2.5  	Поперечну арматуру для постійно стиснутих стрижнів, на додаток до правил для розтягнутих стрижнів, необхідно встановлювати один поперечний стрижень за межами з’єднання на кожному кінці напуску і в межах 4 від кінця напуску (рисунок 7.9(b)).

а) розтягнуті стрижні

б) стиснуті стрижні

Рисунок 7.9 - Поперечне армування для з'єднань внапуск

### 7.3.3	Напуски для зварних сіток із дротів періодичного профілю

7.3.3.1 Напуски можуть виконуватись шляхом перехідного армування чарунок або нашаруванням сіток (рисунок 7.10).

а) перехідне армування (поздовжній переріз)

b) нашаруванням сіток

Рисунок 7.10 - Напуски зварних сіток

7.3.3.2  При наявності навантажень втоми необхідно приймати перехідне армування.

7.3.3.3  При перехідному армуванні, розташування напусків для стрижнів основної арматури повинно відповідати 6.3.2. Будь які сприятливі впливи поперечних стрижнів не повинні враховуватись, і тому приймається α3 = 1,0.

7.3.3.4  Для сіток, розміщених рядами, напуск основної арматури, як правило, необхідно розташовувати у зонах, де обчислені напруження у арматурі при граничному стані не перевищують 80% розрахункового опору.

7.3.3.5  Якщо вищезгадана умова 7.3.3.4  не виконується, то фактична висота перерізу арматури  для визначення опору при згині, згідно з 4.1- 4.5, повинна застосовуватись для ряду, наступного за віддаленістю від розтягнутої грані. Додатково, у разі виконання перевірки на розкриття тріщин у перерізах, що слідують за кінцем напуску, напруження у сталі, що наведені у таблицях 5.2 і 5.3 повинні збільшуватись на 25% у зв’язку з наявністю розривності на кінцях напусків.

7.3.3.6  Відсоток основної арматури, яка може напускатись у будь-якому перерізі, повинен відповідати наступному:

Для сіток з перехідним армуванням застосовуються величини, наведені у таблиці 7.3.

Для сіток розташованих рядами, допустимий відсоток з'єднання основної арматури напуском у будь-якому перерізі залежить від конкретної площі поперечного-перерізу зварної сітки, при забезпечені (As/s)prov, де  s - крок дротів:

- 100 %,	якщо (As/s)prov ≤ 1200 мм2/м;

- 60 %,		якщо (As/s)prov > 1200 мм2/м.

З'єднання при багатьох рядах повинні розподілятись щонайменш через 1,3l0 (l0 визначається за 7.3.1.5).

7.3.3.7 Додаткове поперечне армування у зоні напуску сіток не обов’язкове.

### 7.3.4 	Додаткові вимоги для стрижнів великих діаметрів

7.3.4.1 Для стрижнів діаметром більше ніж Ølafge= Ø32мм, необхідно дотримуватись додаткових правил, до наведених у 7.2 і 7.3.

7.3.4.2  При застосуванні стрижнів такого великого діаметру, обмеження тріщиноутворення може досягатись використанням поверхневого армування (див. 8.2.8) або через розрахунки (5.3.4).

7.3.4.3 При застосуванні стрижнів великого діаметру зусилля розколювання вищі і нагельний ефект є більшим. Такі стрижні повинні заанкерюватись за допомогою механічних пристроїв. У якості альтернативи вони можуть заанкерюватись як прямі стрижні, але при цьому повинні забезпечуватись з'єднання, що працюють як розподільча арматура.

7.3.4.4  Як правило, стрижні великого діаметру не повинні з’єднуватись напуском. Винятком є перерізи з мінімальним розміром 1,0 м, або якщо напруження в стрижні не перевищують 80% розрахункового граничного опору арматури.

7.3.4.5  Поперечна арматура, на додаток до армування на зсув, повинна бути встановлена у зонах анкерення, де відсутній поперечний стиск.

7.3.4.6  При заанкеренні прямолінійних стрижнів (див. рисунок 77.11 для позначень) додаткова арматура, відповідно до вищезазначеного у 7.3.4.5, повинна бути не меншою ніж:

- у напрямі, паралельному розтягнутій грані:

Аsh = 0,25Аs n1,						(7.12)

- у напрямі, перпендикулярному розтягнутій грані:

Аsv = 0,25Аs n2,						(7.13)

де

Аs	- площа поперечного перерізу заанкереного стрижня;

n1	- кількість шарів заанкерених стрижнів у одному перерізі елемента;

n2	- кількість стрижнів, заанкерених у кожному шарі.

7.3.4.7  Додаткова поперечна арматура повинна рівномірно розподілятись у зоні заанкерення, а крок стрижнів не повинен перевищувати 5 діаметрів поздовжньої арматури.

7.3.4.8  Для поверхневого армування застосовується 8.2.8, але площа поверхневої арматури не повинна бути меншою ніж 0,01Аct,ext у напрямі, перпендикулярному до стрижнів великого діаметру, і 0,02Аct,ext – паралельному цим стрижням.

Приклад: У випадку зліва (див. рисунок 6.11), n1=1, n2=2, а у випадку справа n1=2, n2=2.

Заанкерений стрижень

Нерозрозрізний стрижень

Рисунок 7.11 - Додаткова арматура у заанкерення для стрижнів великого діаметра при відсутності поперечного стиску

## 7.4	Заанкерення арматурних пучків

### 7.4.1	Загальні положення

7.4.1.1 Якщо не обґрунтовано інше, то правила для окремих стрижнів застосовуються також для пучків стрижнів. У одному пучку всі стрижні повинні мати одинакові характеристики (тип і клас за міцність). Стрижні різних розмірів можуть об’єднуватись у пучок при умові, що відношення діаметрів не перевищує 1,7.

7.4.1.2  У розрахунку, пучок замінюється умовним стрижнем тої ж площі перерізу і з тим же центром ваги, що і у пучка. Еквівалентний діаметр, n, цього умовного стрижня визначається за виразом:

n = nb ≤ 55 мм,					(7.14)

де

nb	- кількість стрижнів у пучку, яка обмежується:

nb ≤ 4	для вертикальних стрижнів при стиску і для стрижнів з’єднаних в напуск;

nb ≤ 3	для всіх інших випадків.

7.4.1.3  Для пучків застосовуються правила для визначення відстані між трижнями, що наведені у 7.1.4- 7.1.7. Еквівалентний діаметр n повинен застосовуватись, але відстань у чистоті між пучками повинна вимірюватись від зовнішнього контуру арматурного пучка. Захисний шар бетону повинен вимірюватись від фактичного зовнішнього контуру пучка і бути не менш ніж n.

7.4.1.4  При торканні двох стрижнів, що розташовані один над другим, і при хороших умовах зчеплення, такі стрижні не повинні розглядатись як пучок.

7.4.1.5  Пучки стрижнів, що працюють на розтяг, можуть обрізатись на кінцевих і проміжних опорах. Пучки з еквівалентним діаметром < 32мм можуть обрізатись біля опор без необхідності зміщення стрижнів відносно перерізу. Пучки з еквівалентним діаметром > 32мм, які анкеряться поблизу опор необхідно зміщувати у поздовжньому напрямі, як показано на рисунку 7.12.

7.4.1.6  Якщо окремі стрижні анкеряться при відстані зміщення більш ніж 1,3 lb,rqd (де lb,rqd ґрунтується на діаметрі стрижня), діаметр стрижня може використовуватись для оцінки lbd (див. 6.12). Іншими словами, повинен використовуватись еквівалентний діаметр пучкаn.

Рисунок 7.12 - Анкерення стрижнів у пучку зміщених з інтервалами

7.4.1.7  При стиску заанкерені стрижні у пучку не потрібно зміщувати. Для пучків з еквівалентним діаметром ≥ 32мм, на кінцях пучків повинно встановлюватись не менше як чотири хомути, що мають діаметр ≥ 12мм. Наступні хомути повинні розташовуватись зразу над кінцем обрізаного стрижня.

7.4.1.8  Довжину напуску необхідно визначати згідно з 77.3.1.5  з використанням n (з 7.4.1.2), як еквівалентного діаметру стрижня.

7.4.1.9  Для пучків, що складаються з двох стрижнів, еквівалентним діаметром ≥ 32 мм, або трьох стрижнів, окремі стрижні повинні зміщуватись у подовжньому напрямі щонайменш на 1,3 l0, як показано на рисунку 7.13, де l0 – визначене для окремого стрижня. У вказаному випадку стрижень №4 використовується у якості стрижня внапуск. Необхідно забезпечувати умову, що у будь-якому перерізі з напуском не повинно бути більш ніж чотири стрижні.

Рисунок 7.13 - З'єднання напуском, що включає чотири стрижні при розтягу

## 7.5	Анкерення попередньо напружених пучків

### 7.5.1 Улаштування напружених пучків і каналів

7.5.1.1 Мінімальні горизонтальні і вертикальні відстані у чистоті між окремими напружуваними на упори пучками повинні відповідати показаним на рисунку 7.14. Інше розташування допускається використовувати при умові, що результати випробувань показують задовільний характер роботи у граничному стані відносно:

- бетону в зоні анкерення;

- розколювання бетону;

- заанкерення попередньо напружених пучків;

- укладання бетону між пучками.

Слід також враховувати питання довговічності та загрози корозії пучків на кінцях елементів.

Рисунок 7.14 - Мінімальна відстань у чистоті між напружуваними

на упори пучками

Примітка: На рис. 7.14 Ø – діаметр пучка, попередньо напружуваного на упори, а dg – максимальний розмір заповнювача.

7.5.1.2  Зв’язування пучків не повинно здійснюватись у зоні заанкерення, окрім випадків, коли забезпечується належне укладання та ущільнення бетону, і можливе досягнення необхідного зчеплення між бетоном і арматурою.

7.5.1.3  Канали для напружуваних на бетон елементів не слід розміщувати пучками, за винятком випадку, коли канали у парі розміщується один над одним.

7.5.1.4  Мінімальні відстані у чистоті між каналами повинні бути у відповідності з показаними на рисунку 7.15.

Рисунок 7.15 - Мінімальна відстань у чистоті між напружуваними

на упори пучками

Примітка: На рис. 7.15 Ø – діаметр каналу для напружування на бетон, а dg – максимальний розмір заповнювача

7.5.1.5 Довжина зони анкерення напружуваної на бетон арматури визначається виходячи з наступного:

а) Довжина зони передачі, lpt, на якій сила попереднього напруження (Р0) повністю передається на бетон, див 7.5.2.2;

Лінійний розподіл напружень у поперечному перерізі елемента

Рисунок 7.16 - Передача попереднього напруження у напружуваних елементах; характеристики довжини

b) Довжина зони розсіювання, ldisp, на якій напруження у бетоні поступово лінійно розсіюються по бетонному перерізу, див. 7.5.2.4;

с) Довжина зони анкерення, lbpd, на якій зусилля Fpd у арматурі повністю сприймаються анкеренням при досягненні граничного стану, див. 7.5.3.3 і 7.5.3.4.

### 7.5.2	Передача попереднього напруження

7.5.2.1 При відпусканні напруженої арматури, припускається, що попереднє напруження передається на бетон через постійне напруження зчеплення fbpt, коли:

fbpt,= p1 1 fctd,(t), 				(7.15)

де

p1	- коефіцієнт, що врахує тип арматури і умови зчеплення при відпусканні,

p1 =2,7 – для дротів періодичного профілю,

p1 =3,2 – для 3-х і 7-ми дротових канатів,

1 = 1,0 при «хороших» умовах зчеплення (див. рис. 77.2.),

1 = 0,7 для інших умов, окрім випадків, коли більше значення обґрунтовано, відповідно до умов виконання;

fctd,(t) 	- розрахункова величина опору на розтяг у момент відпускання: fctd,(t) = αct 0,7·fctm,(t) / γc (див. також 3.1.2.6 і 3.1.6.2 ДБН В.2.6-98).

7.5.2.2 Основна величина довжини зони передачі,  визначається:

lpt = α1 α2  pm0 / fbpt,					(7.16)

де

α1 = 1,0 для поступового вивільнення,

α1 = 1.25 для моментального вивільнення,

α2 = 0,25 для арматури круглого поперечного перерізу,

α2 = 0,19 для 3-и і 7- ми дротових канатів;

- номінальний діаметр арматури;

pm0	- напруження в арматурі відразу після вивільнення

7.5.2.3 Розрахункова величина довжини зони передачі повинна призначатись як менш сприятлива із двох значень, у залежності від розрахункової ситуації:

lpt1 = 0,8 lpt,						(7.17)

або

lpt2 = 1,2 lpt,						(7.18)

7.5.2.4 Можна вважати, що за межами довжини зони розсіювання напруження у бетоні мають лінійний розподіл, див рисунок 7.17:

ldisp = ,					(7.19)

7.5.2.5 Альтернативний розподіл попереднього напруження можливий при відповідному підтвердженні та при відповідних змінах у довжині зони передачі.

### 7.5.3	Анкерення зусиль розтягу при граничному стані

7.5.3.1  Анкерення напружуваних пучків арматури необхідно перевіряти у перерізах, де напруження розтягу у бетоні перевищують fctk,0,05. Зусилля у пучках необхідно визначати з  враховуючи вплив зсуву згідно з 4.6.3.7; див. також 8.2.3. Якщо напруження розтягу у бетоні менші ніж fctk,0,05, то перевірка анкерення не вимагається.

7.5.3.2 Міцність зчеплення при заанкерюванні у граничному стані визначається як:

lbpd = p2 1 fctd,(t), 	           		(7.20)

де

p2	- коефіцієнт, що врахує тип пучків арматури і умови зчеплення при заанкеренні,

p2=1,4 – для дротів періодичного профілю,

p2=1,2 – для 3-х і 7-ми дротових канатів,

1	- визначається як у 6.5.2.

7.5.3.3  Загальна довжина зони анкерення для заанкерення пучків при напруженнях pd становить:

lbpd = lpt2 + α2  (pd  - pm∞)/fctd,			(7.21)

де

lpt2	- найбільша розрахункова величина довжини зони передачі, див. 7.5.2.3.

α2	- визначається як у 7.5.2;

pd	- напруження у пучку відповідно до зусилля, описаного у 7.5.3.1;

pm∞	- попереднє напруження після всіх втрат.

7.5.3.4  Напруження у пучках у зоні заанкерення показані на рисунку 7.17

7.5.3.5  У випадку змішаного -  звичайного та попередньо напружуваного на упори армування, несучу здатність кожного виду можна складати.

- напруження у пучку

- відстань від кінця

Рисунок 7.17 -  Напруження у зоні заанкерення елементів, напружуваних на упори: (1) при відпусканні пучків, (2) у граничному стані

### 7.5.4 	Зони анкерення для елементів, напружуваних на бетон.

7.5.4.1 Проектування зон заанкерення повинно здійснюватись згідно з правилами застосування, наведеними у цій статті.

Напружувана арматура

План полки

7.5.4.2 Якщо зусилля попереднього напруження розглядається як зосереджена сила у зоні заанкерення, розрахунковий опір  попередньо напруженої арматури повинен бути прийнятий у відповідності до 3.2.2 , і повинна використовуватись найменша характеристична міцність бетону на розтяг.

Рисунок 7.18 -  Розсіювання попереднього напруження

7.5.4.3 Зусилля розтягу, спричинені зосередженими силами повинні визначатись за допомогою «стиснуто-розтягнутих» моделей, або через інше прийнятне представлення (див. 4.9). Конструювання арматури повинно здійснюватись за припущення, що зусилля в ній досягають її розрахункового опору. Якщо напруження у цій арматурі обмежені величиною 300 МПа, то перевірка на розкриття тріщин не обов’язкова.

7.5.4.4 У якості спрощення можна припускати, що зусилля попереднього напруження розсіюються під кутом розповсюдження 2β (див. рисунок 7.18), починаючи з кінця анкерного пристрою, де β можна приймати рівним 2/3.

### 7.5.5 Анкери і з'єднання для попередньо напружуваної арматури

7.5.5.1 Анкери та з’єднувальні пристрої, їх застосування, повинні відповідати вимогам 8.6.2 ДБН В.2.6-98.

7.5.5.2  Обчислення місцевих впливів у бетоні та поперечної арматури повинні виконуватись у відповідності до 4.9 і 7.5.4.

7.5.5.3  Зазвичай, з’єднувальні пристрої повинні розташовуватись за межами проміжних опор.

7.5.5.4  Необхідно уникати розміщення 50 % і більше з'єднань у одному поперечному перерізі, окрім випадків, коли буде показано, що вищий процент не спричинить збільшення ризику безпеці конструкції.

# 8	ОСОБЛИВІ  ПРАВИЛА КОНСТРУЮВАННЯ ЗВИЧАЙНИХ ТА ПОПЕРЕДНЬО-НАПРУЖЕНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ

## 8.1	Загальні положення

8.1.1 Вимоги стосовно надійності та придатності до експлуатації задовольняються дотриманням наведених у цьому розділі правил, разом з  загальними правилами наведеними  у інших розділах цих норм та розділів 8 і 9 ДБН В.2.6-98. Правила, наведені у цьому розділі, застосовуються, переважно, до залізобетонних будівель.

8.1.2 Конструювання елементів повинно супроводжуватись прийнятими узгодженими розрахунковими моделями і відповідних розрахунків.

8.1.3 Для попередження крихкого руйнування, недопустимого розкриття тріщин, а також для сприйняття зусиль, що виникають у закріпленнях, встановлюється мінімальні площі арматури.

## 8.2	Балки

### 8.2.1	Поздовжня арматура

8.2.1.1 Площа поздовжньої розтягнутої арматури для балок повинна прийматись не менш ніж Аs,min, яка визначається за формулою:

Аs,min = 0,26 btd	але не менш ніж 0,0013 btd,			(8.1)

де

bt	- середня ширина розтягнутої зони; для «Т» - подібних балок із стиснутими полками при визначенні bt враховується тільки ширина стінки.

fcm	- повинна визначатись відносно відповідного класу міцності, згідно з таблицею 3.1. ДБН В.2.6.-98.

Примітка 1: Див. також 8.3 стосовно площі поздовжньої розтягнутої арматури для обмеження утворення тріщин.

8.2.1.2 Для допоміжних елементів, для яких допускається певний ризик крихкого руйнування, Аs,min може прийматись рівною 1,2 величини площі, визначеної при перевірці за граничним станом.

8.2.1.3 Перерізи з меншим армуванням ніж Аs,min, повинні розглядатись, як неармовані.

8.2.1.4 Площа поперечного перерізу розтягнутої та стиснутої арматури для балок, як правило,  не повинна перевищувати Аs,max = 0,04 за межами напуску.

8.2.1.5 Для елементів, попередньо напружених пучками без постійного зчеплення або канатами із зовнішнім розташуванням, необхідно перевіряти, щоб гранична несуча здатність на згин була більша ніж згинальний момент тріщиноутворення. Несуча здатність, що перевищує момент тріщиноутворення в 1,15 рази є достатньою.

### 8.2.2	 Інші аспекти конструювання

8.2.2.1 У монолітних конструкціях, навіть за припущення шарнірних опор при розрахунку, перерізи над опорами повинні розраховуватись на згинальний момент, що виникає від часткового защемлення, щонайменш рівний β1=0,15 від максимального згинального моменту у прольоті і не менше мінімальної площі поздовжньої арматури у перерізі, визначеної згідно 8.2.1.1.

8.2.2.2 На проміжних опорах нерозрізних балок загальна площа розтягнутої арматури Аs у перерізі з полкою повинна поширюватись на робочу ширину полки (див. 5.3.2 ДБН В.2.6.-98 ). Частина арматури може зосереджуватись на ширині стінки (див. рисунок 8.1).

Рисунок 8.1 - Розташування розтягнутої арматури у перерізі з полками

8.2.2.3 Будь-яка поздовжня стиснута арматура (діаметром ), яка враховується при визначенні несучої здатності повинна охоплюватись поперечною арматурою з кроком не більш ніж 15.

### 8.2.3	 Обрив поздовжньої розтягнутої арматури

8.2.3.1 Для сприйняття обвідної діючих зусиль розтягу, включно із впливом похилих тріщин у стінках і полках, у всіх перерізах необхідно забезпечити відповідне армування.

8.2.3.2 Для елементів з поперечною арматурою необхідно визначати додаткове зусилля розтягу, ΔFtd за формулою:

ΔFtd =0,5VEd(cot θ – cot α),                                          (8.2)

При цьому (MEd/z)+ ΔFtd повинна прийматись не більше ніж MEd,min/z,

де MEd,min – максимальний момент по довжині балки.

8.2.3.3 Для елементів без поперечної арматури ΔFtd можна визначати шляхом зміщення епюри моментів MEd на відстань а1 = d (d- відстань від центру ваги нижнього шару арматури до стиснутої грані перерізу.

8.2.3.4 Додаткове зусилля розтягу показано на рисунку 8.2.

8.2.3.5 Опір стрижнів у межах довжини зони анкерення може враховуватись за припущення лінійної зміни зусиль, див. рисунок 8.2. При консервативному підході цей внесок можна не враховувати.

А

C

B

- обвідна MEd/z + NEd            - діюче зусилля розтягу Fs	          - зусилля опору розтягу FRs

Рисунок 8.2 - Ілюстрація обриву поздовжньої арматури з урахуванням впливу похилих тріщин і опору арматури в межах довжин зон юнкерень

8.2.3.6 Довжина зони анкерення загнутого стрижня, внесок якого у опір зсуву враховується, повинна бути не меншою ніж 1,3lbd у зоні розтягу і 0,7 lbd у зоні стиску. Вона вимірюється від точки перетину осей загнутого стрижня та поздовжньої арматури.

### 8.2.4	 Анкерення нижньої арматури на крайніх опорах

8.2.4.1 Площа нижньої арматури балок, доведеної до опор, приймається у розрахунку з незначним або без закріплення кінців, і повинна становити, щонайменш,      β2 = 0,25 від площі арматури, встановленої у прольоті.

8.2.4.2 Зусилля розтягу, які повинні заанкерюватись, можна визначати згідно з  4.6.3.8. (елементи з поперечним армуванням), з урахуванням внеску осьової сили, при наявності, або відповідно до правила зміщення:

FE - |VEd| ·al /z + NEd					(8.3)

де

NEd – осьова сила, яку необхідно додавати або віднімати від зусилля розтягу; al – див. 8.2.3.2.

8.2.4.3 Довжина зони заанкерення, lbd – згідно з 7.2.4, заміряна від лінії контакту між балкою і опорою. Поперечний тиск може враховуватись при безпосередньому обпиранні (див. рисунок 8.3).

| а) Безпосереднє обпирання: Балка обпирається на стіну або колону | b) Непряме обпирання: Балка пересікається іншою несучою балкою |
| --- | --- |

Рисунок 8.3 - Анкерення нижньої арматури на крайніх опорах

### 8.2.5	 Анкерення нижньої арматури на проміжних опорах

8.2.5.1 Застосовується площа арматури відповідно до 8.2.4.1.

8.2.5.2 Довжина зони заанкерення повинна бути не менш ніж 10 (для прямих стрижнів) або не менш ніж діаметр сердечника (для крюків і загинів, при діаметрі стрижня, щонайменш 16 мм), або подвійному діаметру сердечника (для всіх інших випадків) (див. рисунок 8.4 (а)). Такі мінімальні значення, як правило, є достатніми, але більш детальне визначення можна виконати згідно з 7.2, 7.3.

8.2.5.3 Необхідність арматури для сприйняття можливих позитивних моментів (наприклад, при осіданні опор, вибуху тощо), повинна визначатись у документації до контракту. Ця арматура повинна бути нерозрізною, що досягається шляхом напуску стрижнів (див. рисунок 8.4 (b) або (с)).

Рисунок 8.4 - Заанкерення на проміжних опорах

### 8.2.6	 Поперечне армування

8.2.6.1 Поперечна арматура повинна формувати кут α між 45о і 90о до поздовжньої осі конструктивного елемента.

8.2.6.2 Поперечне армування може складатись із:

- хомутів, що охоплюють поздовжню розтягнуту арматуру і стиснуту зону (див. рисунок 8.5);

- загнутих стрижнів;

- сіток, каркасів тощо, які замонолічуються без з'єднання з поздовжньою арматурою, але належним чином заанкерених у зонах стиску і розтягу.

8.2.6.3 В'язі повинні належним чином заанкерюватись. З'єднання напуском по вертикалі близько до поверхні стінки дозволяється при умові, що в'язі не встановлюються за вимогами сприйняття кручення.

З’єднуючі контурні в'язі

Альтернативні внутрішні в'язі

Рисунок 8.5 - Приклади поперечного армування

8.2.6.4 Як мінімум β3 від необхідної поперечної арматури повинно встановлюватись у формі хомутів. Рекомендованою β3 є величина 0,5.

8.2.6.5 Відсоток поперечного армування визначається за виразом (8.4):

ρw = Аsw / (s·bw·sin α),					(8.4)

де

ρw	- процент поперечного армування

ρw не повинен бути меншим ніж ρwmin;

Аsw	- площа поперечної арматури на довжині s;

s	- крок поперечної арматури у напрямку поздовжньої осі елемента;

bw	- ширина стінки елемента;

α	- кут між поперечною арматурою і поздовжньою віссю (див. 8.2.6.1)

Рекомендована величина ρwmin  визначається за виразом (8.5).

ρw,min = (0,08) /fyk,		           		(8.5)

8.2.6.6 Максимальний поздовжній крок між елементами, що працюють на зсув, не повинен перевищувати sl,max визначеною за формулою (8.6):

sl,max = 0,75d(1+cot α),					(8.6)

де α – нахил поперечної арматури до поздовжньої осі балки

8.2.6.7 Максимальний поздовжній крок загнутих стрижнів не повинен перевищувати sb,max:

sb,max = 0,6d(1+cot α),					(8.7)

8.2.6.8 Поперечний крок стійок у певній кількості поперечних в’язей не повинен перевищувати st,max:

st,max = 0,75d ≤  600 мм,			           	(8.8)

### 8.2.7	Арматура на кручення

8.2.7.1 Хомути на кручення повинні бути замкненими та заанкереними за допомогою напусків або крюків, див. рисунок 8.6, і повинні утворювати кут 90о з віссю конструктивного елемента

а) рекомендовані форми		        b) форма не рекомендується

Рисунок 8.6 - Приклади форм хомутів на кручення

8.2.7.2 Положення 8.2.6.5 і 8.2.6.6, зазвичай є достатніми для забезпечення мінімально необхідних хомутів на кручення.

8.2.7.3 Поздовжній крок хомутів на кручення не повинен перевищувати u/8 (див. 4.7.2, рисунок 4.14, для позначень), або вимогу 8.2.6, або менший розмір поперечного перерізу балки.

8.2.7.4 Поздовжні стрижні повинні розташовуватись таким чином, щоб у кожному куті був, як мінімум, один стрижень, а інші рівномірно розподілятись вдовж внутрішнього контуру хомутів з кроком, що не перевищує 350мм.

### 8.2.8	Поверхневе армування

8.2.8.1 Встановлення поверхневої арматури може знадобитись для обмеження розкриття тріщин, або для забезпечення необхідного опору розколюванню захисного шару бетону.

### 8.2.9	Проміжні опори

8.2.9.1 При обпиранні балки на іншу балку, а не на стіну або колону, необхідно передбачати та розраховувати армування для сприйняття дії взаємної реакції. Таке армування повинно бути додатковим до необхідного для інших дій. Це правило застосовується для плит, що не обпираються на верх балок.

8.2.9.2 Опорна арматура між двома балками повинна включати хомути, що охоплють основну арматуру опорного елемента. Деякі із з'єднань можуть розподілятись за межі об’єму бетону, що є спільним для двох балок, (див. рисунок 8.7).

В

А

- опорна балка висотою h1		    - балка, що обпирається, висотою h2(h1≥ h2)

Рисунок 8.7 - Розміщення опорної арматури у зоні перетину

двох балок (вид у плані)

## 8.3	Суцільні (нерозрізні) плити

Цей розділ застосовується до плит, суцільних у одному або двох напрямках, у яких b і leff становлять не менш ніж 5h (див. 5.3.1 ДБН В.2.6-98).

### 8.3.1	Арматура, що працює на згин

8.3.1.1 У головних напрямках застосовуються мінімальні та максимальні відсотки армування згідно з 8.2.1.

8.3.1.2 У суцільних в одному напрямі плитах допоміжна поперечна арматура повинна становити не менш ніж 20% від кількості основної арматури. У приопорних зонах поперечна до верхніх основних стрижнів арматура не вимагається, якщо відсутні поперечні згинальні моменти.

8.3.1.3 Крок стрижнів не повинен перевищувати smax,slabs:

- для основної арматури, 3h ≤ 400 мм, де  h  - загальна товщина плити;

- для додаткової арматури, 3h ≤ 450 мм;

У зонах зосереджених навантажень або максимальних моментів рекомендуються наступні величини:

- для основної арматури, 2h ≤ 250 мм;

- для додаткової арматури, 3h ≤ 400 мм;

8.3.1.4 Також застосовуються правила, наведені у 8.2.3.1…8.2.3.3, 8.2.4.1…8.2.4.3 та 8.2.5, але при al=d.

8.3.1.5  У шарнірно обпертих плитах половина визначеної для прольоту арматури повинна продовжуватись аж до опори і заанкерюватись у ній згідно з 7.2.3.

Обривання і заанкерення арматури виконується відповідно до 8.2.3, 8.2.4 і 8.2.5.

8.3.1.6 При наявності часткового защемлення вдовж грані плити, але не врахуванні його у розрахунку, верхня арматура повинна розраховуватись на сприйняття, щонайменш, 25% максимального моменту у прилеглому прольоті. Ця арматура повинна продовжуватись на відстань не менш ніж 0,2 від величини прилеглого прольоту, що виміряного від грані опори. Вона повинна бути нерозривною на проміжних опорах і заанкерюватись на крайніх опорах. На крайній опорі, величину моменту, який повинен сприйматись, можна зменшити до 15% від максимального у прилеглому прольоті.

8.3.1.7 Вдовж вільних (без обпирання) граней плита, як правило, повинна мати поздовжнє і поперечне армування, в основному розміщене, як показано на рисунку 8.8.

8.3.1.8 Звичайне армування плит може працювати у якості арматури граней.

Рисунок 8.8 - Армування грані плити

### 8.3.2	Поперечне армування

8.3.2.1  Плита, у якій передбачається поперечне армування повинна мати товщину, щонайменш, 200 мм

8.3.2.2  При конструюванні поперечної арматури застосовується визначення мінімальної величини і відсотка армування за 8.2.6 якщо нижченаведене не змінює ці положення.

8.3.2.3  У плитах, якщо |VEd| ≤ 1/3 VRd,max, (див. 4.6), поперечна арматура може повністю складатись із загнутих стрижнів або виробів для поперечного армування (каркасів).

8.3.2.4  Максимальний крок у поздовжньому напрямі слідуючи один за одним хомутів становить:

smax = 0,75d(1+cotα), 					(8.9)

де α	 - нахил поперечної арматури.

Максимальний крок у поздовжньому напрямі загнутих стрижнів становить:

smax = d	            				(8.10)

8.3.2.5  Максимальний крок поперечної арматури не повинен перевищувати 1,5d.

## 8.4	Плоскі плити (безбалкові)

### 8.4.1	Плити біля середніх колон

7.4.1.1 Розміщення арматури у плитах плоскої конструкції повинно відображати характер роботи в умовах експлуатації. Як правило, це призводить до концентрації арматури навколо колон.

8.4.1.2 Біля середніх колон, якщо не виконується точна перевірка за граничними станами другої групи, верхня арматура площею 0,5 Аt повинна розташовуватись на ширині, рівній 0,125 від сумарної ширини плити, або сторони колони. Аt виражає площу арматури, яка необхідна для сприйняття повного негативного моменту, як сумарного з двох половин прольоту плит по обидві сторони колони.

8.4.1.3 Біля середніх колон нижню арматуру (≥ 2 стрижнів) необхідно встановлювати у кожному ортогональному напрямку і ця арматура повинна проходити через колону.

### 8.4.2	Плити біля крайніх і кутових колон

Арматура, перпендикулярна до відкритої грані, необхідна для передачі згинальних моментів від плити на крайню або кутову колону, і повинна розміщуватись в межах робочої ширини be, показаної на рисунку 8,9.

А

- грань плити

а) крайня колона					б) кутова колона

Рисунок 8.9 - Робоча ширина be плоскої плити

Примітка: У випадку а) (рис. 7.9) у може бути >су, а у 	випадку б) (рис. 7.9)	 z може бути >сz, а у може бути >су.  Де у – відстань від грані плити до найбільш віддаленої внутрішньої грані колони.

### 8.4.3	Поперечне армування на продавлювання

8.4.3.1 Якщо необхідно встановлювати поперечну арматуру на продавлювання (див. 4.8), вона повинна розміщуватись між площею навантаження колони і kd всередині контрольного периметру, з якого поперечна арматура вже не вимагається. Арматура повинна встановлюватись, щонайменш по двох периметрах, у вигляді вертикальних елементів (хомутів) (див. рисунок 8.10). Крок з’єднувальних хомутів між периметрами не повинен перевищувати 0,75d.

Крок хомутів по периметру не повинен перевищувати 1,5d у першому контрольному периметрі (2d від площі навантаження), і 2d - для периметрів за межами першого контрольного периметру, якщо припускається, що та частина периметру вносить вклад у несучу здатність на зсув (див. рисунок 4.25).

Для відігнутих вниз стрижнів, як показано на рисунку 8.10 ), один периметр з’єднувальних елементів (хомутів) може вважатись достатнім.

Зовнішній контрольний периметр необхідної поперечної арматури

перший контрольний периметр де поперечна арматура не вимагається

а) крок з’єднувальних хомутів		b) крок відігнутих стрижнів

Рисунок 8.10 - Поперечне армування на продавлювання

8.4.3.2 Якщо вимагається поперечне армування, то площа хомутів (або їх еквівалент) Аsw,min, визначається за виразом (8.11).

Аsw,min = (1,5·sinα + cosα)/(sr·st) ≥ 0,08·	,		(8.11)

де

α	- кут між поперечною арматурою і основною арматурою (наприклад, для вертикальних хомутів α = 90о, а sinα = 1);

sr	- крок хомутів у радіальному напрямі;

st	- крок хомутів у тангенціальному напрямі;

fck	- у МПа.

У розрахунку можуть враховуватись тільки ті вертикальні компоненти попередньо напруженої арматури, які проходять на відстані 0,5d від колони.

8.4.3.3 Відігнуті стрижні, що проходять через площу навантаження або на відстані, що не перевищує 0,25d від цієї площі, можуть використовуватись як поперечна арматура на продавлювання (див. рисунок 9.10 b), зверху).

8.4.3.4  Відстань між гранню колони. або контуром площі навантаження, та найближчою поперечною арматурою, що враховується при розрахунку, не повинна перевищувати d/2. Ця відстань повинна вимірюватись на рівні розтягнутої арматури. Якщо передбачається тільки один контур відігнутих стрижнів, їх нахил можна зменшувати до 30о.

## 8.5	Колони

### 8.5.1	Загальні положення

8.5.1.1 Цей розділ відноситься до колон у яких більший розмір h не перевищує більш ніж у 4 рази менший розмір b.

8.5.1.2 Поздовжні стрижні повинні бути діаметром не менш ніж           Ømin = 8 мм.

8.5.1.3 Загальна кількість поздовжньої арматури повинна бути не менш ніж As,min:

As,min =   або 0,002 Ac - яка з величин більша,		(8.12)

де

fyd	- границя текучості арматури

NEd	- розрахункова осьова сила стиску.

8.5.1.4 Площа поперечного перерізу поздовжньої арматури не повинна перевищувати As,max. Величину As,max рекомендується приймати рівною 0,04 Ac за межами напусків, якщо тільки не показано, що цілісність бетону не порушується, і що повний опір досягається у граничному стані. Ця границя повинна підвищуватись до 0,08 Ac в напусках.

8.5.1.5 Для колон полігонального поперечного перерізу, як мінімум один стрижень повинен розміщуватись у кожному куті. Кількість поздовжніх стрижнів у круглій колоні повинна бути не менш ніж чотири.

### 8.5.3	Поперечне армування

8.5.3.1 Діаметр поперечної арматури (хомутів, петель або спіральної арматури) повинен бути не менш ніж 6 мм, або чверть від максимального діаметру поздовжніх стрижнів, залежно, яка із величин більша. Діаметр дротів зварних сіток для поперечного армування повинен бути не менш ніж 5 мм.

8.5.3.2  Поперечна арматура повинна заанкерюватись відповідним чином.

8.5.3.3  Крок поперечної арматури вдовж колони не повинен перевищувати scl,tmax. Величину scl,tmax рекомендується приймати найменшу величину із наступних трьох відстаней:

- 20 кратний мінімальний діаметр поздовжньої арматури;

- найменший розмір колони;

- 400 мм.

8.5.3.4  Максимальний крок визначений за 8.5.3.3  необхідно зменшувати застосуванням коефіцієнта 0,6:

- у перерізах, розташованих на відстані, що дорівнює більшому розміру перерізу колони, вище або нижче балки чи плити;

- біля з'єднань напуском, якщо максимальний діаметр поздовжніх стрижнів більший ніж 14 мм. Необхідно встановлювати мінімум три рівномірно розміщених стрижні.

8.5.3.5  Якщо напрям поздовжніх стрижнів змінюється (наприклад, при зміні розміру колони), крок поперечної арматури необхідно визначати з урахуванням бокових зусиль, що виникають. Ці впливи можна не враховувати, якщо зміна напряму менша або дорівнює 1/12.

8.5.3.6  Кожний поздовжній стрижень або пучок, що розташований у куті, повинен утримуватись поперечною арматурою. Ні один із стрижнів у межах стиснутої зони не повинен бути далі ніж 150 мм від стрижня, який закріплюється.

## 8.6	Стіни

### 8.6.1	Загальні положення

Ця стаття поширюється на залізобетонні стіни із співвідношенням довжини до товщини 4 або більше, і в яких арматура враховується при розрахунку несучої здатності. Кількість і належне конструювання арматури можна отримувати за допомогою «стиснуто-розтягнутих» моделей (див. 4.9). Для стін, що переважно зазнають згину із площини застосовуються правила, як для плит (див. 8.3).

### 8.6.2	Вертикальне армування

8.6.2.1  Площу вертикальної арматури необхідно призначати між As,vmin = 0,002 Ac і As,vmax  = 0,04 Ac

8.6.2.2 Якщо мінімальна площа арматури, As,vmin,  є контрольною при розрахунку, то половина цієї площі повинна розміщуватись на кожній грані.

8.6.2.3 Відстань між двома прилеглими вертикальними стрижнями не повинна перевищувати більш ніж у 3 рази товщину стіни або 400 мм, у залежності, яка із величин менша.

### 8.6.3	Горизонтальне армування

8.6.3.1 Горизонтальна арматура, що проходить паралельно граням стіни (і вільним граням) повинна встановлюватись на кожній грані. Вона повинна бути не менш ніж As,hmin. Рекомендується приймати величину As,hmin або 25% від вертикальної арматури, або 0,001 Ac, у залежності, яка із величин більша.

8.6.3.2 Відстань між двома прилеглими горизонтальними стрижнями не повинна бути більш ніж 400 мм.

### 8.6.4	Поперечне армування

8.6.4.1 У будь-якій частині стіни, де загальна площа вертикальної арматури на двох гранях перевищує 0,02 Ac, необхідно передбачати поперечну арматуру у вигляді хомутів, відповідно до вимог для колон (див. 8.5.3). Більший розмір, що згадується у 8.5.3.4, не потрібно приймати більшим ніж чотирьохкратної товщини стіни.

8.6.4.2 Якщо основна арматура встановлюється близько до грані стіни, поперечну арматуру також необхідно передбачати у вигляді хомутів у кількості, щонайменш, чотирьох хомутів на 1м2 площі стіни.

Примітка: Поперечну арматуру не потрібно передбачати у разі, якщо використовуються зварні сітки із дроту і стрижнів діаметром Ø ≤ 16 мм та захисному шарі бетону більш ніж 2Ø.

## 8.7	Балки-стінки

8.7.1 Балки-стінки (визначення див. 5.3.1.3 ДБН В.2.6-98) необхідно, зазвичай, армувати ортогональною арматурною сіткою біля кожної грані, при мінімумі армування As,dbmin. Величину As,dbmin рекомендується приймати рівною  0,1 % , але не менш ніж 150 мм2/м на кожній грані та в кожному напрямі.

8.7.2 Відстань між двома прилеглими стрижнями сітки не повинна перевищувати менше значення із подвійної товщини балки-стінки або 300 мм.

8.7.3 Арматура, що відповідає «умовному розтягнутому елементу» у розрахунковій моделі, повинна повністю заанкерюватись для рівноваги у вузлі, див. 4.9.3, застосуванням загинання стрижнів, використанням «U»-подібних петель або анкерних пристроїв, окрім випадків, коли забезпечується належна довжина між вузлом та кінцем балки, яка дозволяє використати довжину зони анкерення, lbd.

## 8.8	Фундаменти

### 8.8.1	Пальові ростверки

8.8.1.1 Відстань від зовнішньої грані палі до грані пальового ростверку повинна бути такою, щоб зусилля розтягу «умовних елементів» належним чином заанкерювались у ростверку. Необхідно враховувати очікуване відхилення паль на майданчику.

8.8.1.2  У відповідних випадках, арматуру пальового ростверку необхідно визначати із застосуванням методу «стиснуто-розтягнутих елементів» або як зігнутих елементів.

8.8.1.3 Основна розтягнута арматура, що сприймає впливи від дій повинна концентруватись у напружених зонах між оголовками паль. Необхідно дотримуватись вимог щодо мінімального діаметру стрижня Ømin=8 мм. Якщо площа цієї арматури, щонайменш, дорівнює мінімальній, то рівномірно розподілені стрижні вдовж нижньої грані елемента можна не встановлювати. Також можна не армувати верхні ділянки елемента, якщо немає ризику виникнення розтягу у цих частинах елемента.

8.8.1.4 Для заанкерення розтягнутої арматури можна застосовувати приварені поперечні стрижні. У цьому випадку поперечний стрижень може розглядатись як частина поперечної арматури у зоні заанкерення арматурного стрижня, що розглядається

8.8.1.5 Припускається приймати, що стиск, спричинений опорною реакцією від палі, розподіляється під кутами 45о від грані палі (див. рисунок 8.11). При розрахунку довжини зони заанкерення цей стиск можна враховувати.

стиснута зона

Рисунок 8.11 -  Стиснута зона, що підвищує несучу здатність заанкерення

### 8.8.2	Фундаменти колон і стін

8.8.2.1  Основна арматура повинна заанкерюватись згідно з вимогами 7.2. Необхідно забезпечувати мінімальний діаметр стрижня, Ømin. Для фундаментів може застосовуватись розрахункова модель, показана у 8.8.2.2.

8.8.2.2  Основна арматура круглих фундаментів може бути ортогональною і зосереджуватись у середині фундаменту на ширині                 50 % ± 10 % діаметра фундаменту, див. рисунок 8.12. У цьому випадку неармована частина елемента повинна розглядатись як звичайний бетон для цілей проектування.

Рисунок 8.12- Ортогональна арматура у круглому фундаменті на основі

8.8.2.3  Якщо дії викликають розтяг у верхній грані фундаменту, то необхідно перевірити результуючі напруження розтягу та передбачити необхідне армування.

8.8.2.4  Зусилля розтягу в арматурі визначається з умов рівноваги, з урахуванням похилих тріщин, див рисунок  8.13. Зусилля розтягу Fs на відстані х повинно заанкерюватись у бетоні в межах такої ж відстані х від грані фундаменту.

8.8.2.5  Сила розтягу, яка повинна заанкерюватись, визначається за виразом:

Fs = R·ze/ zi,						(8.13)

де

R	- результуюча тиску ґрунту в межах відстані х;

ze	- зовнішнє плече пари, тобто відстань між R і вертикальною силою NEd;

NEd	- Вертикальна сила, що відповідає загальному тиску ґрунту між перерізами А і В;

zi	- плаче внутрішньої пари, тобто відстань між арматурою горизонтальним зусиллям Fс;

Fс	- Зусилля стиску, що відповідає максимальному зусиллю розтягу, Fs,max.

7.8.2.6  Плечі пар ze і zi можуть визначатись відносно необхідних стиснутих зон для NEd і Fс, відповідно. Для спрощення ze можна визначати за припущення е = 0,15b, див. рисунок 8.13, а zi можна приймати рівним 0,9d.

NEd

Рисунок 8.13 - Модель сили розтягу з урахуванням похилих тріщин

8.8.2.7  Можлива зона заанкерення для прямих стрижнів на рисунку 8.13 позначена як lb. Якщо ця довжина недостатня для заанкерення Fs, стрижні можуть загинатись для збільшення довжини або забезпечуватись анкерними пристроями на кінцях.

8.8.2.8  Для прямих стрижнів без анкерення на кінцях мінімальне значення х є найбільш критичним. Для спрощення можна приймати хmin = h/2. Для інших типів заанкерення, вище значення х може бути більш критичним.

### 8.8.3	Розподільні фундаментні балки

8.8.3.1 Розподільні балки можуть застосовуватись для запобігання навантаженню фундаментів з ексцентриситетом. Балки необхідно розраховувати на сприйняття результуючих згинальних моментів і поперечних сил. Необхідно дотримуватись мінімально допустимого діаметру стрижня     Ømin = 8 мм для арматури, яка сприймає згинальні моменти.

8.8.3.2  Розподільні балки також повинні розраховуватись на мінімальне навантаження q1, що діє вниз, якщо дія обладнання для ущільнення може впливати на розподільчі балки. Величину q1 рекомендується приймати рівною 10 кН/м.

### 8.8.4	Фундаменти колон на скальних ґрунтах

8.8.4.1 Потрібно забезпечувати відповідне поперечне армування для сприйняття зусиль розколювання у фундаментах, якщо тиск ґрунту у граничному стані перевищує q2 = 5 МПа. Ця арматура може розподілятись рівномірно у напрямку зусилля розколювання на висоту h (див. рисунок 8.14). Необхідно дотримуватись мінімального діаметру стрижня Ømin = 8 мм.

8.8.4.2 Зусилля розколювання Fs можна визначати за наведеною формулою (див. рисунок 8.14):

Fs = 0,25 (1-c/h) NEd,					(8.14)

Фундамент з

Фундамент з

переріз

де h -  менша з величин b і H.

Рисунок 8.14 - Арматура для зусилля розколювання для фундаментів на скальних ґрунтах

### 8.8.5	Буро-набивні палі

8.8.5.1 Нижченаведені статті відносяться до армованих буро-набивних паль. Для неармованих буро-набивних паль див розділ 9.

8.8.5.2  Для забезпечення вільного протікання бетону навколо арматури, в першу чергу, важливо щоб арматура, арматурні сітки та будь-які закладні вироби конструювались так, щоб не створювались перешкоди для протікання бетону.

8.8.5.3 Буро-набивні палі діаметром, що не перевищує h1 повинні забезпечуватись мінімальною поздовжньою арматурою площею Аs,bpmin.

Величини h1 і Аs,bpmin рекомендуються приймати рівними: h1 = 600 мм, а Аs,bpmin наведено у таблиці 8.6. Ця арматура повинна розподілятись вдовж периметру перерізу.

Таблиця 8.6 - Рекомендована мінімальна площа поздовжньої арматури у буро-набивних палях

| Поперечний переріз палі, Ас | Мінімальна площа поздовжньої арматури, Аs,bpmin |
| --- | --- |
| Ас 0,5 м2 | Аs ≥ 0,005∙Ас |
| 0,5 м2 < Ас 1,0 м2 | Аs ≥ 0,25 см2 |
| Ас > 1,0 м2 | Аs ≥ 0,0025∙Ас |

Мінімальний діаметр поздовжніх стрижнів повинен становити не менш ніж 16 мм. Палі повинні мати щонайменш 6 поздовжніх стрижнів. Відстань у чистоті між стрижнями не повинна перевищувати 200 мм вдовж периметру палі.

8.8.5.4 Конструювання поздовжньої і поперечної арматури у буро-набивних палях наводится в відповідному нормативному документі.

## 8.9	Системи в’язей

### 8.9.1 Загальні положення

Вимоги, щодо  в’язей наведено в 9.3 ДБН В.2.6-98.

### 8.9.2 	Підбір в’язей

8.9.2.1 В'язі призначаються як мінімальне, а не як додаткове армування до необхідного за конструктивним розрахунком.

8.9.2.2 У рівні кожного перекриття і покриття необхідно забезпечувати належним чином нерозривні крайні в'язі в межах 1,2 м від краю. В’язь може включати арматуру, що використовується як частина внутрішньої в'язі.

8.9.2.3 Крайня в’язь повинна бути здатною сприймати зусилля розтягу:

Ftie,per = li∙q1  q2,					(8.15)

де

Ftie,per	- зусилля у в'язі (тут: розтяг);

li	- довжина крайнього прольоту

Величини q1 і q2  рекомендуються приймати:  q1 = 10 кН/м а q2 = 70 кН.

8.9.2.4 Споруди з внутрішніми краями (наприклад, атріуми, внутрішні двори тощо) повинні забезпечуватись крайніми в'язями таким же способом, як і зовнішні краї, які повинні повністю заанкерюватись.

8.9.2.5  Ці в'язі повинні бути у рівні кожного перекриття і покриття у двох напрямах приблизно під прямими кутами. Вони повинні бути фактично нерозривними по всій своїй довжині та заанкерюватись до крайніх в’язей на кожному кінці, за винятком продовження у якості горизонтальних в'язей до колон або стін.

8.9.2.6 Внутрішні в'язі можуть частково або повністю розподілятись рівномірно у плитах або групуватись у балках, стінах або інших відповідних місцях. У стінах вони повинні бути в межах 0,5 м від верху або низу плит перекриттів, див рисунок 8.15.

8.9.2.7 У кожному напрямі внутрішні в'язі повинні сприймати розрахункову  величину зусилля розтягу Ftie,int =20 кН/м (кН на метр довжини).

8.9.2.8 У перекриттях без стяжок де в'язі не можуть розподілятись в напрямку довжини прольоту, поперечні в'язі можуть групуватись вдовж осей балок. У цьому випадку мінімальне зусилля у напрямі внутрішньої осі балки становить:

Ftie = q3 (l1 + l2) /2  q4 ,					(8.16)

де

l1, l2 – довжини прольотів (у м) плит перекриття або у сторону балки (див. рисунок 8.15).

Величини q3 і q4  рекомендується приймати:  q3 = 20 кН/м а q4 = 70 кН.

8.9.2.9 Внутрішні в'язі повинні з’єднуватись з крайніми в’язями таким чином, щоб забезпечувалась передача зусиль.

8.9.2.10  Крайні колони і стіни повинні розв’язуватись горизонтально до споруди у рівні кожного перекриття і покриття.

8.9.2.11  В'язі повинні сприймати зусилля розтягу ftie,fac на метр фасаду. Для колон достатнє зусилля до Ftie,col. Величини ftie,fac і Ftie,col рекомендуються приймати:  ftie,fac  = 20 кН/м, а Ftie,col = 150 кН.

8.9.2.12  Кутові колони повинні розв’язуватись у двох напрямах. У цьому випадку сталь, що забезпечується для крайніх в’язей, може використовуватись як горизонтальна в’язь.

8.9.2.13  У панельних будівлях висотою 5 і більше поверхів необхідно забезпечувати вертикальні в'язі у колонах і/або стінах для обмеження пошкоджень перекриття у разі аварійного руйнування розташованої нижче колони або стіни. Ці в'язі повинні формувати частину прольотної системи для перекривання ушкодженої зони.

С

В

А

С

- крайня в’язь 	  	- середні в’язі 	       - горизонтальні в'язі колони або стіни

Рисунок 8.15 -  В'язі для аварійних дій

8.9.2.14  Зазвичай, нерозривні вертикальні в'язі повинні забезпечуватись від найнижчого до найвищого рівня, бути здатними сприймати навантаження від проектної аварії на перекриття над зруйнованою колоною/стіною. Інші рішення, наприклад, на основі роботи діафрагми із уцілілих стін і/або дисків перекриттів, можуть застосовуватись якщо можна підтвердити статичну рівновагу і відповідну деформативність.

8.9.2.15  Якщо колона або стіна обпирається на своїй найнижчій відмітці на елемент відмінний від фундаменту (наприклад, балку або плиту) аварійну втрату цього елемента необхідно враховувати при розрахунку і забезпечувати прийнятний альтернативний розподіл навантаження.

### 8.9.3	 Нерозривність і заанкерення в’язей

8.9.3.1 В'язі у двох горизонтальних напрямках повинні бути належним чином нерозривні та заанкерені вдовж периметру споруди.

8.9.3.2  В'язі можуть повністю забезпечуватись у монолітному бетоні або з'єднаннями збірних елементів. Якщо в'язі розриваються у одній площині, то необхідно враховувати впливи згинів, що виникають внаслідок ексцентриситетів.

8.9.3.3  В'язі, зазвичай, не повинні з’єднуватись напуском у вузьких швах між збірними елементами. У таких випадках необхідно застосовувати механічні анкери.

# 9 КОНСТРУКЦІЇ З НЕАРМОВАНОГО І МАЛОАРМАВАНОГО БЕТОНУ

## 9.1 Загальні положення

9.1.1 Вимоги стосовно надійності та придатності до експлуатації для неармованого бетону або з арматурою менш ніж мінімально необхідна для залізобетону задовольняються дотриманням наведених у цьому розділі правил, разом з  загальними правилами наведеними  у інших розділах цих норм та розділу 12 ДБН В.2.6-98.

9.1.2  Правила цього розділу застосовуються до елементів, для яких впливом динамічних дій можна знехтувати. Прикладами таких елементів можуть слугувати:

- елементи, що переважно зазнають впливу, стиску, окрім попереднього напруження, наприклад, стіни, колони, арки, склепіння та тунелі;

- стрічкові та окремі фундаменти;

- підпірні стіни;

- палі діаметром ≥ 600 мм та якщо NEd/Ac ≤ 0,3fck .

9.1.3  Елементи з важкого бетону не виключають застосування положень стосовно необхідної стальної арматури для дотримання вимог придатності до експлуатації і/або довговічності, так і армування певних частин елементів. Цю арматуру можна враховувати при перевірці локальних граничних станів за першою та другою групам.

## 9.2	Матеріали

9.2.1	Бетон: додаткові розрахункові припущення

9.2.1.1 Внаслідок нижчих характеристик податливості важкого бетону величини αcc,pl і αct,pl можна приймати меншими ніж αcc і αct для залізобетону і рівними: 0,8.

9.2.1.2 У разі врахування напружень розтягу при визначенні розрахункового опору (див. 3.1.5 ДБН В.2.6-98) елементів з важкого бетону, епюру «напруження-деформації» можна продовжити аж до розрахункової міцності на розтяг за допомогою виразу (3.1.6.2 ДБН В.2.6-98) або за лінійною залежністю.

fctd = αct fctk,0,05/γC					(9.1)

## 9.3 Спрощений метод розрахунку стін та колон

9.3.1 За відсутності більш точного підходу розрахунковий опір відносно критичної поздовжньої сили для гнучкої стіни або колони зі звичайного бетону можна визначати як:

NRd = b·hw·fcd·Φ,						(9.2)

де

NRd	- несуча здатність за осьовою силою;

b	- загальна ширина поперечного перерізу;

hw	- загальна висота поперечного перерізу;

Φ	- коефіцієнт, що враховує ексцентриситет, з урахуванням неточностей і дефектів та впливів повзучості

Для елементів із в’язями, коефіцієнт Φ можна приймати як:

Φ = (1,14·(1-2еtot/hw) – 0,02·l0/hw ≤ (1-еtot/hw),		              (9.3)

де

еtot = е0 + еі	                                                                                                   (9.4)

е0	- ексцентриситет першого порядку з урахуванням, у відповідних випадках, впливів перекриттів (наприклад, можливі моменти у закріпленнях, що передаються на стіну від плит) та горизонтальні дії;

еі	- додатковий ексцентриситет, що враховує впливи геометричних неточностей, див. 5.2. ДБН В.2.6-98.

# 10  ДОДАТКОВІ ПРАВИЛА ДЛЯ ЗБІРНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ І КОНСТРУКЦІЙ

## 10.1	Конструктивний розрахунок

### 10.1.1	Загальні положення

10.1.1.1 Сприятливі впливи горизонтальних реакцій, викликаних тертям від власної ваги елемента  на опорах, можуть враховуватись тільки у несейсмічних зонах (застосовуючи γG,inf) і якщо:

- тертя не є виключним фактором надійності для загальної стійкості конструкції:

- конструкція опор виключає можливість накопичення одностороннього ковзання елементів, такого як внаслідок нерівномірного характеру роботи при повторюваних діях (наприклад, циклічних температурних впливів на гранях контакту шарнірно обпертих елементів);

- виключена можливість значних ударних навантажень.

10.1.1.2 Впливи горизонтальних зрушень на опір конструкції і цільність з'єднань повинні враховуватись при розрахунку.

### 10.1.2	Моменти у плитах від защемлення

10.1.2.1  Моменти від защемлення можуть сприйматись верхньою арматурою, розміщеною у верхній частині або вставленою у відкриті пустоти елементів. У першому випадку горизонтальний зсув у з'єднанні необхідно перевіряти згідно з 4.6.5. У наступному випадку передача зусиль між монолітним бетоном і пустотами елементів необхідно перевіряти відповідно до 4.6.5.  Довжина верхньої арматури повинна прийматись відповідно до 8.2.3.

10.1.2.2  Впливи непередбаченого защемлення шарнірно обпертих плит повинні враховуватись спеціальною арматурою і/або конструюванням.

### 10.1.3	 З'єднання стін і перекриттів

10.1.3.1  Для елементів стін, встановлених на плити перекриття, необхідно передбачати армування для сприйняття можливих ексцентриситетів і зосереджених навантажень на кінці стіни. Стосовно плит перекриття – див. 10.1.2.

10.1.3.2  Якщо вертикальне навантаження ≤ 0,5h·fcd , де h - товщина стіни (див. рисунок 9.1), то забезпечувати окреме армування не вимагається. При умові армування згідно з рисунком 10.1 та забезпеченні діаметру  ≥ 6 мм, а кроку не більш ніж менше значення із h і 200 мм, навантаження можна збільшувати до 0,6h·fcd. Для вищих рівнів навантаження армування слід визначати відповідно до 10.1.3.1. Окрему перевірку необхідно виконувати для нижче розташованої стіни.

Рисунок 10.1 -  Приклади армування стіни над стиком між двома плитами перекриття

### 10.1.4	 З'єднання стін і перекриттів

10.1.4.1 Передача зусиль зсуву у з'єднаннях може досягатись різними способами. Три основні типи з'єднань показано на рисунку 10.2.

10.1.4.2 Розподіл поперечних навантажень повинен базуватись на розрахунку або випробуваннях з урахуванням можливої їх зміни між збірними елементами. Сумарні поперечні зусилля між елементами перекриття повинні враховуватись при розрахунку з'єднань і прилеглих частин елементів (наприклад, за межами ребер і стінок).

Для перекриттів з рівномірно розподіленим навантаженням, за відсутності більш точного розрахунку, це поперечне зусилля на одиницю довжини може прийматись як:

VEd = qEd·be/3,						(10.1)

де

qEd	- розрахункове значення змінного навантаження (кн./м2);

be	- ширина елемента.

| а) Забетоновані або заповнені розчином з’єднання | b) Зварювані або на болтах (як приклад показано один тип зварюваного з'єднання) | с) Армованою набетонкою (може знадобитись вертикальна арматура для передачі зсуву у граничному стані) |
| --- | --- | --- |

Рисунок 10.2 - Приклади з'єднань для передачі зсуву

10.1.4.3 Якщо передбачається, що збірні перекриття утворюють жорсткі диски для передачі горизонтальних навантажень на системи в’язей, необхідно враховувати наступне:

- диски повинні бути частиною реальної конструктивної моделі з урахуванням сумісності деформацій із системою в’язей;

- повинні враховуватись впливи горизонтальних деформацій всіх частин споруди, на які передаються горизонтальні навантаження;

- диски повинні армуватись для сприйняття зусиль розтягу, які передбачені конструктивною моделлю;

- при конструюванні арматури повинні враховуватись концентрації напружень біля прорізів і у з'єднаннях.

10.1.4.4 Поперечна арматура для передачі зусиль зсуву у з'єднаннях дисків може зосереджуватись вдовж опор, формуючи умовні «розтягнуті» елементи, що відповідають конструктивній моделі. Ця арматура може розташовуватись у набетонці, при її наявності.

10.1.4.5 Збірні елементи з на бетонкою, щонайменш 40 мм, можуть розраховуватись як складені елементи при умові, що їх взаємодія перевірена на зсув згідно з 4.6.5. Збірні елементи необхідно перевіряти на всіх стадіях будівництва, до і після досягнення спільного характеру роботи.

10.1.4.6 Поперечна арматура при згинанні та впливах інших дій може повністю розміщуватись у набетонці. Конструювання повинно відповідати моделі конструкції, наприклад, якщо запроектовано обпирання по контуру.

10.1.4.7 Стінки або ребра у відокремлених елементах плит (тобто елементах, що не передають зсув через з’єднання), повинні забезпечуватись поперечною арматурою, як балки.

10.1.4.8 Перекриття із збірних балок і блоків без набетонки можуть розраховуватись як суцільні (монолітні) плити, якщо монолітні у поперечних ребрах передбачено безперервну арматуру, яка проходить через збірні поздовжні ребра із кроком sT, згідно з таблицею 10.1.

10.1.4.9 Середні поздовжні напруження зсуву, що діють у дисках плит перекриттів із заповненими бетоном або розчином з'єднаннями, , повинні обмежуватись значенням 0,1 МПа для дуже гладких поверхонь і 0,15 МПа - для гладких і шершавих. Див. 7.2.5 для визначення характеру поверхні.

Таблиця 10.1 -  Максимальний крок поперечних ребер sT при розрахунку перекриттів із ребрами і блоками, як монолітних, sL= кроку поздовжніх ребер, lL = довжина (прольот) поздовжніх ребер, h = товщина ребристого перекриття.

| Тип прикладеного навантаження | sL ≤ lL/8 | sL > lL/8 |
| --- | --- | --- |
| Корисне, сніг | Не вимагається | sT ≤ 12 h |
| Інше | sT ≤ 10 h | sT ≤ 8 h |

10.1.4.10 Перевірка опору і жорсткості з'єднань може ґрунтуватись на розрахунку, з можливим випробуванням (для проектування на базі випробувань). Необхідно враховувати неточності виконання. Розрахункові величини, визначені на основі випробувань, повинні включати несприятливі відхилення фактичних умов роботи від умов випробувань.

### 10.1.5	  З'єднання, що передають зусилля стиску

10.1.5.1 У стиснутих з'єднаннях зусиллями зсуву можна знехтувати, якщо вони становлять менше 10% від зусилля стиску.

10.1.5.2 Для з'єднань на вирівнюючих та ущільнюючих матеріалах (розчин, бетон або полімери) необхідно виключати можливість відносних зрушень між з’єднуваними поверхнями під час твердіння матеріалу.

10.1.5.3 З'єднання без вирівнюючих та ущільнюючих матеріалів (сухе з'єднання) повинно використовуватись тільки у випадках, коли можливо досягти необхідної якості виконання. Середні напруження на опорі між плоскими поверхнями не повинні перевищувати 0,3 fcd. Сухі з'єднання, що включають криві (випуклі) поверхні повинні розраховуватись при обов’язковому врахуванні геометрії.

10.1.5.4 Необхідно враховувати напруження розтягу у прилеглих елементах. Вони можуть виникати внаслідок зосередженого стиску, відповідно до рисунку 10.3а, або розширення м’якого вирівнюючого матеріалу, відповідно до рисунку 10.3 b. Арматуру у випадку а) можна розрахувати і розмістити згідно з 4.9, у випадку b) арматуру необхідно розташувати близько до поверхонь прилеглих елементів.

10.1.5.5 За відсутності більш точних моделей, арматуру у випадку b) можна визначати за виразом (10.2):

As = 0.25 (t/h) FEd/fyd,				                    	(10.2)

де

As	- площа арматури біля кожної поверхні;

t	- товщина вирівнюючого шару;

h	- розмір вирівнюючого шару у напрямі арматури;

FEd	- зусилля стиску у з'єднанні.

10.1.5.6 Максимальну несучу здатність стиснутих з'єднань можна визначити згідно з 7.7 або на основі розрахунку, при можливості перевіреному випробуваннями (для проектування на базі випробувань).

а) Зосереджене обпирання		     b) Розширення м’якого шару

Рисунок 10.3 - Поперечні напруження розтягу у стиснутих з’єднаннях

### 10.1.6	 Заанкерення арматури на опорах

10.1.6.1 Арматура у опорних елементах та тих що обпираються, повинна конструюватись так, щоб забезпечити анкерення у відповідному вузлі, з урахуванням відхилень. Приклад показано на рисунку 10.4.

Фактична довжина обпирання , контролюється через відстань d (див. рисунок 10.4) від грані відповідних елементів, де:

di = ci + Δai	 	при горизонтальних петлях або іншому заанкерення стрижнів.

di = ci + Δai + ri	при вертикальному загинанні стрижнів.

де

ci	- захисний шар бетону;

Δai	- відхилення (див. 10.1.7.1);

ri	- радіус згину.

Для визначення Δa2 і Δa3 див. рисунок 10.4 та 10.1.7.1.

Рисунок 10.4 - Приклад конструювання арматури у опорі

### 10.1.7	 Опори

10.1.7.1	Опори для з’єднаних (не ізольованих) елементів

10.1.7.1.1 Номінальну довжину а шарнірної опори, показаної на рисунку 10.5, можна визначити як:

а = а1 + а2 + а3 + 	,				(10.3)

де

а1	- довжина нетто опори відносно до напружень на опорі,

а1 = FEd/(b1 fRd), але не менш ніж мінімальні величини за таблицею 10.2;

FEd	- розрахункове значення опорної реакції;

b1	- ширина нетто опори, див. 10.1.7.1.2;

fRd)	- розрахункове значення опору опори, див. 10.1.7.1.2;

а2	- відстань, що вважається неробочою за межами зовнішнього кінця елемента, який обпирається, див. рисунок 10.5 і таблицю 4.3;

а3	- ця ж відстань для опорного елемента, див. рисунок 10.5 і таблицю 10.4;

Δа2	- допустимі відхилення відстані між опорними елементами, див. таблицю 10.5

Δа3	- допустимі відхилення довжини елементу, що обпирається, Δа3 = ln/2500,  ln – довжина елемента

Рисунок 10.5 -  Приклади опор з позначеннями величин

Таблиця 10.2 - Мінімальне значення а1, у мм

| Відносні напруження на опорі, Ed/fcd | ≤0,15 | 0,15…0,4 | > 0,4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Лінійне обпирання (перекриття, покриття) | 25 | 30 | 40 |
| Ребристі перекриття і прогони | 55 | 70 | 80 |
| Зосереджене обпирання (балки) | 90 | 110 | 140 |

Таблиця 10.3 - Відстань а2 (мм), що вважається неробочою від зовнішнього кінця опорного елемента. При позначенні (-) необхідно застосовувати бетонну подушку.

| Матеріал опори і тип обпирання | Ed/fcd | ≤ 0,15 | 0,15…0,4 | > 0,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сталь | лінійно зосереджене | 0 5 | 0 10 | 10 15 |
| Залізобетон ≥ С30 | лінійно зосереджене | 5 10 | 10 15 | 15 20 |
| Звичайний бетон та залізобетон < С30 | лінійно зосереджене | 10 20 | 15 25 | 25 35 |
| Кам’яна кладка | лінійно зосереджене | 10 20 | 15 25 | (-) (-) |

Таблиця 10.4 -  Відстань а3 (мм), що вважається неробочою за зовнішнім кінцем елемента, що обпирається.

| Конструювання арматури | Обпирання |  |
| --- | --- | --- |
|  | Лінійне | Зосереджене |
| Нерозривні стрижні за опору (защемлені або без) | 0 | 0 |
| Прямі стрижні, горизонтально загнуті петлі, близько до кінця елемента | 5 | 15, але не менш ніж захисний шар на кінці |
| Пучки або прямі стрижні виведені на кінці елемента | 5 | 15 |
| Арматура з вертикальним загнутою петлею | 15 | Захисний шар на кінці + радіус загинання |

Таблиця 10.5 -  Допуск Δа2 на відхилення відстані у чистоті між гранями опор,

l = довжині прольоту

| Матеріал опори | Δа2 |
| --- | --- |
| Сталь або збірний залізобетон | 10 ≤ l/1200 ≤ 30 мм |
| Кам’яна кладка або монолітний бетон | 15 ≤ l/1200 + 5 ≤ 40 мм |

10.1.7.1.2 За відсутності інших специфікацій можна використовувати наступні величини міцності опор:

fRd = 0,4 fсd		при з'єднанні «насухо»;

fRd = fbed ≤ 0,85 fсd	для всіх інших випадків.

де

fсd	- найменший із розрахункових опорів опорного елемента та елемента, що обпирається;

fbed	- розрахунковий опір матеріалу вирівнювального шару

10.1.7.1.3 Якщо виконуються заходи для отримання рівномірного розподілу опорного тиску, наприклад, розчином, підкладкою із неопрену або схожого матеріалу, розрахункову ширину b1 можна приймати рівною фактичній ширині обпирання. В іншому разі, за відсутності більш точного визначення b1 не повинна перевищувати 600 мм.

### 10.1.8	 Фундаменти «старанного» типу

10.1.8.1	«Стакани» зі з'єднанням на шпонках

10.1.8.1.1 Можна вважати, що «стакани» з улаштованими нерівними заглибленнями, або шпонками працюють з колоною як одне ціле.

10.1.8.1.2 При наявності вертикального розтягу внаслідок передачі моменту необхідно особливо ретельно конструювати напуски арматури колон і фундаментів зі шпонками, враховуючи розділення стрижнів з напуском. Довжину напуску, згідно з 7.2.6, необхідно збільшувати, щонайменш, на величину горизонтальної відстані між стрижнями у колоні і фундаменті (див. рисунок 10.6 (а)). Потрібно передбачати відповідне горизонтальне армування для з'єднання напуском.

10.1.8.1.3  Розрахунок на зсув при продавлюванні необхідно виконувати як для монолітних з'єднань колона/фундамент, згідно з 4.8, як показано на рисунку 10.6(а), при здійсненні перевірки на передачу зсуву між колоною і фундаментом. В іншому випадку, розрахунок на зсув при продавлюванні необхідно виконувати як для «стаканів» з гладкими поверхнями.

10.1.8.2	«Стакани» із гладкими поверхнями

10.1.8.2.1 Припускається, що сили і моменти передаються від колони на фундамент через зусилля стиску F1, F2 та F3 через бетон замонолічування і відповідні сили тертя, як показано на рисунку 10.6 (b). Для цієї моделі необхідно, щоб l ≥ 1,2h.

а) із з'єднувальними поверхнями на шпонках	   b) із гладкими

поверхнями з'єднання

Рисунок 10.6 - Фундаменти «стаканного» типу

10.1.8.2.2. Коефіцієнт тертя не повинен прийматись більш ніж μ = 0,3.

10.1.8.2.3 Особливу увагу слід звернути на:

- конструювання арматури для F1 у верхній частині стінок «стакану»;

- передачу F1 вдовж бокових стінок на фундаменти;

- анкерення основної арматури у колоні та стінках «стакану»;

- опір продавлюванню плити фундаменту від дії зусиль у колоні, при розрахунку якого доцільно враховувати фактор наявності монолітного бетону, заповненого  під збірним елементом на майданчику.

# ДОДАТОК  А

(довідковий)

АЛГОРИТМ РІШЕННЯ СИСТЕМИ НЕЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ РІВНОВАГИ  ЗАЛІЗОБЕТОННОГО РОЗРАХУНКОВОГО ПЕРЕРІЗУ ЗА ДЕФОРМАЦІЙНИМ МЕТОДОМ

З точки зору реалізації деформаційного методу тип нормального перерізу (див. рис. 4.1- 4.5) не має значення, але для спрощення викладок розглянемо прямокутний переріз. Окрім того, як більш загальний випадок алгоритм розрахунку наведено для позацентрово стиснутого елемента, оскільки необхідно розглянути дві форми рівноваги (див. рис. 4.1).

Для розв’язання задачі необхідно мати такі вихідні дані: параметри перерізу, в даному випадку – b, h; початковий ексцентриситет прикладення навантаження – e0;  параметри діаграми деформування бетону –  fcd , Ecd,         σcu (), εcu1 або εcu3, εc1 (ці параметри можна взяти безпосередньо з таблиці 3.1 ДБН В.2.6-98; коефіцієнти полінома (3.5 ДБН В.2.6-98) –ak з Додатку Д        ДБН В.2.6-98;  параметри армування (причому кількість шарів армування не обмежується, вона обмежується тільки технологічними вимогами) – Rsi, Esi, Asi; відстань від верхньої (найбільш стиснутої) грані перерізу до і-го шару армування ( в разі розташування в одному шарі арматури з різними фізико-механічними характеристиками їх розглядають окремо при одній і тій же відстані від грані перерізу) – zsi; початкові (викликані попереднім напруженням, усадкою чи іншими чинниками при необхідності) деформації в і-му стержні арматури – .

При визначенні напружено-деформованого стану перерізу задача може розв’язуватись у трьох постановках:

- при заданих зусиллях N  та  M  необхідно визначити кривизну в перерізі  і деформації ;

- при заданих величинах кривизни в перерізі і діючого в ньому осьового зусилля N визначити величину згинального моменту M;

- необхідно побудувати повну криву стану перерізу аж до руйнування бетону.

Перша і третя з названих задач розв’язується за таким алгоритмом.

- На першому кроці розрахунку задаються величини деформацій εc(1)= ∆εc(1)(0) та εc(2)(0) =0, причому на перших кроках підрахунків рекомендується ∆εc(1)(0) приймати таким, що дорівнює 0,1εcu1  або 0,1εcu3.

- Підраховують величини     та γ=εc(1)εc1,  , σsi.

- Визначають зусилля в перерізі за формулою для першої форми рівноваги (4.1).

- Визначену величину  зусилля N та інші параметри підставляють у рівняння рівноваги (4.2). За результатами розв’язання рівняння (4.2) можлива реалізація двох випадків:

- ліва частина більша за нуль. Це свідчить про наявність  форми рівноваги I (див. рис. 4.1), тобто весь переріз стиснутий;

- ліва частина менша за нуль. Це свідчить про наявність  форми рівноваги II (див. рис. 4.1), тобто частина перерізу розтягнута.

- При реалізації першої форми рівноваги необхідно виконати наступні операції:

а) визначити нову величину деформацій на менш стиснутій грані:

εc(2)(1)=εc2(0)+∆εc(2),

при цьому на першому кроці (циклі) рекомендується приймати

∆εc(2)=0,05εcu1;

б) перевірити рівняння рівноваги (4.2), виконавши операції 2, 4, і якщо ліва частина залишилась більшою за нуль, ще раз збільшити деформацію εc(2) на величину Δεc(2), тобто прийняти  εc(2)(2)=εc2(1)+∆εc(2)= εc2(0)+2∆εc(2);

в) покрокове збільшення деформації на менш стиснутій грані перерізу виконувати доти, доки ліва частина рівняння (4.2) не змінить знак.

- Після зміни знака рівняння рівноваги (4.2) оцінюють точність розв’язку. Точність розв’язку вважають достатньою при значенні

∆εc(2)=0,02εcu1.

- У разі, коли точність розв’язку недостатня, визначають нову величину деформації, повертаючись кроком назад:

εc(2)(k+1)=εc2(k)-∆εc(2)(k+1),

і призначають нову величину приросту деформацій:

.∆εc(2)(k+1)=0,01∆εc(2)(k).

Далі виконують обчислення за пп. а), б), в) доти, доки не буде досягнута достатня (задана) точність виконання умови (4.2) після m ітерацій:

εc(2)(m)=εc2(m-1)+∆εc(2)(m).

Після досягнення заданої точності розв’язку будемо мати першу точку на діаграмі стану перерізу.

- Для отримання наступних точок  діаграми стану перерізу необхідно збільшити деформації на більш стиснутій грані, тобто

εc(1)(k)=εc1(k-1)+∆εc(1),

і виконати дії відповідно до п.п. 2-7, зберігаючи на першій ітерації  величину деформації на менш стиснутій грані, яка отримана на попередньому кроці розрахунку.

Як правило, при значенні  Δεc(1)=0,1εcu1 отримують   результати з достатньою точністю, але якщо необхідно отримати результати з більшою точністю, можна використати дрібніші значення Δεc(1). У будь-якому разі, при значеннях Δεc(1)< 0,05εcu1   точність розв’язку практично не покращується.

- При реалізації другої форми рівноваги (рис. 4.1), тобто коли ліва частина менша за нуль, операції з визначення міцності перерізу виконують у тій же послідовності, що і в пп. 5-8, але починаючи з першого кроку змінюють напрям пошуку рішення.

- Зберігаючи значення деформацій εc(1)=∆εc(1)(1) задають деформації на розтягнутій грані перерізу:

εc(2)(1)=εc2(0)+∆εc(2),

з величиною зменшення деформації

∆εc(2)=-0,1εcu1.

- При заданих деформаціях визначають зусилля, яке може сприймати переріз, за формулою (4.3).

- Визначені зусилля N, кривизну  та висоту стиснутої зони x1 підставляють у рівняння рівноваги (4.4).

- У рівнянні (4.4) величина e = η(x1 – y + e0), де  y – відстань від найбільш стиснутої грані до центра ваги перерізу; – коефіцієнт, який враховує гнучкість стиснутого елементу.

Аналогічно рішенню  пп. 5-7, розрахунки рівняння (4.4) повторюють доти, доки не буде досягнута достатня точність. Достатньою точністю розв’язку рівняння (4.4) слід вважати значення зменшення деформацій:

∆εc(2)=- 0,02εcu1.

Таким чином, буде отримана перша точка  на діаграмі стану перерізу.

- Для отримання наступних точок  діаграми стану перерізу необхідно збільшити деформації на більш стиснутій грані, тобто

εc(1)(k)=εc1(k-1)+∆εc(1),

і виконати дії відповідно до п.п. 9-12, зберігаючи на першій ітерації величину деформації на розтягнутій грані, яка отримана на попередньому кроці розрахунку.

Як правило, при значенні Δεc(1)=0,1εcu1  отримують   результати з достатньою точністю, але якщо необхідно отримати результати з більшою точністю, можна використати дрібніші значення Δεc(1). У будь-якому разі при значеннях Δεc(1)< 0,05εcu1, точність розв’язку практично не покращується.

- Величина N, яка відповідає максимуму на діаграмі стану перерізу    “N - εc(1)” або величині при досягненні деформаціями стиснутої грані своїх граничних деформацій  εcu1   і буде величиною несучої здатності залізобетон-ного перерізу при даних значеннях параметрів бетону, гнучкості та ексцентриситету прикладення навантаження.

При необхідності величина моменту, який при цьому сприймається перерізом, в загально прийнятій системі координат може бути отримана за формулою

M = Ne0.

Тут наведено найпростіший метод розв’язання системи нелінійних рівняннь підбором – метод послідовних наближень, але можна використати й інші методи, наприклад, метод половинного ділення.

Наведений алгоритм та формули для різної форми перерізів реалізовані в прикладних програмах для персонального комп’ютера. Останнє дозволяє не тільки виконувати  розрахунки реальних конструкцій, а й досліджувати поведінку залізобетонних елементів при різних впливах.

91.080.40

КЛЮЧОВІ СЛОВА: бетонні та залізобетонні конструкції; характеристичні і розрахункові значення міцнісних та деформаційних характеристик бетону; вимоги до арматури; розрахунок бетонних та залізобетонних елементів за несучою здатністю, утворенням тріщин та деформаціями; захист конструкцій від несприятливих дій оточуючого середовища

# Заступник директора інституту

з наукової роботи                                                                                             В. Тарасюк

Керівник розробки                                                                                          А. Бамбура