#N1200000051 1 #JEA0308000300020001002100C4EEEAF3ECE5EDF2FB20E4EBFF20F2EEECEEE220F1F2F0EEE8F2E5EBFCF1F2E2E0050003000100000005000004C567EA33040004002604520279E924820000005CE894C14307C40C1026A49553174F9E42F6410E10CFE0A16357CEC43D70EDD0FDA729C8C001C2D9BB72F0C0C94327AE1DB8FF61A06B47CF1D3C76E0EC7B88316FDC26E166EE1026C6AD03276E5DF936CAAF10A60E9DB7A48E68F24CB6312F1E881231503403774EBC522907829C3B75F38769270F5C0A9E559C91F3A60E1C102568A010868E3CAE0610EEE4B7700305F13EC08178077F9C7FF2B749E1F305A72DD8BCC47D13F0515DF89C418182123550AAEE29C4E14397BE0F78E3B38D41010810204080BC41460E14CAD378B75ED16B5D6511731C62E5D2AF276E9EBF7CE8D2BD68578E3CA683147BB6AACC7C8EB503770F1D3BF72FF04BD1774D52B14A00B7FE41B605BA7F3A157BBB706AD4D5ACCCA4DCB5275A8A5CC3265B13C68EE4321EC469EDF48579E52B100772CA0BD047535E7AE05E4A5C5CF912F207A14301173669E6D00159B64E07559C520767EFE6855B874E9D7BE9B2572E1F3502BAF23A9C265E063970EAECA143EF2564B2BAF98988E8D09DD7BC52FFCBCB0946DC55CC64552266445C21FE83F8982AE382C9A644BEA89EF66C0D0339771A77EDEDBC931FA60EBC7691610325A41B9DCC3377F0FECB1B4B8CF0FB15C4A9775C339701E10C1E79D926E6C52DFA327FC4F8153493347684AA2A3C78F3C6CBB679F928DF01C165CE1BB95A12822AE2488078FB4CAC03574E5EFCA39F46B41203453471FFCE6332FD18978689E6329472E3DC8188BF671EFE95279BD3439A28E53AB7BF605899CE3C059C3769DC5EC2C54C1A366C51B7482BC7BE2A13E8F7E717E140494E2CD19F932D99287A0110200106002000000020001A00FD0834004000000000AC5502005D01108BBC0200A16F00000020C0000400050078006B00C49D44070000002562A06806EE9C3870EDD0950341CE9DBA79ECCAB593072E85021E0AB89C91F3A60E1C102568A010868E3CEA061E20DCC96FE1060A62E03700F10E1EBA76FFE4A1FB97C2E70B4E5BB09989FB26E0A3BAF039830261E5E2E9CC61868C1B36DB5406297C020C00120000000C000C0012A0010001000000740000000000040006006D01B700495D94260000002564D84081AC1D3D77F0D881B387CE5DBB76E0FE8188270F9E3B75E0522800093587123168A020562EFD07E2E6F9CB872EDD8B76E5C8633A4801A239EE0305C2DAA12F34817221408020DEC73C76E5DAC903891C036428326EA0383ECCFD29DCAFC07F504414E1E647D900BAF3DAB0405425C24090E747886B9FC63FF907F226D0FDFF211A3B1720FEC15BB7EFFE122044387B570E1E3879E8A3D460E87968FF44C25FC79D7CFCBAB086044737FF44020C00120000000C000C0003B501000100000069010000000004000700D7009E008E21340D00000072CAD0A923C7CD0E0569CC804031E64D1D3774DE9821F3660C081F2060A450B047010890A8147AA2366811F38C3E0ACAB09953963421D73D9C61F3464C183668E6C07131064D99316B9084AD0045CA277B74AE2EF208336155E6AC277A0D1041D89491430725E68DB319352933674ED808E36021C2193E74E1D48103710E5C3E74F2F6892493464BBA668F7AC4837145F5A0A9951428041800120000000C000C009939010001000080D3000000000008000700DF0100800000000000000B00060000000100250006000000010027000C0000000A0002000A636F756E746F66646F631900000001000300000000001700000001000D001A00000001001A0056000000200000000A0002000A636F756E746F66646F632D0000000A0002000A636F756E746F66646F6338000000010003000100000037000000010005002B000000010009003900000001000B003D000000040023002601000046000000020002000272634B0000000900020009676C6F62616C687370550000000900020009636865636B486173705400000001002F005F00000001002A000049000000010009006000000001000B0068000000020002000272636E0000000500260000006B000000020013007300000001001A007E0000007C0000000500020005416C657274820000000900020009676C6F62616C6873708C0000000A0002000A6765744D6573736167658B00000001002F009700000001002A0000990000000F0034000D00CEF8E8E1EAE020E7E0F9E8F2FBA800000001002A0002A900000001000B00B5000000050026000000BA00000001002700C20000000A0002000A636F756E746F66646F63CD0000000100030004000000CC00000001000900CE00000001000B00D000000001002500D000000001002700D0000000010000000700#T3#G1

#G0ГОСТ 24379.1-80

Группа Г31

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

БОЛТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ

Конструкция и размеры

Foundation bolts. Design and dimensions

ОКП 12 8100

Дата введения 1982-01-01

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН в действие постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 25 августа 1980 г. № 133

ПЕРЕИЗДАНИЕ. Май  1991 г.

Настоящий стандарт распространяется на фундаментные болты (в дальнейшем болты) диаметром резьбы от 12 до 140 мм по #M12293 0 1200000050 3271140448 526690207 2391078048 78 78 2792440560 2254210058 4268286476ГОСТ 24379.0-80#S, предназначенные для крепления строительных конструкций и оборудования.

Стандарт соответствует СТ СЭВ 144-75 и СТ СЭВ 177-75 в части, касающейся предельных отклонений размеров, и СТ СЭВ 181-75 и СТ СЭВ 182-75 в части, касающейся основных размеров, диаметров и шагов метрической резьбы.

1. Конструкция и основные размеры

1.1. Типы, конструкция и основные размеры болтов должны соответствовать указанным в табл. 1 и на черт. 1.

Таблица 1

| #G0Тип болта | Исполнение | Наименование болта | Номинальный диаметр резьбы, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Болты фундаментные изогнутые | 12-48 |
|  | 2 |  |  |
| 2 | 1 |  | 16-48 |
|  | 2 | Болты фундаментные с анкерной плитой | 56-90 |
|  | 3 |  | 100-140 |
| 3 | 1 | Болты фундаментные составные | 24-48 |
|  | 2 |  | 56-64 |
| 4 | 1 |  | 24-48 |
|  | 2 | Болты фундаментные съемные | 56-125 |
|  | 3 |  | 56-100 |
| 5 | - | Болты фундаментные прямые | 12-48 |
|  | 1 |  |  |
| 6 | 2 | Болты фундаментные с коническим | 12-48 |
|  | 3 | концом |  |

Типы и конструкция фундаментных болтов

Тип 1

Болты фундаментные изогнутые

Тип 2

Болты фундаментные с анкерной плитой

Тип 3

Болты фундаментные составные

Тип 4

Болты фундаментные съемные

Тип 5

Болт фундаментный прямой

Тип 6

Болты фундаментные

с коническим концом

Размеры для справок.

1-10 - шпилька; 11, 12 - плита анкерная; 13 - муфта;

14 - анкерная арматура; 15 - цанга разжимная;

16 - втулка коническая; 17 - шайба; 18 - гайка по ГОСТ 5915-70;

19 - гайка по ГОСТ 10605-72.

Черт. 1

1.2. Длина болтов  и диаметр резьбы  назначаются в зависимости от длины шпилек и диаметра их резьбы.

Пример условного обозначения болта типа 1, исполнения 1, диаметром резьбы  мм, длиной  мм, со шпилькой из стали марки Ст3пс2:

БОЛТ 1.1.М20Х800. Ст3пс2 ГОСТ 24379.1-80

То же, болта типа 4, исполнения 2, диаметром резьбы  мм, с мелким шагом резьбы 6 мм, длиной   мм со шпилькой из стали марки 09Г2С-6:

БОЛТ 4.2.М100Х6Х1900 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-80

1.3. Общие технические условия - по #M12293 0 1200000050 3271140448 526690207 2391078048 78 78 2792440560 2254210058 4268286476ГОСТ 24379.0-80#S.

1.4. Теоретическая масса болтов в сборе типов 1, 2, 5 и 6 дана в приложении 1.

Теоретическая масса болтов типов 3 и 4 указывается в рабочих чертежах.

1.5. Примеры установки болтов в фундаменты приведены в приложении 4.

2. Конструкция и размеры шпилек

2.1. Конструкция и размеры  шпилек  должны  соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2.

Шпильки (поз. 1-10 по черт. 1)

#G0 Поз. 1 (d = 12 – 48 мм)

Поз. 2 (d = 12 – 48 мм)

Поз. 3 (d = 16 – 48 мм)

Поз. 4 (d = 56 – 140 мм)

Поз. 5 (d = 24 – 64 мм)

Поз. 6 (d = 56 – 125 мм)

Поз. 7 (d = 12 – 48 мм)

Поз. 8 (d = 12 – 48 мм)

Поз. 9 (d = 12 – 48 мм)

Поз. 10 (d = 12 – 48 мм)

____________________

* Размер для справок.

Черт. 2

Таблица 2

мм

| #G0 Номи- наль- ный | Шаг резьбы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +IT17 |  |  |  |  |  |  |  |  | +IT17 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| диа- метр резь- бы, | круп- ный | мел- кий |  |  | h16 |  |  |  | H15 | h16 |  |  |  |  | IT17 ±--------- 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | IT17 ±--------- 2 |  |  |
| ____________________ * Размер для справок. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 1,75 |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 17 | 20 |  | 80 |  | 40 | 100 |  | 50 |  | 25 |  | 24 |  | - |  | - |
| 16 | 2 |  |  | 16 |  |  |  |  | - | 22 | 26 |  | 90 |  | 50 | 130 |  | 60 |  | 30 |  | 32 |  |  |  |  |
| 20 | 2,5 |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 28 | 32 |  | 100 |  | 60 | 160 |  | 80 |  | 40 |  | 40 |  |  |  |  |
| 24 | 3 |  |  | 24 |  |  |  |  | 5 | 34 | 39 |  | 110 |  | 75 | 200 |  | 100 |  | 50 |  | 48 |  |  |  |  |
| 30 | 3,5 |  | - | 30 |  | - |  |  |  | 42 | 48 |  | 120 |  | 90 | 250 |  | 120 |  | 60 |  | 60 |  |  |  |  |
| 36 | 4 |  |  | 36 |  |  |  |  |  | 50 | 58 |  | 130 |  | 110 | 300 |  | 140 |  | 70 |  | 73 |  |  |  |  |
| 42 | 4,5 |  |  | 42 |  |  |  |  | 8 | 58 | 68 |  | 140 |  | 125 | 350 |  | 170 |  | 85 |  | 85 |  |  |  |  |
| 48 | 5 |  |  | 48 |  |  |  |  |  | 68 | 77 |  | 150 |  | 150 | 400 |  | 200 |  | 100 |  | 98 |  |  |  |  |
| 56 | 5,5 |  |  | 60 |  | 56 | 47,8 |  | 12 |  |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  | 180 |
| 64 | 6 |  |  | 70 |  | 64 | 55 |  | 16 |  |  |  | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  | 190 |
| 72 | - |  | 6 | 75 |  | 72 | 63 |  | 20 |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |
| 80 |  |  |  | 85 |  | 80 | 71 |  |  | - | - |  | 190 |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | 600 |  | 220 |
| 90 |  |  |  | 95 |  | 90 | 81 |  | 25 |  |  |  | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 |  | 230 |
| 100 |  |  |  | 105 |  | 100 | 91 |  |  |  |  |  | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |
| 110 |  |  |  | 120 |  | 110 | 101 |  |  |  |  |  | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  | 260 |
| 125 |  |  |  | 130 |  | 125 | 116 |  | 30 |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270 |
| 140 |  |  |  | 145 |  | 140 | - |  | - |  |  |  | 270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280 |

Продолжение табл. 2

мм

| #G0 Номи- наль- ный | Шаг резьбы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | h15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| диа- метр резь- бы | круп- ный | мел- кий | IT17 ±--------- 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IT16 ±--------- 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 1,75 |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  | 20 |  | - | - | - |  | - |  | 6 | 12 | 8 |
| 16 | 2 |  | - |  | - |  |  |  | 36 |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 16 | 10 |
| 20 | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 20 |  |
| 24 | 3 |  | 7 |  | 65 |  |  |  | 60 |  | 41 |  | 17 | 16 |  |  | 9 |  | 11 | 24 | 20 |
| 30 | 3,5 | - |  |  | 75 | - |  | - | 73 |  | 50 |  | 19 |  |  |  | 12 |  | 14 | 30 |  |
| 36 | 4 |  | 10 |  | 90 |  |  |  | 85 |  | 63 |  | 24 | 20 |  |  |  |  | 17 | 36 | 30 |
| 42 | 4,5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 95 |  | 71 |  | 27 |  |  |  | 15 |  | 20 | 42 |  |
| 48 | 5 |  | 12 |  | 115 |  |  |  | 120 |  | 82 |  | 32 | 25 |  |  | 18 |  | 22 | 48 | 40 |
| 56 | 5,5 |  | 16 |  | 130 | 120 |  | 180 | - |  | - |  | 41 | 30 | 25 |  | 20 |  | - | - | - |
| 64 | 6 |  | 20 |  | 150 | 135 |  | 200 |  |  |  |  | 46 | 40 | 35 |  | 25 |  |  |  |  |
| 72 |  |  |  |  |  | 155 |  | 240 |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | - | 6 | 25 |  | - | 180 |  | 280 |  |  |  |  | 65 | 50 | 45 |  | 35 |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  |  | 200 |  | 300 |  |  |  |  | 75 |  |  |  | 40 |  |  |  |  |
| 110 |  |  |  |  |  | 220 |  | 340 |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 |  |  | 30 |  |  | 240 |  | 370 |  |  |  |  | 95 | 60 | 55 |  | 45 |  |  |  |  |
| 140 |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - | - | - |  | - |  |  |  |  |

Пример условного обозначения шпильки поз. 1,

диаметром резьбы  мм, длиной  мм, из стали марки Ст3пс2:

ШПИЛЬКА 1.М20Х800 Ст3пс2 ГОСТ 24379.1-80

То же, поз. 4, диаметром резьбы  мм, с мелким шагом резьбы 6 мм, длиной  мм, из стали марки 09Г2С-6:

ШПИЛЬКА 4.М100Х6Х3150.09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-80

2.2. Предельные отклонения размеров - по ГОСТ 25347-82 и ГОСТ 25348-82.

2.3. Резьба - по ГОСТ 24705-81, поле допуска  - по ГОСТ 16093-81.

2.4. Размеры сбегов резьбы и фасок - по ГОСТ 10549-80.

2.5. Длина шпилек  (кроме поз. 5 и 6) и их теоретическая масса приведены в приложении 2.

Для шпилек (поз. 5 и 6) длина и теоретическая масса указываются в рабочих чертежах.

2.6. Допускается по соглашению между потребителем и предприятием-изготовителем изготовление шпилек другой длины.

3. Конструкция и размеры анкерных плит

3.1. Конструкция и размеры анкерных плит (поз. 11) должны соответствовать указанным на черт. 3 и в табл. 3, плит (поз. 12) - на черт. 4 и в табл. 4.

Плита анкерная (поз. 11 по черт. 1)

_____________________

* Размер для справок.

Черт. 3

Таблица 3

Размеры, мм

| #G0 Номинальный диаметр резьбы шпильки | Н17 | IT17 ±--------- 2 |  | Теоретическая масса плиты, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ____________________ * Размер для справок. |  |  |  |  |
| 16 | 22 | 65 | 14 | 0,42 |
| 20 | 26 | 80 | 16 | 0,74 |
| 24 | 32 | 100 | 18 | 1,30 |
| 30 | 38 | 120 | 20 | 2,08 |
| 36 | 45 | 150 | 20 | 3,28 |
| 42 | 50 | 170 | 25 | 5,29 |
| 48 | 60 | 190 | 28 | 7,31 |
| 56 | 66 | 220 | 32 | 11,21 |
| 64 | 74 | 260 | 36 | 17,80 |
| 72 | 82 | 300 | 40 | 26,41 |
| 80 | 90 | 320 | 45 | 33,70 |
| 90 | 100 | 360 | 50 | 47,50 |

Плита анкерная (поз. 12 по черт. 1)

Черт. 4

Таблица 4

Размеры, мм

| #G0 Номинальный диаметр резьбы шпильки |  |  |  |  | Теоретическая масса плиты, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 135 | 625 | 220 | 130 | 94,27 |
| 110 | 145 | 650 | 230 | 135 | 100,32 |
| 125 | 165 | 675 | 240 | 135 | 106,70 |
| 140 | 185 | 700 | 290 | 145 | 125,50 |

Пример условного обозначения анкерной плиты (поз. 11), размером  мм:

ПЛИТА 150 ГОСТ 24379.1-80

То же, поз. 12, наружным диаметром  мм:

ПЛИТА 625 ГОСТ 24379.1-80

3.2. Предельные отклонения размеров - по ГОСТ 25347-82.

3.3. Отливку выполнять по 3-му классу точности ГОСТ 26645-85.

3.4. Формовочные уклоны - по ГОСТ 3212-80.

3.5. Литейные радиусы - 5 мм.

3.6. Параметры шероховатости поверхностей литых анкерных плит должны быть не более  мкм по ГОСТ 2789-73.

4. Конструкция и размеры муфты

4.1. Конструкция и размеры муфты должны соответствовать указанным на черт. 5 и в табл. 5.

Муфта (поз. 13 по черт. 1)

____________________

* Размеры для справок.

Черт. 5

Таблица 5

Размеры, мм

| #G0 Номинальный диаметр резьбы |  | +IТ17 |  | Теоретическая масса муфты, кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ____________________ - Размеры для справок. |  |  |  |  |  |
| 24 | 50 | 120 | 2 |  | 1,42 |
| 30 | 60 | 140 | 3 |  | 2,35 |
| 36 | 70 | 170 | 4 |  | 3,78 |
| 42 | 80 | 190 | 5 |  | 5,43 |
| 48 | 90 | 220 | 6 |  | 7,36 |
| 56 | 100 | 250 | 8 |  | 10,58 |
| 64 | 110 | 280 | 8 |  | 13,82 |

Пример условного обозначения муфты из стали марки Ст3пс2 для шпильки  мм:

МУФТА М24.Ст3пс2 ГОСТ 24379.1-80

4.2. Муфты должны изготовляться из круглой стали по ГОСТ 2590-88, обычной точности прокатки.

4.3. Предельные отклонения размеров - по ГОСТ 25347-82.

4.4. Резьба - по ГОСТ 24705-81 с крупным шагом, после допуска 7Н - по ГОСТ 16093-81.

4.5. Размеры фасок резьбы - по ГОСТ 10549-80.

5. Конструкция и размеры анкерной арматуры

5.1. Конструкция  анкерной  арматуры  должна соответствовать указанной на черт. 6.

Арматура анкерная (поз. 14 по черт. 1)

| #G0 |  |  |
| --- | --- | --- |

___________________

* Размеры для справок.

1 - труба (черт. 7); 2 - составная анкерная плита (черт. 8);

3 - литая анкерная плита (черт. 9); 4 - сварная анкерная плита (черт. 10);

5 - заглушка (черт. 13).

Черт. 6

5.2. Длина  анкерной арматуры назначается по длине трубы, диаметр резьбы отверстия  - по диаметру резьбы шпильки.

5.3. Конструкция и размеры трубы (поз. 1) должны соответствовать указанным на черт. 7 и в табл. 6

Трубы должны приниматься по ГОСТ 10704-76.

5.4. Конструкция и размеры составной анкерной плиты (поз. 2) должны соответствовать указанным на черт. 8 и в табл. 7.

Труба (поз. 1 по черт. 6)

Черт. 7

Таблица 6

мм

| #G0 Диаметр резьбы шпильки | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр и толщина стенки трубы | 60Ч3,5 |  | 89Ч4 |  | 102Ч4 |  | 114Ч4,5 | 127Ч4,5 | 140Ч4,5 | 152Ч5 | 168Ч5 | 180Ч5 | 203Ч6 |

Плита анкерная составная (поз. 2 по черт. 6)

_______________

* Размеры для справок

1 - гайка по ГОСТ 5915-70

Черт. 8

Таблица 7

Размеры, мм

| #G0 Номинальный диаметр резьбы | Н16 |  |  |  | IТ17 ±--------- 2 |  | Теоретическая масса плиты, кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| _______________ * Размеры для справок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 32 | 37 |  | 18 |  | 140 |  | 2,61 |
| 30 | 38 | 44 |  | 20 |  | 160 |  | 3,28 |
| 36 | 45 | 49 |  | 20 |  | 180 |  | 4,96 |
| 42 | 50 | 59 |  | 25 |  | 200 |  | 7,65 |
| 46 | 60 | 63 |  | 25 |  | 240 |  | 10,98 |

5.5. Конструкция и размеры литой анкерной плиты (поз. 3) должны соответствовать указанным на черт. 9 и в табл. 8.

Плита анкерная литая (поз. 3 по черт. 6)

Чер.9

Таблица 8

Размеры, мм

| Номи- наль- ный диа- метр резь- бы d | Шаг резьбы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Теоре- тичес- кая масса плиты, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | круп- ный | мел- кий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 5,5 | - | 80 | 100 | 115 | 80 | 106 | 300 | 105 | 150 | 40 | 30 | 40 | 20 | 20 | 26 |
| 64 | 6 |  | 85 | 105 | 125 | 90 | 120 | 350 | 120 | 170 | 50 | 40 | 45 |  |  | 38 |
| 72 | - | 6 | 100 | 125 | 150 | 100 | 133 | 400 | 130 | 200 | 60 | 50 | 50 | 25 |  | 57 |
| 80 |  |  |  |  |  |  | 145 |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 |
| 90 |  |  | 120 | 150 | 180 | 120 | 158 | 450 | 150 | 230 |  |  | 60 | 30 | 25 | 89 |
| 100 |  |  | 130 | 170 | 190 | 150 | 174 | 500 | 160 | 240 |  |  | 70 |  | 40 | 117 |
| 110 |  |  | 145 | 185 | 210 | 165 | 185 | 550 | 180 | 270 |  |  | 75 | 35 | 45 | 158 |
| 125 |  |  | 150 | 190 | 230 | 180 | 210 | 600 | 190 | 290 |  |  | 80 |  | 50 | 195 |

5.6. Конструкция и размеры сварной анкерной плиты (поз. 4) должны соответствовать указанным на черт. 10 и в табл. 9.

Сверление отверстия в анкерной плите производится после приварки втулки и ребер.

Плита анкерная сварная (поз. 4 по черт. 6)

____________________

* Размеры для справок.

1 - ребро (черт. 11); 2 - втулка (черт. 12).

Черт. 10

Таблица 9

Размеры, мм

| #G0 Номи- нальный диаметр резьбы | Шаг резьбы |  |  |  | IТ17 ±--------- 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Теоретическая масса плиты, кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | крупный |  | мелкий |  |  |  | Н16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ____________________ * Размеры для справок. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | 5,5 |  | - |  | 280 |  | 106 |  | 76 |  | 110 |  | 20 |  | 16,61 |
| 64 |  | 6 |  |  |  | 300 |  | 120 |  | 84 |  | 120 |  |  |  | 19,71 |
| 72 |  | - |  | 6 |  | 340 |  | 133 |  | 92 |  | 135 |  | 25 |  | 31,24 |
| 80 |  |  |  |  |  | 400 |  | 145 |  | 100 |  | 145 |  |  |  | 43,01 |
| 90 |  |  |  |  |  | 420 |  | 158 |  | 110 |  | 170 |  | 30 |  | 59,19 |
| 100 |  |  |  |  |  | 450 |  | 174 |  | 120 |  | 180 |  |  |  | 71,21 |

5.6.1. Конструкция и размеры ребра должны соответствовать указанным на черт. 11 и в табл. 10.

Ребро (поз. 1 по черт. 10)

____________________

* Размеры для справок.

Черт. 11

Таблица 10

мм

| #G0 Номинальный диаметр резьбы отверстия в анкерной плите | IТ17 ±---------- 2 | Толщина |
| --- | --- | --- |
| _______________ * Размеры для справок |  |  |
| 56 | 80 | 10 |
| 64 | 90 |  |
| 72 | 100 |  |
| 80 | 110 | 16 |
| 90 | 130 |  |
| 100 | 140 |  |

5.6.2. Конструкция и размеры втулки должны соответствовать указанным на черт. 12 и в табл. 11.

Втулка (поз. 2 по черт. 10)

____________________

* Размер для справок.

Черт. 12

Таблица 11

мм

| #G0 Номинальный диаметр резьбы | 56 | 64 | 72 | 80 | 90 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр заготовки | 100 | 110 | 130 | 140 | 160 | 180 |
| _______________ * Размер для справок |  |  |  |  |  |  |
| +IТ17 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 |

5.7. Конструкция и размеры заглушки (поз. 5) должны соответствовать указанным на черт. 13 и в табл. 12 для трубы и в табл. 13 для анкерной плиты.

Заглушка (поз. 5 по черт. 6)

Черт. 13

Таблица 12

Размеры, мм

| #G0 Труба | 60Х3,5 | 89Х4 | 102Х4 | 114Х4,5 | 127Х4,5 | 140Х4,5 | 152Х5 | 108Х5 | 180Х5 | 203Х6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h16 | 56 | 85 | 98 | 110 | 122 | 135 | 147 | 163 | 175 | 198 |
| Тео- рети- чес- кая мас- са, кг | 0,06 | 0,13 | 0,18 | 0,22 | 0,28 | 0,34 | 0,40 | 0,49 | 0,57 | 0,72 |

Таблица 13

Размеры, мм

| #G0 Номинальный диаметр резьбы под анкерную плиту | 56 | 64 | 72 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h16 | 90 | 95 | 115 |  | 130 | 150 | 160 | 170 |
| Теоретическая масса, кг | 0,15 | 0,17 | 0,24 |  | 0,31 | 0,42 | 0,47 | 0,53 |

Пример условного обозначения анкерной арматуры исполнения 1, под шпильку  мм, длиной  мм:

АРМАТУРА АНКЕРНАЯ 1.М24Х400 ГОСТ 24379.1-80

То же, исполнения 2, под шпильку  мм, длиной  мм:

АРМАТУРА АНКЕРНАЯ 2.М64Х2000 ГОСТ 24379.1-80

То же, исполнения 3, под шпильку  мм с мелким шагом резьбы 6 мм, длиной  мм:

5.8. Предельные отклонения размеров по ГОСТ 25347-82 и ГОСТ 25348-82.

5.9. Резьба - по ГОСТ 24705-81, поле допуска 7Н - по ГОСТ 16093-81.

5.10. Предельные отклонения размеров литой плиты по 3-му классу точности ГОСТ 26645-85.

5.11. Размеры фасок резьбы - по ГОСТ 10549-80.

5.12. Неуказанные литейные радиусы  5 мм.

5.13. Теоретическая масса анкерной арматуры и труб приведена в приложении 3.

6. Конструкция и размеры разжимной цанги

6.1. Конструкция и размеры разжимной цанги должны соответствовать указанным на черт. 14 и в табл. 14.

Цанга разжимная (поз. 15 по черт. 1)

Черт. 14

Таблица 14

Размеры, мм

| #G0 Номи- наль- ный диа- метр резь- бы шпиль- ки | h16 | Н16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IТ16 ±------- 2 | , не бо- лее | Тео- рети- чес- кая масса цанги, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | h16 |  | IТ16 ±--------- 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 17 | 12,5 | 15 | 16,5 | 36 | 30 | 24 | 16 |  | 11 |  | 7 |  | 0,5 | 0,8 | 0,03 |
| 16 | 24 | 17,0 | 20 | 23,2 | 45 | 36 | 30 | 21 |  | 14 |  | 10 |  | 0,8 | 1,0 | 0,08 |
| 20 | 30 | 21,0 | 25 | 29,0 | 60 | 48 | 40 | 26 |  | 18 |  | 12 |  | 1,0 | 1,2 | 0,17 |
| 24 | 34 | 25,0 | 30 | 32,5 | 75 | 60 | 54 | 31 |  | 22 |  | 15 |  | 1,5 | 1,5 | 0,25 |
| 30 | 42 | 32,0 | 37 | 32,5 | 90 | 72 | 60 | 39 |  | 27 |  | 18 |  | 1,5 | 1,5 | 0,41 |
| 36 | 50 | 38,0 | 42 | 48,0 | 105 | 84 | 70 | 47 |  | 33 |  | 22 |  | 2,0 | 1,5 | 0,68 |
| 42 | 58 | 44,0 | 52 | 55,5 | 120 | 96 | 80 | 55 |  | 39 |  | 25 |  | 2,5 | 2,0 | 1,06 |
| 48 | 68 | 50,0 | 60 | 65,0 | 150 | 120 | 100 | 63 |  | 43 |  | 29 |  | 3,0 | 2,0 | 1,96 |

6.2. Предельные отклонения размеров - по ГОСТ 25347-82.

Пример условного обозначения разжимной цанги для шпильки  мм:

ЦАНГА М24 ГОСТ 24379.1-80

7. Конструкция и размеры конической втулки

7.1. Конструкция и размеры конической втулки должны соответствовать указанным на черт. 15 и в табл. 15.

Втулка коническая (поз. 16 по черт. 1)

Черт. 15

Таблица 15

Размеры, мм

| #G0 Номинальный диаметр резьбы | h16 |  |  |  | Теоретическая масса втулки, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | IТ16 ±---------- 2 |  |  |  |
| 12 | 22 | 24 |  | 20 | 0,03 |
| 16 | 29 | 32 |  | 28 | 0,06 |
| 20 | 35 | 40 |  | 34 | 0,11 |
| 24 | 42 | 48 |  | 41 | 0,20 |
| 30 | 52 | 60 |  | 51 | 0,36 |
| 36 | 62 | 72 |  | 61 | 0,67 |
| 42 | 72 | 84 |  | 71 | 0,94 |
| 48 | 82 | 96 |  | 82 | 1,41 |

Пример условного обозначения конической втулки под шпильку  мм:

ВТУЛКА М24 ГОСТ 24379.1-80

7.2. Предельные отклонения размеров - по ГОСТ 25347-82.

7.3. Резьба - по ГОСТ 24705-81, поле допуска 7Н - по ГОСТ 16093-81.

7.4. Размеры фасок резьбы по ГОСТ 10549-80.

8. Конструкция и размеры шайбы

8.1. Шайбы при нормальных отверстиях в приливах оборудования следует применять по ГОСТ 11371-78, при увеличенных отверстиях в приливах оборудования - по настоящему стандарту.

8.2. Конструкция и размеры шайб должны соответствовать указанным на черт. 16 и в табл. 16.

Шайба (поз. 17 по черт. 1)

Черт. 16

Таблица 16

Размеры, мм

| #G0 Номинальный диаметр резьбы шпильки | Н16 | h16 |  | Предельное радиальное биение | Теоретическая масса шайбы, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 13 | 36 | 3 | 0,5 | 0,021 |
| 16 | 17 | 42 | 4 | 0,6 | 0,050 |
| 20 | 21 | 45 | 8 |  | 0,076 |
| 24 | 25 | 55 |  |  | 0,120 |
| 30 | 32 | 80 | 10 | 0,7 | 0,330 |
| 36 | 38 | 90 |  |  | 0,410 |
| 42 | 44 | 95 | 14 |  | 0,610 |
| 48 | 50 | 105 |  |  | 0,740 |
| 56 | 60 | 115 | 16 |  | 0,950 |
| 64 | 68 | 130 |  |  | 1,210 |
| 72 | 76 | 140 | 18 |  | 1,530 |
| 80 | 85 | 160 | 20 | 0,9 | 2,270 |
| 90 | 95 | 180 |  |  | 2,880 |
| 100 | 105 | 190 | 22 |  | 3,400 |
| 110 | 115 | 200 |  |  | 3,630 |
| 125 | 130 | 240 | 25 | 1,0 | 6,300 |
| 140 | 145 | 270 |  |  | 7,990 |

Пример  условного  обозначения  шайбы  для  шпильки  диаметром  резьбы  мм:

ШАЙБА М12 ГОСТ 24379.1-80

Приложение 1

Справочное

Таблица 1

Теоретическая масса болтов типов 1, 2, 5 и 6

| #G0 Длина* болта , мм | Теоретическая масса болта типа 1, кг, при номинальном диаметре резьбы , мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12 | 16 | 20 |  | 24 | 30 |  | 35 |  | 42 | 48 |
| _______________________ * Длина принята в соответствии с ГОСТ 6636-69. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 | 0,35 | 0,66 |  | - | - |  | - |  | - | - | - |
| 400 | 0,44 | 0,82 |  | 1,32 | - |  | - |  | - | - | - |
| 500 | 0,52 | 0,97 |  | 1,57 | 2,35 |  | - |  | - | - | - |
| 600 | 0,61 | 1,13 |  | 1,81 | 2,71 |  | 4,55 |  | - | - | - |
| 710 | 0,71 | 1,31 |  | 2,09 | 3,10 |  | 5,16 |  | 7,59 | - | - |
| 800 | 0,79 | 1,45 |  | 2,31 | 3,42 |  | 5,66 |  | 8,31 | 11,81 | - |
| 900 | 0,88 | 1,60 |  | 2,55 | 3,77 |  | 6,22 |  | 9,10 | 12,89 | 17,41 |
| 1000 | 0,97 | 1,77 |  | 2,80 | 4,13 |  | 6,77 |  | 9,91 | 13,98 | 18,83 |
| 1120 | - | 1,95 |  | 3,10 | 4,56 |  | 7,43 |  | 10,85 | 15,29 | 20,53 |
| 1250 | - | 2,15 |  | 3,43 | 5,03 |  | 8,15 |  | 11,88 | 16,71 | 22,38 |
| 1320 | - | - |  | 3,60 | 5,28 |  | 8,53 |  | 12,43 | 17,47 | 23,37 |
| 1400 | - | - |  | 3,79 | 5,55 |  | 8,99 |  | 13,10 | 18,33 | 24,51 |
| 1500 | - | - |  | - | 5,90 |  | 9,54 |  | 13,90 | 19,42 | 25,93 |
| 1600 | - | - |  | - | 6,26 |  | 10,10 |  | 14,70 | 20,50 | 27,35 |
| 1700 | - | - |  | - | 6,61 |  | 10,65 |  | 15,50 | 21,59 | 28,77 |
| 1800 | - | - |  | - | - |  | 11,21 |  | 16,29 | 22,68 | 30,19 |
| 1900 | - | - |  | - | - |  | 11,76 |  | 17,09 | 23,76 | 31,61 |
| 2000 | - | - |  | - | - |  | 12,32 |  | 17,89 | 24,85 | 33,03 |
| 2120 | - | - |  | - | - |  | - |  | 18,85 | 26,16 | 34,73 |
| 2240 | - | - |  | - | - |  | - |  | 19,81 | 27,47 | 36,44 |
| 2300 | - | - |  | - | - |  | - |  | 20,29 | 28,11 | 37,29 |
| 2360 | - | - |  | - | - |  | - |  | - | 28,76 | 38,07 |
| 2500 | - | - |  | - | - |  | - |  | - | 30,29 | 40,13 |
| 2650 | - | - |  | - | - |  | - |  | - | - | 42,26 |
| 2800 | - | - |  | - | - |  | - |  | - | - | 44,39 |

Таблица 2

| #G0 Длина* болта , мм | Теоретическая масса болта типа 2, кг, исполнений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Номинальный диаметр резьбы , мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 20 | 24 | 30 |  | 36 | 42 |  | 48 |  | 56 |  | 64 |  | 72 |  | 80 |  | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 |  |
| _______________________ * Длина принята в соответствии с ГОСТ 6636-69. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 |  | 0,92 | 1,56 | - | - | - |  | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  | - |
| 250 |  | 0,99 | 1,69 | 2,74 | 4,70 | - |  | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  | - |
| 300 |  | 1,07 | 1,81 | 2,91 | 4,98 | 7,60 |  | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  | - |
| 350 |  | 1,15 | 1,93 | 3,09 | 5,25 | 7,99 |  | 12,21 | - |  |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  | - |
| 400 |  | 1,23 | 2,06 | 3,27 | 5,53 | 8,39 |  | 12,75 | 17,56 |  |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  | - |
| 450 |  | 1,31 | 2,18 | 3,35 | 5,81 | 8,79 |  | 13,29 | 18,27 |  |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  | - |
| 500 |  | 1,39 | 2,30 | 3,62 | 6,08 | 9,19 |  | 13,84 | 18,98 |  |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  | - |
| 600 |  | 1,55 | 2,55 | 3,98 | 6,64 | 9,99 |  | 14,92 | 20,39 |  |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  | - |
| 710 |  | 1,72 | 2,82 | 4,37 | 7,25 | 10,87 |  | 16,12 | 21,95 |  |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  | - |
| 800 |  | 1,86 | 3,04 | 4,69 | 7,75 | 11,59 |  | 17,10 | 23,23 |  |  | 33,99 | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  | - |
| 900 |  | 2,02 | 3,29 | 5,04 | 8,30 | 12,39 |  | 18,18 | 24,66 |  |  | 35,26 | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  | - |
| 1000 |  | 2,18 | 3,53 | 5,40 | 8,86 | 13,18 |  | 19,27 | 26,07 |  |  | 38,43 | 53,60 |  | 71,35 |  | - |  | - |  | - | - | - |  | - |
| 1120 |  | 2,37 | 3,84 | 5,83 | 9,53 | 14,14 |  | 20,57 | 27,79 |  |  | 40,14 | 56,52 |  | 74,66 |  | - |  | - |  | - | - | - |  | - |
| 1250 |  | 2,57 | 4,15 | 6,29 | 10,25 | 15,19 |  | 21,99 | 29,63 |  |  | 43,98 | 59,20 |  | 79,16 |  | 98,8 |  | - |  | - | - | - |  | - |
| 1320 |  | - | 4,32 | 6,54 | 10,64 | 15,75 |  | 22,75 | 30,63 |  |  | 44,58 | 62.56 |  | 80,92 |  | 101,9 |  | - |  | - | - | - |  | - |
| 1400 |  | - | 4,52 | 6,82 | 11,07 | 16,38 |  | 23,62 | 31,75 |  |  | 47,30 | 65,58 |  | 85,22 |  | 107,7 |  | 141,9 |  | - | - | - |  | - |
| 1500 |  | - | 4,77 | 7,10 | 11,63 | 17,18 |  | 24,71 | 33,17 |  |  | 48,57 | 67,58 |  | 87,16 |  | 109,4 |  | 144,6 |  | - |  | - |  | - |
| 1600 |  | - | - | 7,53 | 12,18 | 17,98 |  | 25,79 | 34,59 |  |  | 51,74 | 71,71 |  | 92,1 |  | 116,7 |  | 153,0 |  | 219,1 | 252,6 | - |  | - |
| 1700 |  | - | - | 7,88 | 12,74 | 18,77 |  | 26,88 | 36,17 |  |  | 53,96 | 75,48 |  | 95,6 |  | 121,1 |  | 158,6 |  | 225,8 | 261,5 | - |  | - |
| 1800 |  | - | - | - | 13,29 | 19,57 |  | 27,97 | 37,42 |  |  | 56,18 | 77,75 |  | 99,0 |  | 125,6 |  | 164,1 |  | 232,6 | 270,3 | 329,3 |  | 408,3 |
| 1900 |  | - | - | - | 13,85 | 20,57 |  | 29,05 | 38,84 |  |  | 58,40 | 81,52 |  | 102,5 |  | 130,0 |  | 169,6 |  | 239,4 | 280,3 | 339,8 |  | 421,3 |
| 2000 |  | - | - | - | - | 21,17 |  | 30,14 | 40,26 |  |  | 60,61 | 83,79 |  | 106,0 |  | 134,5 |  | 175,3 |  | 246,3 | 288,1 | 350,1 |  | 434,2 |
| 2120 |  | - | - | - | - | 22,13 |  | 31,44 | 41,98 |  |  | 63,11 | 87,25 |  | 109,6 |  | 139,3 |  | 181,3 |  | 254,3 | 298,7 | 362,6 |  | 449,7 |
| 2240 |  | - | - | - | - | 23,09 |  | 32,75 | 43,68 |  |  | 65,69 | 91,7 |  | 114,3 |  | 145,2 |  | 188,6 |  | 262,5 | 310,3 | 375,3 |  | 465,3 |
| 2500 |  | - | - | - | - | - |  | 35,57 | 47,37 |  |  | 71,71 | 98,9 |  | 123,3 |  | 156,7 |  | 203,1 |  | 280,2 | 332,5 | 402,2 |  | 499,0 |
| 2800 |  | - | - | - | - | - |  | - | 51,63 |  |  | 78,36 | 108,0 |  | 133,7 |  | 170,1 |  | 219,8 |  | 300,6 | 359,1 | 433,4 |  | 537,8 |
| 3150 |  | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  | 86,02 | 118,5 |  | 145,9 |  | 185,7 |  | 242,0 |  | 324,4 | 391,1 | 470,1 |  | 583,2 |
| 3350 |  | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  | - | - |  | 159,2 |  | 203,5 |  | 261,4 |  | 351,6 | 426,6 | 511,9 |  | 636,0 |
| 4000 |  | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - |  | 286,5 |  | 382,1 | 465,6 | 558,4 |  | 693,3 |
| 4500 |  | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | 416,1 | 509,9 | 610,5 |  | 758,1 |
| 5000 |  | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | 662,5 |  | 822,9 |

Таблица 3

| #G0 Длина* болта , мм | Теоретическая масса болта типа 5, кг, при номинальном диаметре резьбы , мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12 | 16 |  | 20 |  | 24 |  | 30 |  | 36 |  | 42 |  | 48 |
| _______________________ * Длина принята в соответствии с ГОСТ 6636-69. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 0,18 | 0,36 | 0,57 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 200 | 0,23 | 0,44 | 0,69 |  | 1,04 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 250 | 0,27 | 0,51 | 0,82 |  | 1,22 |  | 2,17 |  | - |  | - |  | - |  |
| 300 | 0,32 | 0,59 | 0,94 |  | 1,39 |  | 2,44 |  | 3,56 |  | - |  | - |  |
| 350 | 0,36 | 0,67 | 1,06 |  | 1,57 |  | 2,72 |  | 3,96 |  | 5,66 |  | - |  |
| 400 | 0,40 | 0,75 | 1,19 |  | 1,75 |  | 3,00 |  | 4,35 |  | 6,21 |  | 8,33 |  |
| 450 | 0,45 | 0,83 | 1,31 |  | 1,93 |  | 3,28 |  | 4,75 |  | 6,75 |  | 9,04 |  |
| 500 | - | 0,91 | 1,43 |  | 2,10 |  | 3,55 |  | 5,15 |  | 7,30 |  | 9,75 |  |
| 600 | - | 1,07 | 1,68 |  | 2,46 |  | 4,11 |  | 5,95 |  | 8,38 |  | 11,17 |  |
| 710 | - | - | 1,95 |  | 2,85 |  | 4,72 |  | 6,83 |  | 9,54 |  | 12,73 |  |
| 800 | - | - | 2,17 |  | 3,17 |  | 5,22 |  | 7,55 |  | 10,56 |  | 13,98 |  |
| 900 | - | - | - |  | 3,52 |  | 5,77 |  | 8,35 |  | 11,64 |  | 15,43 |  |
| 1000 | - | - | - |  | - |  | 6,33 |  | 9,15 |  | 12,73 |  | 16,85 |  |
| 1120 | - | - | - |  | - |  | 6,99 |  | 10,11 |  | 14,04 |  | 18,55 |  |
| 1250 | - | - | - |  | - |  | - |  | 11,14 |  | 15,45 |  | 20,40 |  |
| 1320 | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | 16,21 |  | 21,39 |  |
| 1400 | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 22,53 |  |

Таблица 4

| #G0Длина* болта , мм | Теоретическая масса болта типа 6, кг, исполнений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |  | 3 | 1 |  | 2 |  | 3 | 1 |  | 2 | 3 | 1 |  | 2 |  | 3 |
|  | Номинальный диаметр резьбы , мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 24 |  |  |  |
| _______________________ * Длина принята в соответствии с ГОСТ 6636-69. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 0,23 |  | 0,21 | 0,20 | 0,47 | 0,42 |  | 0,39 |  | - |  | - | - |  | - |  | - | - |
| 200 | 0,27 |  | 0,26 | 0,24 | 0,55 | 0,50 |  | 0,47 |  | 0,92 |  | 0,80 | 0,75 |  | - |  | - | - |
| 250 | 0,32 |  | 0,30 | 0,29 | 0,63 | 0,57 |  | 0,55 |  | 1,04 |  | 0,93 | 0,87 |  | 1,57 |  | 1,42 | 1,32 |
| 300 | 0,36 |  | 0,35 | 0,33 | 0,71 | 0,65 |  | 0,63 |  | 1,17 |  | 1,05 | 1,00 |  | 1,75 |  | 1,59 | 1,50 |
| 350 | 0,40 |  | 0,39 | 0,37 | 0,78 | 0,73 |  | 0,70 |  | 1,29 |  | 1,17 | 1,12 |  | 1,93 |  | 1,77 | 1,68 |
| 400 | 0,45 |  | 0,43 | 0,42 | 0,86 | 0,81 |  | 0,73 |  | 1,41 |  | 1,30 | 1,24 |  | 2,11 |  | 1,97 | 1,86 |
| 450 | 0,49 |  | 0,48 | 0,46 | 0,94 | 0,89 |  | 0,86 |  | 1,54 |  | 1,42 | 1,37 |  | 2,28 |  | 2,13 | 2,03 |
| 500 | 0,54 |  | 0,52 | 0,51 | 1,02 | 0,97 |  | 0,94 |  | 1,66 |  | 1,54 | 1,49 |  | 2,46 |  | 2,30 | 2,21 |
| 600 | 0,63 |  | 0,61 | 0,60 | 1,18 | 1,13 |  | 1,10 |  | 1,91 |  | 1,79 | 1,74 |  | 2,82 |  | 2,63 | 2,57 |
| 710 | - |  | - | - | 1,35 | 1,30 |  | 1,27 |  | 2,18 |  | 2,06 | 2,01 |  | 3,21 |  | 3,05 | 2,95 |
| 800 | - |  | - | - | - | - |  | - |  | 2,40 |  | 2,28 | 2,23 |  | 3,53 |  | 3,37 | 3,28 |
| 900 | - |  | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | 3,88 |  | 3,72 | 3,63 |

Продолжение табл. 4

| #G0 Дли- на* бол- та , мм | Теоретическая масса болта типа 6, кг, исполнений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 1 | 2 | 3 |  | 1 | 2 | 3 | 1 |  | 2 | 3 |
|  | Номинальный диаметр резьбы , мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 42 |  |  |  |  | 48 |  |  |
| _______________________ * Длина принята в соответствии с ГОСТ 6636-69. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 |  | 2,77 |  | 2,53 | 2,36 | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - |
| 300 |  | 3,05 |  | 2,81 | 2,64 | 4,58 |  | 4,23 | 3,90 | - |  | - | - | - |  | - | - |
| 350 |  | 3,33 |  | 3,03 | 2,92 | 4,98 |  | 4,62 | 4,30 | 7,27 |  | 6,61 | 6,21 | - |  | - | - |
| 400 |  | 3,60 |  | 3,36 | 3,19 | 5,97 |  | 5,02 | 4,69 | 7,82 |  | 7,15 | 6,76 | 11,14 |  | 9,74 | 9,18 |
| 450 |  | 3,83 |  | 3,64 | 3,47 | 5,77 |  | 5,42 | 5,09 | 8,36 |  | 7,69 | 7,30 | 11,35 |  | 10,45 | 9,89 |
| 500 |  | 4,16 |  | 3,91 | 3,75 | 6,17 |  | 5,82 | 5,49 | 8,90 |  | 8,24 | 7,84 | 12,51 |  | 11,16 | 10,55 |
| 600 |  | 4,71 |  | 4,47 | 4,30 | 6,96 |  | 6,62 | 6,28 | 9,99 |  | 9,32 | 8,93 | 13,98 |  | 12,53 | 12,02 |
| 710 |  | 5,33 |  | 5,08 | 4,92 | 7,85 |  | 7,50 | 7,17 | 11,19 |  | 10,52 | 10,13 | 15,54 |  | 14,14 | 13,58 |
| 800 |  | 5,82 |  | 5,58 | 5,41 | 8,56 |  | 8,22 | 7,88 | 12,17 |  | 11,50 | 11,11 | 16,82 |  | 15,42 | 14,86 |
| 900 |  | 6,38 |  | 6,13 | 5,97 | 9,36 |  | 9,02 | 8,68 | 13,25 |  | 12,58 | 12,19 | 18,24 |  | 16,85 | 16,28 |
| 1000 |  | 6,93 |  | 6,69 | 6,52 | 10,16 |  | 9,81 | 9,48 | 14,34 |  | 13,67 | 13,28 | 19,65 |  | 18,26 | 17,70 |
| 1120 |  | 7,59 |  | 7,36 | 7,18 | 11,12 |  | 10,77 | 10,44 | 15,64 |  | 14,97 | 14,58 | 21,36 |  | 19,98 | 19,40 |
| 1250 |  | - |  | - |  | 12,16 |  | 11,82 | 11,48 | 17,06 |  | 16,39 | 16,00 | 23,21 |  | 21,82 | 21,25 |
| 1320 |  | - |  | - | - | - |  | - | - | 17,82 |  | 17,15 | 16,76 | 24,20 |  | 22,82 | 22,24 |
| 1400 |  | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | 25,34 |  | 23,94 | 23,38 |

Приложение 2

Справочное

Таблица 1

Теоретическая масса шпилек (поз. 1-4; 7-10)

| #G0 Длина* шпильки , мм | Теоретическая масса шпильки (поз. 1 и 2), кг, при номинальном диаметре резьбы , мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |  |
| _______________________ * Длина принята в соответствии с ГОСТ 6636-69. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 | 0,30 | 0,54 | - | - | - | - | - |  | - |
| 400 | 0,39 | 0,70 | 1,12 | - | - | - | - |  | - |
| 500 | 0,47 | 0,85 | 1,37 | 2,02 | - | - | - |  | - |
| 600 | 0,56 | 1,01 | 1,61 | 2,38 | 3,77 | - | - |  | - |
| 710 | 0,66 | 1,19 | 1,89 | 2,77 | 4,38 | 6,43 | - |  | - |
| 800 | 0,74 | 1,33 | 2,11 | 3,09 | 4,88 | 7,15 | 9,95 |  | - |
| 900 | 0,83 | 1,48 | 2,35 | 3,44 | 5,44 | 7,95 | 11,03 |  | 14,76 |
| 1000 | 0,92 | 1,65 | 2,60 | 3,80 | 5,99 | 8,74 | 12,12 |  | 16,18 |
| 1120 | - | 1,84 | 2,90 | 4,23 | 6,65 | 9,69 | 13,43 |  | 17,63 |
| 1250 | - | 2,05 | 3,23 | 4,70 | 7,37 | 10,72 | 14,35 |  | 19,73 |
| 1320 | - | - | 3,40 | 4,95 | 7,75 | 11,27 | 15,61 |  | 20,72 |
| 1400 | - | - | 3,59 | 5,22 | 8,21 | 11,94 | 16,47 |  | 21,36 |
| 1500 | - | - | - | 5,57 | 8,76 | 12,74 | 17,56 |  | 23,28 |
| 1600 | - | - | - | 5,93 | 9,32 | 13,54 | 18,64 |  | 24,70 |
| 1700 | - | - | - | 6,28 | 9,87 | 14,34 | 19,73 |  | 26,12 |
| 1800 | - | - | - | - | 10,43 | 15,13 | 20,82 |  | 27,54 |
| 1900 | - | - | - | - | 10,96 | 15,93 | 21,90 |  | 28,96 |
| 2000 | - | - | - | - | 11,54 | 16,73 | 22,99 |  | 30,38 |
| 2120 | - | - | - | - | - | 17,69 | 24,30 |  | 32,08 |
| 2240 | - | - | - | - | - | 18,64 | 25,61 |  | 33,79 |
| 2300 | - | - | - | - | - | 19,13 | 26,25 |  | 34,64 |
| 2360 | - | - | - | - | - | - | 26,90 |  | 35,45 |
| 2500 | - | - | - | - | - | - | 28,43 |  | 37,48 |
| 2650 | - | - | - | - | - | - | - |  | 39,61 |
| 2800 | - | - | - | - | - | - | - |  | 41,71 |

Таблица 2

| #G0Дли- на* шпи- льки , мм | Теоретическая масса шпильки (поз. 3, 4, 7 и 9), кг, при номинальном диаметре резьбы , мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12 |  |  | 16 |  | 20 | 24 | 30 | 36 |  | 42 |  | 48 | 56 |  | 64 | 72 |  | 80 | 90 |  | 100 | 110 | 125 |  | 140 |
| _______________________ * Длина принята в соответствии с ГОСТ 6636-69. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 |  | 0,13 | 0,24 |  | - |  | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  |  | - | - | - | - |  | - |  | - | - |
| 200 |  | 0,18 | 0,32 |  | 0,49 |  | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  |  | - | - | - | - |  | - |  | - | - |
| 250 |  | 0,22 | 0,39 |  | 0,62 |  | 0,89 | 1,39 | - | - |  | - |  | - | - |  |  | - | - | - | - |  | - |  | - | - |
| 300 |  | 0,27 | 0,47 |  | 0,74 |  | 1,06 | 1,67 | 2,40 | - |  | - |  | - | - |  |  | - | - | - | - |  | - |  | - | - |
| 350 |  | 0,31 | 0,55 |  | 0,86 |  | 1,24 | 1,94 | 2,79 | 3,81 |  | - |  | - | - |  |  | - | - | - | - |  | - |  | - | - |
| 400 |  | 0,35 | 0,63 |  | 0,99 |  | 1,42 | 2,22 | 3,19 | 4,35 |  | 5,68 |  | - | - |  |  | - | - | - | - |  | - |  | - | - |
| 450 |  | 0,40 | 0,71 |  | 1,11 |  | 1,60 | 2,50 | 3,59 | 4,89 |  | 6,39 |  | - | - |  |  | - | - | - | - |  | - |  | - | - |
| 500 |  | 0,44 | 0,79 |  | 1,23 |  | 1,77 | 2,77 | 3,99 | 5,44 |  | 7,10 |  | - | - |  |  | - | - | - | - |  | - |  | - | - |
| 600 |  | 0,53 | 0,95 |  | 1,48 |  | 2,13 | 3,33 | 4,79 | 6,52 |  | 8,52 |  | - | - |  |  | - | - | - | - |  | - |  | - | - |
| 710 |  | - | 1,12 |  | 1,75 |  | 2,52 | 3,94 | 5,67 | 7,72 |  | 10,08 |  | - | - |  |  | - | - | - | - |  | - |  | - | - |
| 800 |  | - | 1,26 |  | 1,97 |  | 2,84 | 4,44 | 6,39 | 8,70 |  | 11,36 |  | 16,03 | - |  |  | - | - | - | - |  | - |  | - | - |
| 900 |  | - | 1,42 |  | 2,22 |  | 3,19 | 4,99 | 7,19 | 9,78 |  | 12,79 |  | 18,25 | - |  |  | - | - | - | - |  | - |  | - | - |
| 1000 |  | - | 1,58 |  | 2,46 |  | 3,55 | 5,55 | 7,98 | 10,87 |  | 14,20 |  | 20,47 | 26,63 |  |  | 33,33 | - | - | - |  | - |  | - | - |
| 1120 |  | - | 1,77 |  | 2,76 |  | 3,98 | 6,22 | 8,94 | 12,17 |  | 15,92 |  | 23,13 | 30,67 |  |  | 37,49 | - | - | - |  | - |  | - | - |
| 1250 |  | - | 1,97 |  | 3,08 |  | 4,44 | 6,94 | 9,99 | 13,59 |  | 17,76 |  | 26,02 | 33,35 |  |  | 41,99 | 51,23 | - | - |  | - |  | - | - |
| 1320 |  | - | - |  | 3,25 |  | 4,69 | 7,33 | 10,55 | 14,35 |  | 18,76 |  | 27,57 | 36,71 |  |  | 43,75 | 54,35 | - | - |  | - |  | - | - |
| 1400 |  | - | - |  | 3,45 |  | 4,97 | 7,76 | 11,18 | 15,22 |  | 19,88 |  | 29,34 | 38,71 |  |  | 46,52 | 57,91 | 71,5 | - |  | - |  | - | - |
| 1500 |  | - | - |  | 3,70 |  | 5,32 | 8,32 | 11,98 | 16,31 |  | 21,30 |  | 31,56 | 41,73 |  |  | 49,99 | 62,36 | 77,1 | - |  | - |  | - | - |
| 1600 |  | - | - |  | - |  | 5,68 | 8,87 | 12,78 | 17,39 |  | 22,72 |  | 33,78 | 44,74 |  |  | 53,45 | 66,81 | 82,7 | 100,7 |  | 123,8 |  | - | - |
| 1700 |  | - | - |  | - |  | 6,03 | 9,43 | 13,57 | 18,48 |  | 24,13 |  | 36,00 | 47,76 |  |  | 56,91 | 71,26 | 88,3 | 107,5 |  | 132,7 |  | - | - |
| 1800 |  | - | - |  | - |  | - | 9,98 | 14,37 | 19,57 |  | 25,55 |  | 38,22 | 50,78 |  |  | 60,38 | 75,72 | 93,8 | 114,3 |  | 141,6 |  | 177,3 | 221,8 |
| 1900 |  | - | - |  | - |  | - | 10,54 | 15,17 | 20,65 |  | 26,97 |  | 40,44 | 53,80 |  |  | 63,84 | 80,17 | 99,3 | 121,1 |  | 150,5 |  | 187,8 | 234,8 |
| 2000 |  | - | - |  | - |  | - | - | 15,97 | 21,74 |  | 28,39 |  | 42,65 | 56,82 |  |  | 67,31 | 84,62 | 104,9 | 127,9 |  | 159,3 |  | 198,2 | 247,7 |
| 2120 |  | - | - |  | - |  | - | - | 16,93 | 23,04 |  | 30,10 |  | 45,31 | 60,44 |  |  | 71,47 | 89,96 | 111,6 | 136,0 |  | 169,9 |  | 210,7 | 263,2 |
| 2240 |  | - | - |  | - |  | - | - | 17,89 | 24,35 |  | 31,80 |  | 47,98 | 64,07 |  |  | 75,63 | 95,30 | 118,3 | 144,2 |  | 180,5 |  | 223,3 | 278,8 |
| 2500 |  | - | - |  | - |  | - | - | - | 27,17 |  | 35,49 |  | 53,75 | 71,92 |  |  | 84,64 | 106,90 | 132,8 | 161,9 |  | 203,7 |  | 250,2 | 312,5 |
| 2800 |  | - | - |  | - |  | - | - | - | - |  | 39,75 |  | 60,40 | 80,98 |  |  | 95,04 | 120,20 | 149,5 | 182,3 |  | 230,3 |  | 281,5 | 351,4 |
| 3150 |  | - | - |  | - |  | - | - | - | - |  | - |  | 68,22 | 91,70 |  |  | 107,20 | 135,80 | 171,7 | 206,1 |  | 261,3 |  | 318,1 | 396,7 |
| 3550 |  | - | - |  | - |  | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  |  | 121,15 | 153,60 | 191,1 | 233,3 |  | 296,7 |  | 359,9 | 448,5 |
| 4000 |  | - | - |  | - |  | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  |  | - | - | 216,2 | 263,8 |  | 336,8 |  | 406,4 | 506,9 |
| 4500 |  | - | - |  | - |  | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  |  | - | - | - | 297,8 |  | 381,2 |  | 458,5 | 571,6 |
| 5000 |  | - | - |  | - |  | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  |  | - | - | - | - |  | - |  | 510,6 | 636,4 |

Таблица 3

| #G0 Длина* шпильки , мм |  | Теоретическая масса шпильки (поз. 8 и 10), кг, при номинальном диаметре резьбы , мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 12 | 16 |  | 20 |  | 24 |  |  | 30 |  | 36 |  | 42 |  | 48 |
| _______________________ * Длина принята в соответствии с ГОСТ 6636-69. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 0,15 |  |  | 0,27 |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 200 | 0,19 |  |  | 0,35 |  | 0,55 |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 250 | 0,24 |  |  | 0,43 |  | 0,67 |  | 0,99 | 1,58 |  | - |  | - |  | - |  |
| 300 | 0,28 |  |  | 0,51 |  | 0,80 |  | 1,17 | 1,86 |  | 2,74 |  | - |  | - |  |
| 350 | 0,32 |  |  | 0,58 |  | 0,92 |  | 1,35 | 2,14 |  | 3,14 |  | 4,35 |  | - |  |
| 400 | 0,37 |  |  | 0,66 |  | 1,04 |  | 1,53 | 2,41 |  | 3,53 |  | 4,90 |  | 6,53 |  |
| 450 | 0,41 |  |  | 0,74 |  | 1,17 |  | 1,70 | 2,69 |  | 3,93 |  | 5,44 |  | 7,24 |  |
| 500 | 0,46 |  |  | 0,82 |  | 1,29 |  | 1,88 | 2,97 |  | 4,33 |  | 5,98 |  | 7,90 |  |
| 600 | 0,55 |  |  | 0,98 |  | 1,54 |  | 2,24 | 3,53 |  | 5,12 |  | 7,07 |  | 9,37 |  |
| 710 | - |  |  | 1,15 |  | 1,81 |  | 2,63 | 4,14 |  | 6,01 |  | 8,26 |  | 10,93 |  |
| 800 | - |  |  | - |  | 2,03 |  | 2,95 | 4,63 |  | 6,72 |  | 9,25 |  | 12,21 |  |
| 900 | - |  |  | - |  | - |  | 3,30 | 5,19 |  | 7,52 |  | 10,30 |  | 13,63 |  |
| 1000 | - |  |  | - |  | - |  | - | 5,74 |  | 8,32 |  | 11,42 |  | 15,05 |  |
| 1120 | - |  |  | - |  | - |  | - | 6,40 |  | 9,28 |  | 12,72 |  | 16,75 |  |
| 1250 | - |  |  | - |  | - |  | - | - |  | 10,32 |  | 14,14 |  | 18,60 |  |
| 1320 | - |  |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | 14,90 |  | 19,59 |  |
| 1400 | - |  |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | 20,73 |  |

Приложение 3

Справочное

Теоретическая масса анкерной арматуры

Таблица 1

| #G0Длина* анкер- ной арма- туры , мм | Теоретическая масса анкерной арматуры, кг, исполнений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 2 |  | 3 |  |  | 2 |  | 3 |  |  | 2 |  | 3 |  |  | 2 |  | 3 | 2 |  | 3 | 2 |  |  |  |
|  | Номинальный диаметр резьбы , мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 30 |  | 36 |  | 42 |  | 48 |  | 56 |  |  |  | 64 |  |  | 72 |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 100 |  |  | 110 |  |  | 125 |
| _______________________ * Длина принята в соответствии с ГОСТ 6636-69. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 | 4,76 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - | - |  |
| 500 | 5,24 | 6,02 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - | - |  |
| 600 | 5,73 | 6,51 |  | 10,57 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - | - |  |
| 710 | 6,27 | 7,05 |  | 11,48 |  | 14,41 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - | - |  |
| 800 | 6,70 | 7,48 |  | 12,25 |  | 15,18 |  | 19,94 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - | - |  |
| 900 | 7,19 | 7,97 |  | 13,09 |  | 16,02 |  | 20,90 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - | - |  |
| 1000 | 7,68 | 8,46 |  | 13,92 |  | 16,85 |  | 21,87 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - | - |  |
| 1120 | 8,17 | 9,05 |  | 14,93 |  | 17,85 |  | 23,03 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - | - |  |
| 1250 | 8,90 | 9,68 |  | 16,02 |  | 18,94 |  | 24,29 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - | - |  |
| 1320 | 9,25 | 10,03 |  | 16,63 |  | 19,53 |  | 24,95 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - | - |  |
| 1400 | - | 10,42 |  | 17,30 |  | 20,20 |  | 25,73 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - | - |  |
| 1500 | - | - |  | 18,14 |  | 21,04 |  | 26,70 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - | - |  |
| 1600 | - | - |  | - |  | 21,88 |  | 27,66 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - | - |  |
| 1700 | - | - |  | - |  | - |  | 28,63 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - | - |  |
| 1800 | - | - |  | - |  | - |  | - |  | 43,85 |  | 34,14 |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - | - |  |
| 2000 | - | - |  | - |  | - |  | - |  | 45,78 |  | 36,07 |  | 62,82 |  | 44,13 |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - | - |  |
| 2240 | - | - |  | - |  | - |  | - |  | 48,10 |  | 38,39 |  | 65,72 |  | 47,05 |  |  | 87,01 |  | 61,8 |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - | - |  |
| 2500 | - | - |  | - |  | - |  | - |  | 50,62 |  | 40,91 |  | 68,90 |  | 50,21 |  |  | 90,66 |  | 65,33 |  | 94,37 |  |  | 80,73 |  |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - | - |  |
| 2800 | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 72,54 |  | 53,85 |  |  | 94,32 |  | 69,41 |  | 99,88 |  |  | 85,24 |  |  | 140,7 |  | 110,0 |  | - | - |  |  | - | - |  |
| 3150 | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | 98,90 |  | 74,17 |  | 104,15 |  |  | 90,51 |  |  | 147,0 |  | 116,4 |  | 181,5 | 134,6 |  |  | - | - |  |
| 3550 | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | 110,16 |  |  | 96,52 |  |  | 154,3 |  | 123,6 |  | 189,5 | 142,6 |  |  | 236,0 | - |  |
| 4000 | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 162,4 |  | 131,8 |  | 198,6 | 151,7 |  |  | 245,7 | 313,20 |  |
| 4500 | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | 208,6 | 161,7 |  |  | 256,4 | 337,7 |  |

Таблица 2

| #G0 Дли- на* трубы , мм | Теоретическая масса трубы, кг, при номинальном диаметре и толщине стенки , мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 60Х3,5 |  | 89Х4 | 102Х4 |  | 114Х4,5 |  | 127Х4,5 |  | 140Х4,5 |  | 152Х5 |  | 168Х5 |  | 180Х5 |  | 203Х6 |  |
| _______________________ * Длина принята в соответствии с ГОСТ 6636-69. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 | 1,95 | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| 500 | 2,44 | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| 600 | 2,93 | 5,03 |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| 710 | 3,47 | 5,95 |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| 800 | 3,90 | 6,71 |  | 7,74 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| 900 | 4,39 | 7,55 |  | 8,70 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| 1000 | 4,88 | 8,38 |  | 9,67 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| 1120 | 5,47 | 9,38 |  | 10,83 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| 1250 | 6,10 | 10,47 |  | 12,09 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| 1320 | 6,44 | 11,07 |  | 12,76 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| 1400 | 6,83 | 11,73 |  | 13,54 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| 1500 | - | 12,58 |  | 14,50 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| 1600 | - | 13,41 |  | 15,48 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| 1700 | - | - |  | 16,43 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| 1800 | - | - |  | 17,41 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| 2000 | - | - |  | 19,34 | 24,30 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| 2240 | - | - |  | 21,66 | 27,22 |  | 30,44 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| 2500 | - | - |  | 24,18 | 30,38 |  | 33,97 |  | 37,60 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| 2800 | - | - |  | - | 30,02 |  | 38,05 |  | 42,11 |  | 50,76 |  | - |  | - |  | - |  |  |
| 3150 | - | - |  | - | - |  | 42,81 |  | 47,38 |  | 57,11 |  | 63,22 |  | - |  | - |  |  |
| 3550 | - | - |  | - | - |  | - |  | 53,39 |  | 64,36 |  | 71,35 |  | 76,64 |  | - |  |  |
| 4000 | - | - |  | - | - |  | - |  | - |  | 72,52 |  | 80,40 |  | 86,36 |  | 116,56 |  |  |
| 4500 | - | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | 90,45 |  | 97,15 |  | 131,13 |  |  |

Приложение 4

Рекомендуемое

Примеры установки болтов в фундамент

1. Болты изогнутые исполнения 1 устанавливаются до бетонирования фундаментов (пример 1).

2. Болты изогнутые исполнения 2 устанавливаются в колодцах готовых фундаментов с последующим заполнением колодцев бетоном (пример 2).

3. Болты с анкерной плитой исполнений 1-3 устанавливаются до бетонирования фундаментов (примеры 3, 4 и 5).

4. При установке составных болтов исполнений 1 и 2 нижняя шпилька совместно с муфтой и анкерной плитой устанавливается до бетонирования фундамента. Верхняя шпилька ввертывается в муфту и прихватывается сваркой после установки оборудования (пример 6), которое монтируется методом поворота или надвижки.

5. При установке съемных болтов исполнений 1-3 анкерная арматура устанавливается до бетонирования фундаментов, а шпильки - после устройства фундамента (примеры 7-9).

6. Болты прямые и с коническим концом исполнения 1-3 устанавливаются в просверленные скважины готовых фундаментов.

Болты прямые закрепляются с помощью эпоксидного или силоксанового клеев (пример 10) или виброзачеканкой цементно-песчаной смесью (пример 11).

Болты с коническим концом закрепляются с помощью разжимной цанги (пример 12) или цементным раствором при вибропогружении в него шпильки болта (пример 13).

7. Глубина заделки болтов в бетон (размер ), состав и марка бетона фундаментов, цементно-песчаной смеси, цементного раствора и клея назначаются в соответствии с действующими нормативными документами, утвержденными в установленном порядке.

| #G0Пример 1 | Пример 2 | Пример 3 | Пример 4 |
| --- | --- | --- | --- |

| Пример 5 | Пример 6 |  |  | Пример 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пример 8 |  | Пример 9 | # Пример 10 |  |  |
| Пример 11 |  | Пример 12 | Пример 13 |  |  |

1 - фундамент; 2 - подливка; 3 - оборудование или строительная конструкция;

4 - колодец; 5 - бетон на мелком заполнителе; 6 - скважина;

7 - клеевой состав; 8 - цементно-песчаная смесь; 9 - цементный раствор.

Текст документа сверен по:

официальное издание

Комитет стандартизации и

метрологии СССР -

М.: Издательство стандартов, 1991

#G1

#G0

#T61440

#P 6 0 65535 0 00001. Конструкция и основные размеры

Типы и конструкция фундаментных болтов

Тип 1 Болты фундаментные изогнутые

Тип 2 Болты фундаментные с анкерной плитой

Тип 3 Болты фундаментные составные

Тип 4 Болты фундаментные съемные

Тип 5 Болт фундаментный прямой

Тип 6 Болты фундаментные с коническим концом

2. Конструкция и размеры шпилек

Шпильки (поз. 1-10 по черт. 1)

3. Конструкция и размеры анкерных плит

Плита анкерная (поз. 11 по черт. 1)

Плита анкерная (поз. 12 по черт. 1)

4. Конструкция и размеры муфты

Муфта (поз. 13 по черт. 1)

5. Конструкция и размеры анкерной арматуры

Арматура анкерная (поз. 14 по черт. 1)

Труба (поз. 1 по черт. 6)

Плита анкерная составная (поз. 2 по черт. 6)

Плита анкерная литая (поз. 3 по черт. 6)

Плита анкерная сварная (поз. 4 по черт. 6)

Ребро (поз. 1 по черт. 10)

Втулка (поз. 2 по черт. 10)

Заглушка (поз. 5 по черт. 6)

6. Конструкция и размеры разжимной цанги

Цанга разжимная (поз. 15 по черт. 1)

7. Конструкция и размеры конической втулки

Втулка коническая (поз. 16 по черт. 1)

8. Конструкция и размеры шайбы

Шайба (поз. 17 по черт. 1)

Приложение 1 (справочное)

Приложение 2 (справочное)

Приложение 3 (справочное). Теоретическая масса анкерной арматуры

Приложение 4 (рекомендуемое). Примеры установки болтов в фундамент

Примеры 1-13

#E#T61441

ГОСТ 24379.1-80 Болты фундаментные. Конструкция и размеры

#M12291 9000748Постановление Госстроя СССР#S от 25.8.80 N 133

#M12291 9041212ГОСТ#S от 25.8.80 N 24379.1-80

#M12291 9000050Госстрой СССР#S

#M12291 9000002Действующий#S

Дата начала действия: 1.1.82

Опубликован: Официальное издание, Комитет стандартизации и метрологии СССР - М.: Издательство

Введено:  «ИМЦ» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 )